Trzemeszno, dnia 26.05.2011 r.

RI – 270.8.4.2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „wykonanie boisk sportowych w ramach     budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej.

Dodatkowe wyjaśnienie Zamawiającego do treści SIWZ

Wobec faktu skierowanych licznych zapytań przez Wykonawców do Zamawiającego 
i udzielonych dotychczas odpowiedzi poniżej przedkładam usystematyzowaną informację w zakresie wymogów nawierzchni oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego i tak:

Boisko do piłki nożnej:

Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o następujących parametrach:

Wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd)

- Typ włókna: monofil,

- Skład chemiczny włókna: polietylen,

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2

Wymagane wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu 
w kolorze szarym (w ilości zgodnej z kartą producenta)

Wymagane dokumenty:

- Aktualny Certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego 
z oferowanej nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sports Labs. Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Koncept for Football Turf (dostępny na www. FIFA.com). Zamawiający podkreśla, 
że dopuszcza badania laboratoryjne nawierzchni na granulacie SBR (zgodnie 
z odpowiedzią na pyt. 2 z dnia 18.05.2011)

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- Akceptacja producenta oferowanej sztucznej trawy do zastosowania  oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym,

- Atest PZH na oferowany granulat,

Boisko wielofunkcyjne:

Technologia układania nawierzchni:

Technologia typu natrysk na podbudowie przepuszczalnej  instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm.

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008. lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs LTD) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński