KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy w Lubiniu

ADRES INWESTYCJI : Lubiń gm. Trzemeszno

INWESTOR : UMiG TRZEMESZNO

ADRES INWESTORA : j.w.

BRANŻA : budowlana

Uwaga: Na podstawie załączonego przedmiaru robót Wykonawca do oferty musi sporządzić 
              i załączyć kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową

lubin_swietlica1 			TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okna, drzwi, parapety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ścianki, zamurowania |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taras, pochylnia |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elewacja |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dach |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

lubin_swietlica1 					PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Okna, drzwi, parapety |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2- 02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 1,64*2,00*13+1,50*1,45*17+1,50*2,10*1+1,32*2,10*1+1,50*2,10*1+1,95* 2,10*1 | m2 m2 | 92,782 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92,782 |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2- 02 1018-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 0,90*1,45*10+1,50*0,90*6 | m2 m2 | 21,150 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,150 |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2- 02 1018-02 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 0,90*0,90*3 | m2 m2 | 2,430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,430 |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2- 02 0127-05 | Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm 1,80*1,45*2 | m2 m2 | 5,220 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,220 |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu kamiennego ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 13+17+1+1+1 | szt. szt. | 33,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,000 |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu kamiennego do 1.5 w ścianach z cegieł 10+3+1 | szt. szt. | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2- 02 1027-02 | Drzwi D1-D5 kompletne 1,80*2,10*2+1,20*2,10*5+1,0*2,70*2+1,50*2,10*3+1,50*2,10*3 | m2 m2 | 44,460 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,460 |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2- 02 1020-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe D6-D10 0,90*2,10*18+0,90*2,10*6+0,90*2,10*7+0,80*2,10*14+0,90*2,10*1 | m2 m2 | 84,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84,000 |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2- 02 1038-01 | Montaż rolet okiennych 1,64*2,00*13 | m2 m2 | 42,640 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,640 |  |
| 10 d.1 | KNR-W 2- 02 1025-01 | Ościeżnice stalowe 18+6+7+14+1 | szt. szt. | 46,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46,000 |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2- 02 0515-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tyt. cynk. - parapety 0,35*[1,84*13+1,70*17+1,10*10+1,10*3+1,60*6+1,70*1+1,52*1+1,70*1+ 2,15*1] | m2 m2 | 29,327 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,327 |  |
| 12 d.1 | KNR AT-17 0104-06 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego - miejsce cięcia – strop 0,20*1,0*4*3 | m2 m2 | 2,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,400 |  |
| 13 d.1 | KNNR 7 0506-03 | Klapa dymowa 1,0*1,0*3 | m2 m2 | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |  |
| 2 |  | Ścianki, zamurowania |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr.1/2ceg. 3,02*[5,60+7,80*2+2,40+4,0+2,0]+3,25*[3,80+2,0+2,60+2,60+4,0]+4,0* [6,60+9,20+3,50+13,20+4,80] | m2 m2 | 287,342 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 287,342 |  |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0120-01 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. 3,04*[5,0+2,0+2,40+5,0+1,40*4+2,80+2,80*2]+4,0*[6,40+5,0] | m2 m2 | 131,936 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131,936 |  |
| 16 d.2 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,20*2,10*0,25+2,0*0,25*3,25 | m3 m3 | 2,255 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,255 |  |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 1,80*2 | m m | 3,600 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,600 |  |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1,80*2 | m m | 3,600 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,600 |  |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0123-05 | Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg. 1,80*2*0,16 | m2 m2 | 0,576 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,576 |  |
| 20 d.2 | KNR 0-14 2011-03 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 – 01 12*1,50*1,80 | m2 m2 | 32,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,400 |  |
| 3 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR 4-01 0203-10 | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 1,50*2,80*0,18*2 | m3 m3 | 1,512 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,512 |  |
| 22 d.3 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.23+poz.24+poz.25+poz.26 | m2 m2 | 795,050 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 795,050 |  |
| 23 d.3 | KNR-W 2- 02 1114-03 | Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną <piwnica>3,78+1,81+2,25+8,88+16,79+9,47+14,51+6,19+3,51+1,87+5,81 <parter> 17,34+16,52+55,66+156,71+3,34+2,21+2,86+1,28+1,87+3,81+ 1,30+6,10+13,86+17,62+4,67+7,27+2,83+2,78+1,45+1,44 <piętro> 17,22+1,08+1,08+8,18+5,85+1,08+1,08+5,72+19,33+4,72+3,35 | m2 m2 m2 m2 | 74,870 320,920 68,690 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 464,480 |  |
| 24 d.3 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel <piwnica> 32,61 <przyziemie> 34,59+15,86+25,70 <piętro> 27,21+16,88 | m2 m2 m2 m2 | 32,610 76,150 44,090 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 152,850 |  |
| 25 d.3 | KNR-W 2- 02 1124-01 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - systemowe z cokolikami <piwnica>18,89 <piętro> 16,30+18,36+12,15+11,02+11,02+16,70 | m2 m2 m2 | 18,890 85,550 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104,440 |  |
| 26 d.3 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm <piwnice> 34,97+34,45+3,86 | m2 m2 | 73,280 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73,280 |  |
| 27 d.3 | KNR-W 7- 12 0402-01 | Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - dwukrotnie <piwnice> 34,97+34,45+3,86 | m2 m2 | 73,280 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73,280 |  |
| 28 d.3 | KNR-W 2- 02 1120-02 | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 1,25*28*0,52+1,60*30*0,52+8,0*4*0,52 | m2 m2 | 59,800 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,800 |  |
| 4 |  | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |
| 29 d.4 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach [poz.22-poz.33]*50% | m2 m2 | 291,340 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 291,340 |
| 30 d.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach {2,65*[3,06*2+2,84*2+1,19*4+1,40*4+1,19*2+1,40*2+0,12*2+5,67*2+6,07* 2+3,06*2+5,68*2+5,68*2+3,33*2+6,0*2+5,68*2+5,67*6+2,54*2+0,89*8+ 2,11*2+0,25*2+1,25*2+1,11*2]+3,40*2*[6,07+5,68+5,67+6,07]}*50% <piwnica> {3,25*[3,06*2+5,67*2+5,68*2+3,06*2+5,67*2+6,10*2+9,64*2+5,67*2+2,50* 2+1,72*4+0,12*4+1,02*4+1,29*4+1,40*4+2,10*2+1,94*2+2,54*2+5,68*2+ 2,72*2+2,98*2+5,68*2+4,07*2+4,76*2+1,22*2+1,20*2+4,76*4+1,88*2+ 4,61*2+2,18*2+3,44*2+1,20*2]+4,0*[16,08*2+9,64*2]}*50% <przyziemie> {2,65*[2,78*2+3,06*2+2,74*2+2,0*2+5,68*2+3,06*2+2,95*2+5,47*2+4,12* 4+1,40*2+5,68*2+9,64*2+6,0*2+5,08*2+2,54*2+2,10*2+2,10*2+5,47*2+ 17,4*2]}*50% <piętro> A (suma częściowa) -poz.32 B (suma częściowa) | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 299,260 479,458 247,484 1 026,202 -403,200 -------------- -403,200 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 623,002 |
| 31 d.4 | KNR-W 2- 02 0826-02 | Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III 1,50*3,50*4 | m2 m2 | 21,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 21,000 |
| 32 d.4 | KNR-W 2- 02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej <piwnica> 2,0*[5,30+2,60*2+5,80*2+3,80+2,80+4,0+1,80*2+1,0+2,90] <przyziemie> 2,0*[5,80*4+4,20*6+2,0]+2,0*2,0+2,0*[3,0*6+6,20*2+2,30*2] <piętro> 2,0*[5,60*8+5,80*2+1,30*12]+2,0*2,0 | m2 m2 m2 m2 | 80,400 174,800 148,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 403,200 |
| 33 d.4 | KNR-W 2- 02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 55,66+156,71 | m2 m2 | 212,370 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 212,370 |
| 34 d.4 | KNR 2-02 1501-01 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków 3,40*[5,68*2+6,07*2]+34,45 | m2 m2 | 114,350 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 114,350 |
| 35 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynkówgładkich bez gruntowania poz.31+poz.30A*2+poz.29*2-poz.32 | m2 m2 | 2 252,884 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 2 252,884 |
| 36 d.4 | KNR 2-02 1505-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.35 | m2 m2 | 2 252,884 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 2 252,884 |
| 5 |  | Rozbiórki |  |  |  |  |
| 37 d.5 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,16*3,25*[4,20+3,8+9,40]+0,22*2,20*[1,90+1,90+1,85]+3,02*0,19*[3,85+ 3,80]+1,20*1,10*2*0,25 | m3 m3 | 16,832 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 16,832 |
| 38 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 83 | szt. szt. | 83,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 83,000 |
| 39 d.5 | KNR 4-04 0101-05 | Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej 0,40*36*0,95 | m3 m3 | 13,680 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 13,680 |
| 40 d.5 | KNR 4-04 0102-03 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 0,40*36*1,10 | m3 m3 | 15,840 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 15,840 |
| 41 d.5 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 32,0*4,20*0,10 | m3 m3 | 13,440 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 13,440 |
| 42 d.5 | KNR 4-04 0306-01 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm 32,0*4,20*0,25 | m3 m3 | 33,600 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 33,600 |
| 43 d.5 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa poz.66 | m2 m2 | 482,740 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 482,740 |
| 44 d.5 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.43 | m2 m2 | 482,740 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 482,740 |
| 45 d.5 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku poz.68 | m m | 60,900 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 60,900 |
| 46 d.5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku poz.68 | m m | 60,900 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 60,900 |
| 47 d.5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,45*[18,0*2+32,0+24,0] | m2 m2 | 41,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 41,400 |
| 48 d.5 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.37+poz.38*0,08*2,0+poz.39+poz.40+poz.41+poz.42+poz.43*0,04 | m3 m3 | 125,982 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 125,982 |
| 49 d.5 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.48 | m3 m3 | 125,982 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 125,982 |
| 6 |  | Taras, pochylnia |  |  |  |  |
| 50 d.6 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m 0,30*0,30*36,0 | m3 m3 | 3,240 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 3,240 |
| 51 d.6 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 20*poz.50/1000 | t t | 0,065 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 0,065 |
| 52 d.6 | KNR-W 2- 02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 36,0*0,25*1,95+0,25*[28+28+3,0]*1,75 | m3 m3 | 43,363 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 43,363 |
| 53 d.6 | KNR 2-02 0604-01 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą 36*0,30 | m2 m2 | 10,800 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 10,800 |
| 54 d.6 | KNR 2-02 0603-03 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa 36,0*1,95*2 | m2 m2 | 140,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 140,400 |
| 55 d.6 | KNNR 4 1411-05 | Podłoża z materiałów sypkich z dodatkiem cementu 36,0*4,20*0,10 | m3 m3 | 15,120 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 15,120 |
| 56 d.6 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe 32*4,20*0,22 | m3 m3 | 29,568 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 29,568 |
| 57 d.6 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 40*poz.56/1000 | t t | 1,183 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 1,183 |
| 58 d.6 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu 1,50*0,45*8,0 | m3 m3 | 5,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 5,400 |
| 59 d.6 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 1,80*28,0+3,0*0,70+5,20*4,80+4,0*4,0+3,0*2,80+25*3,50+36,0*4,20 | m2 m2 | 340,560 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 340,560 |
| 60 d.6 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 37 1,80*28,0+3,0*0,70+5,20*4,80+4,0*4,0+3,0*2,80+25*3,5+36,0*4,20 | m2 m2 | 340,560 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 340,560 |
| 61 d.6 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd 1,80*28,0+3,0*0,70+5,20*4,80+4,0*4,0+3,0*2,80+25,0*3,50 | m2 m2 | 189,360 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 189,360 |
| 62 d.6 | KNR-W 2- 02 1114-03 | Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 36,0*4,20+2,50*1,50+6*1,50*0,58*2 | m2 m2 | 165,390 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 165,390 |
| 7 |  | Elewacja |  |  |  |  |
| 63 d.7 | KNNR 2 1901-01 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 20,20*8,80*2+13,0*8,80*2+23,0*6,10*2 | m2 m2 | 864,920 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 864,920 |
| 64 d.7 | KNR 0-23 2612-02 analogia | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt boniowanie 23,0*6,10*2+10,60*5,70 | m2 m2 | 341,020 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 341,020 |
| 65 d.7 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady wg wytycznych projektowych 1,50*2+28+28+3+32+7,5+4,8+5,0+3,50*2+8,0 | m m | 126,300 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 126,300 |
| 8 |  | Dach |  |  |  |  |
| 66 d.8 | KNR-W 2- 02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 22,60*10,60+19,30*12,60 | m2 m2 | 482,740 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 482,740 |
| 67 d.8 | KNR-W 2- 02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 22,60*10,60+19,30*12,60 | m2 m2 | 482,740 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 482,740 |
| 68 d.8 | KNR-W 2- 02 0520-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tyt. cynk. 22,5+19,2*2 | m m | 60,900 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 60,900 |
| 69 d.8 | KNR-W 2- 02 0527-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tyt. cynk. 8,40*4+4,80*2 | m m | 43,200 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 43,200 |
| 70 d.8 | KNR-W 2- 02 0515-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tyt. cynk. poz.47 | m2 m2 | 41,400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 41,400 |
| 9 |  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| 71 d.9 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 32+50+20+15+25+10+32 | m2 m2 | 184,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 184,000 |
| 72 d.9 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 50+20+10+25 | m2 m2 | 105,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 105,000 |
| 73 d.9 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV poz.71 | m2 m2 | 184,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 184,000 |
| 74 d.9 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.72 | m2 m2 | 105,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 105,000 |
| 75 d.9 | KNR 2-31 0104-03 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm poz.71 | m2 m2 | 184,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 184,000 |
| 76 d.9 | KNR 2-31 0502-03 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zapr.cem. 32+32+15 | m2 m2 | 79,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 79,000 |
| 77 d.9 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50+20+10+25 | m2 m2 | 105,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 105,000 |
| 78 d.9 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 5,0+5+7+14+14+14+11,3+10+5,0+2,85 | m m | 88,150 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 88,150 |
| 79 d.9 | KNR 2-21 0202-01 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III nie zadarnionym 200 | m2 m2 | 200,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |
| 80 d.9 | KNR 2-21 0401-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 200 | m2 m2 | 200,000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |