OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

do kosztorysu inwestorskiego na remont świetlicy wiejskiej

w Wymysłowie, gmina Trzemeszno

| I. | Dane ogólne: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor | - Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno |
|  |  | Lokalizacja | - wieś Wymysłowo (działka Nr 167), gmina Trzemeszno |
|  |  | Powierzchnia zabudowy | - 179,30 m2 |
|  |  | Powierzchnia użytkowa | - 156,60 m2 |
|  |  | Kubatura budynku | - 682,30 m3 |
|  |  | Podstawa opracowania | - inwentaryzacja budynku z natury KNR-y: 4-01, 2-02 , 2-15, 2-16 oraz biuletyn „SECOCENBUD” za IV kwartał 2008 r. |
| II. | Dane techniczno - materiałowe: |  |  |
|  | W ramach planowanego remontu w kosztorysie inwestorskim uwzględniono wymianę wszystkich zniszczonych okien drewnianych na nowe z wysokoudarowego PCV z szybami o współczynniku U = 1,00 W/m2k i wszystkimi skrzydłami uchylno – rozwieralnymi oraz wymianę drzwi wewnętrznych do kuchni i dużej sali również na tworzywowe z PCV. W miejscu okienka podawczego z kuchni przewidziano drzwi z tworzywa PCV o szerokości 80 cm z wmontowanym oknem podawczym. Wymianie podlegają drzwi zewnętrzne typu „Dz-1”. We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sanitariatu zaplanowano nową posadzkę z płytek granitogresowych na zaprawie klejowej układaną na istniejącym lastryku. Na trzech ścianach pomieszczenia kuchennego przewidziano płytki glazurowane do wysokości 1,40 m. W jednym z pomieszczeń przylegającej do świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wygospodarowane zostanie pomieszczenie kotłowni po wymurowaniu ścianki działowej grubości 12 cm z cegły lub bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej. W kotłowni kocioł grzewczy opalany miałem węglowym o mocy 24 KW z automatyką i pompą cyrkulacyjną. Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych o średnicach przedstawionych na rysunku rzutu instalacji parteru. Grzejniki stalowe dwupłytowe firmy Brugman lub podobne, z zaworami termostatycznymi o parametrach wymienionych w załączniku graficznym. Rurociągi c.o w kotłowni i podposadzka izolowane otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm. Sufity i górne partie ścian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi po uprzednim przygotowaniu podłoża. W obydwu salach i korytarzu do wysokości 1,50 m istniejące lamperie olejne przewiduje się pomalować dwukrotnie farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem podłoża. Wewnętrzne parapety okienne również dwukrotnie pomalować farbą olejną. Parapety zewnętrzne wykonać nowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm. |  |  |

Opracował:

Gniezno, kwiecień 2009 r.