PRZEDMIAR ROBÓT

do kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, gmina Trzemeszno

| - I. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - KNR - 4-01 - 035404 | - Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2,0 m2 | - szt. = 4 |
|  | - 035405 | - Jw. lecz ponad 2,0 m2 - 1,65 x 1,40 x 3 + 1,40 x 1,60 x 4 | - m2 = 15,89 |
|  | - 032902 | - Wykucie otworu na drzwi z oknem podawczym w ściance grubości ½ cegły – w kuchni = 0,90 x 2,05 | - m2 = 1,85 |
|  | - 033205 | - Wykucie strzępi do ścianek działowych i bruzdy w posadzce na rury c.o. - 1,40 + 2,50 x 2 | - m = 6,40 |
|  | - 033308 | - Wykucie otworów na kratki wentylacyjne i przejścia rur c.o. | - szt. = 8 |
|  | - 010604 | - Usuniecie gruzu z budynku - z poz. 1 = 0,8 x 2,0 x 0,05 x 4 = 0,32 - z poz. 2 = 15,89 x 0,06 = 0,95 - z poz. 3 = 1,85 x 0,16 = 0,30 - z poz. 4 = 6,4 x 0,12 x 0,04 = 0,03 - z poz. 5 = 0,20 x 0,20 x 0,15 x 8 = 0,05 | - m3 = 1,65 |
|  | - 010813 - 010816 | - Wywóz gruzu do 10 km – jw. | - m3 = 1,65 |
|  | - kalk. - indyw. | - Opłata za składowanie gruzu | - m3 = 1,65 |
| - II. Roboty murarskie |  |  |  |
|  | - 030905 | - Połączenie dwóch kanałów komina w jeden | - m = 3,50 |
|  | - 030304 | - Uzupełnienie ścianki grub. 12 cm w kotłowni i w kuchni - 1,0 x 1,40 + 0,80 x 0,70 | - m2 = 1,96 |
|  | - 032202 | - Osadzenie kratek wentylacyjnych | - szt. = 2 |
|  | - 032392 | - Zamurowanie przebić w ściankach 12 cm | - szt. = 9 |
|  | - 020703 | - Zabetonowanie bruzd w posadzce - 2,90 x 2 | - m = 5,80 |
| - III. Tynki i licowanie ścian |  |  |  |
|  | - 070801 | - Tynk ościeży o szerokości 15 cm - (0,80 + 2,15 x 2) x 7 + 1,65 x 11 + 1,40 x 11 + 1,0 x 2 | - m = 71,25 |
|  | - 070802 | - Jw. lecz szerokości 25 cm - 2 x (1,0 + 2,0 x 2) + 1,65 x 11 + 1,40 x 10 | - m = 42,15 |
|  | - 071103 | - Tynk wewnętrzny kat. III w kotłowni i kuchni - jak poz. 10 x 2 = 1,96 x 2 | - m2 = 3,92 |
|  | - 121108 | - Opalenie lamperii w kuchni - 1,50 x (1,0 + 4,95 + 2,80 x 2) – (1,50 x 1,30) x 0,75 | - m2 = 15,23 |
|  | - 2-02 - 113402 | - Gruntowanie ścian unigruntem – jw. | - m2 = 15,23 |
|  | - 082904 | - Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - 1,40 x (1,0 + 4,95 + 2,80 x 2) – (1,40 + 1,30) x 0,75 | - m2 = 14,15 |
|  | - 280905 | - Listwa wykończeniowa na płytkach - (4,95 + 2,80) x 2 – 0,80 | - m = 14,70 |
| - IV. Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |
|  | - 102504 | - Okna PCV otwierano – uchylne o pow. ponad 1,5 m2 - 1,70 x 1,45 x 3 + 1,45 x 1,65 x 4 | - m2 = 16,97 |
|  | - 4-01 - 053302 | - Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej - 0,25 x (1,75 x 3 + 1,50 x 4) | - m2 = 2,81 |
|  | - 2-02 - 102505 | - Drzwi wewnętrzne z PCV - 0,96 x 2,06 x 2 | - m2 = 3,96 |
|  | - 102505 | - Jw. lecz z okienkiem podawczym - 0,96 x 2,06 | - m2 = 1,98 |
|  | - 101001 | - Drzwi zewnętrzne typu „DZ-1” = 1,0 x 2,0 | - m2 = 2,0 |
| - V. Roboty posadzkowe |  |  |  |
|  | - 113401 | - Zagruntowanie lastryka unigruntem - 11,30 x 9,00 + 2,80 x (3,90 + ,95) + 6,60 x 3,50 | - m2 = 149,60 |
|  | - 280805 | - Posadzka z płytek gresowych 30 x 30 cm | - m2 = 149,60 |
|  | - 280904 | - Cokolik wysokości 10 cm z płytek jw. - 2 x (11,30 + 9,00 + 2,80 x 2 + 3,90 + 4,95 + 6,60 + 3,50) – 0,70 x 10 | - m = 82,70 |
| - VI. Roboty malarskie |  |  |  |
|  | - 4-01 - 120408 | - Przygotowanie powierzchni pod malowanie emulsyjne ścian - 2,0 x (11,30 + 9,0 + 2,80 x 2 + 3,90 + 4,95 + 6,60 + 3,50) x 2 + 1,85 x (3,50 + 2,30) x 2 + 2,50 x (2,50 + 3,40) x 2 | - m2 = 230,36 |
|  | - 120401 - tabl.9913 | - Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów - 11,30 x 9,0 + 6,60 x 3,50 + 2,30 x 3,50 + 2,80 x (4,95 + 3,90) + 2,50 x 3,40 x wsp. 1,20 | - m2 = 199,36 |
|  | - 120402 | - Jw. lecz ścian – przedmiar z poz. 27 | - m2 = 230,36 |
|  | - 120604 | - Dwukrotne malowanie lamperii - 1,50 x (11,30 + 9,0 + 6,60 + 3,50 + 2,80 + 3,90) x 2 | - m2 = 111,30 |
|  | - 120913 | - Dwukrotne malowanie parapetów wewnętrznych | - szt. = 7 |
| - VII. Instalacja c.o. |  |  |  |
|  | - KNR - 0-35 - 020103 | - Rurociąg miedziany  15 mm - 10,0 x 2 + 2,0 x 2 | - m = 24,0 |
|  | - 020105 | - Jw. lecz  22 mm - 5,0 x 2 + 10,0 x 2 + 13,30 x 2 | - m = 56,60 |
|  | - 020106 | - Jw. lecz  32 mm - 6,0 x 2 + 3,50 x 2 + 2,0 x 2 | - m = 23,0 |
|  | - 020304 | - Montaż punktów stałych | - szt. = 14 |
|  | - KNR - 2-15 - 0415004 | - Zawory odcinające kulowe  32 i  25 | - szt. = 4 |
|  | - 041501 | - Zawory grzejnikowe na powrotach  15 mm | - szt. = 9 |
|  | - 041503 - anal. | - Zawory  15 mm z głowica termostatyczną DANFOS | - szt. = 9 |
|  | - 041505 | - Zawór odpowietrzający | - szt. = 6 |
|  | - 041903 | - Grzejnik dwupłytowy Bugmen typu 22-600-640 | - szt. = 3 |
|  | - 041904 | - Jw. lecz typu 22-600-1600 | - szt. = 6 |
|  | - 042202 | - Rury przyłączne do grzejnika | - szt. = 18 |
|  | - 050304 | - Kocioł c.o. na miał węglowy 24 KW z automatyką | - szt. = 1 |
|  | - 050601 | - Naczynie wzbiorcze otwarte | - szt. = 1 |
|  | - 050901 | - Rozdzielacz na kotle | - szt. = 1 |
|  | - 050901 - anal. | - Pompa cyrkulacyjna | - szt. = 1 |
|  | - 040402 | - Próba szczelności instalacji - 24,0 + 56,60 + 23,0 | - m = 103,60 |
|  | - 051201 | - Regulacja urządzeń na gorąco | - szt. = 14 |
|  | - 2-16 - 050701 | - Otulina z pianki poliuretanowej rurociągów w kotłowni i w posadzce - 23,0 x 0,47 + 18,0 x 0,34 | - m2 = 16,93 |

Opracował:

Gniezno, kwiecień 2009 r.