OPIS TECHNICZNY

NA PRZEPROWADZENIE REMONTU I WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ

I.  DANE OGÓLNE:

- ZADANIE: REMONT I WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PŁYT

AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NA POKRYCIE Z PŁYT

FALISTYCH  FIRMY CEMBRIT

- OBIEKT: BUDYNEK ZESPÓŁ SZKÓŁ-SZKOŁA PODSTAWOWA I

GIMNAZJUM

- LOKALIZACJA: 62-240 TRZEMŻAL, gm. TRZEMESZNO

- INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY W TRZEMESZNIE

62-240 TRZEMESZNO, UL H. DĄBROWSKIEGO 2

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynek wolno stojący, dwukondygnacyjny z poddaszem nie użytkowym, w części podpiwniczony (kotłownia i skład opału), „zamknięty” dachem o nachyleniu dwuspadowym.

Obiekt zaopatrzony w niezbędne instalacje wewnętrzne i przyłącza.

Budynek spełnia funkcję zespołu szkół - szkoły podstawowej i gimnazjum z całą infrastrukturą zewnętrzną tj. nowo wybudowanym boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią, drogą wewnętrzną, placem utwardzonym, dojściami i chodnikami, otaczającą zielenią, ogrodzeniem itp.

III. OPIS ZAKRESU PRAC DO WYKONANIA REMONTU DACHU I  WYMIANY POKRYCIA:

Zakres prac obejmuje:

- zdjęcie płyt azbestowo-cementowych, złożenie, przygotowanie do transportu,

transport i utylizacja – dotyczyć będzie odrębnego zlecenia (wykonawca tego

fragmentu robót  będzie wskazany przez Wydział Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie)  na podstawie  programu  pomocowego w

zakresie usuwania azbestu.

- demontaż wszystkich obróbek, opierzeń, rynien i rur spustowych z blachy

- wymiana uszkodzonych (w trakcie demontażu płyt eternitowych) łat drewnianych

jak również całkowite ołatowanie  konstrukcji drewnianej nad przybudówkami

- wydłużenia istniejących łat na ścianach szczytowych (do późniejszego

montażu wiatrownic)

- montaż krokwi kalenicowych na uchwytach

- odeskowanie okapu płytą OSB wraz z jej pomalowaniem farbą koloru

nawiązującego do kolorystyki całej elewacji

- wykonanie konstrukcji szkieletowej drewnianej pomiędzy murkami

ogniowymi i fragmentu szczytu na przybudówce wraz z poszyciem płyta OSB

- w części poddasza rozbiórka kominów do wysokości poniżej krokwi od strony

okapu

- pokrycie dachu płytami B5-9 1250 kolor czerwony 1250x1150 oraz w  uzgodnionym

miejscu pokrycie płytami świetlikowymi typu EUROLUX 1250x1120 z  uszczelką

- zakończenie szczytów wiatrownicami w kolorze czerwonym 1200x300x300

- montaż akcesoriów dachowych takich jak: grzebień okapowy tzw.

„wróblówka” oraz taśma kalenicowa uszczelniająco – wentylacyjna

- montaż kominków wentylacyjnych sanitarnych HV 110 wraz z adapterem , oraz

szczelne połączenie wylotów na kominach murowanych na poddaszu z izolowaną

rurą typu „spiro” z  adapterem

- obróbki blacharskie koszy wykonać z blachy powlekanej w kolorze podobnym do

barwy płyt dachowych wraz z uszczelnieniem klinem koszowym samoprzylepnym

- montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm (na

hakach rynnowych w rozstawie ok. 0,5 m)  ze  zbiorniczkami tzw. sztucerami do

podłączenia się  z rurami spustowymi

- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm z wykorzystaniem

istniejących uchwytów do rur spustowych w przypadku montażu ich w tym samym

miejscu co zdemontowane stare rury spustowe

- pod każdym wylotem z rury spustowej, wykonać miskę betonową ułatwiających

odpływ wód deszczowych i nie powodujących zawilgocenia fundamentów budynku

- montaż wyłazu dachowego tuż przy istniejącym  kominie z kotłowni co.

- montaż ławy kominiarskiej na uchwytach (o ile jest to możliwe na kominie a nie na

połaci dachu)

- istniejąca instalacja odgromowa pozostaje na swoim miejscu, natomiast ewentualnie

należy  przewidzieć inne umiejscowienie jej po likwidacji kominów ponad dachem

oraz  nowej instalacji odgromowej  na przybudówkach

- na wykonanych nowych poszyciach  fragmentów ścian z płyt OSB wykonać

ocieplenie z płyt  styropianowych, nawiązując się do wcześniej wykonanej

termomodernizacji  obiektu, wraz z tożsamym  tynkiem i kolorem farb nałożonych

na tej elewacji

- nie wymienione prace w przedstawionym wyżej zakresie robót jak również prace

nieprzewidziane lub trudne do przewidzenia, nie zwalniają wykonawcę z wykonania

całości oferty.

Na wykonanie oferty wykonawca określi wysokość kosztów jej wykonania, ze

świadomością o braku możliwości jej zwiększenia.

UWAGI  DODATKOWE:

W przypadku wyboru w przetargu innej firmy niż ta, która obligatoryjnie będzie wykonawcą zdjęcia pokrycia dachowego z płyt azbestowo  cementowych-wykonawca zasadniczego zakresu prac  do wykonania, będzie zobligowany do ścisłej współpracy w zakresie  mogących wystąpić  następujących okoliczności:

- dokonać rozbiórki takiego fragmentu pokrycia dachu by można było by wykonać

nowe, zabezpieczając  się tym samym  przed skutkami zalania obiektu

spowodowanym  opadem atmosferycznym

- wszystkie prace i   transport poziomy materiałów na wysokości poddasza muszą

odbywać się na tymczasowych twardych ciągach komunikacyjnych zabezpieczając

się  przed zniszczeniem, ułożonych warstw izolacyjnych na istniejącym stropie.

- inwestor zabezpieczył następujące materiały:

1. płyta B5-9 czerwona 1250x1150                630 szt.

2. płyta eurolux 1250x1120 przeźroczysta       14 szt.

3. gąsior konikalny duży 480/190 czerwony    64 szt.

4. końcówka m. gąs. konikalny czerwony          3 szt.

5. końcówka d. gąs. konikalny czerwony           3 szt.

6. QuickFix drew 6,4x110 podkł.snpodkł.   1.900 kpl.

natomiast wszystkie brakujące i inne materiały konieczne do wykonania przedmiotowego  zadania  wykonawca uwzględni przy wycenie robót i zaoferowanej ostatecznej ceny ryczałtowej.

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu realizując przedmiot zamówienia będzie zobowiązany uwzględniać konieczność nawiązania ścisłej współpracy 
z wykonawcą prac rozbiórkowych związanych z usunięciem pokrycia dachowego z płyt azbestowych.