Załącznik nr 9 do protokołu

Nr XXVII / 2012 sesji Rady Miejskiej

w Trzemesznie z dnia 25. 04. 2012 r.

U C H W A Ł A   N R  XXVII/212//2012

Rady  Miejskiej w Trzemesznie

z dnia  25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmujący działkę nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr geod. 29 we wsi Niewolno, gmina Trzemeszno

Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:

§ 1.

- Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. – wyrys ze studium na rysunku planu.

- Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmujący działkę nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr geod. 29 we wsi Niewolno, gmina Trzemeszno”, zwany dalej planem.

§ 2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, składa się z ustaleń będących treścią niniejszej uchwały oraz:

- rysunku planu, w skali 1:1000, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Trzemesznie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Trzemesznie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I

Przepisy ustaleń ogólnych

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

- powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania skrajnej ściany budynku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do którego linia ta została określona.

§ 4.

Podstawą opracowania miejscowego planu jest uchwała Nr  XXXVII / 214 /2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmujący działkę nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr geod. 29 we wsi Niewolno, gmina Trzemeszno.

§ 5.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §2,               i stanowią one granice uchwalenia planu.

Dział II

## Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 6.

Dla terenów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się następujące przeznaczenie:

- Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MN do 10 MN:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa uzupełniająca przeznaczenie podstawowe -budynki gospodarczo – garażowe;

- dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z ich systemem lokalnym;

- na terenie 3 MN dopuszcza się urządzanie oczek wodnych, stawów rybnych oraz stanowisk wędkarskich.

  - Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U:

    - przeznaczenie podstawowe - drobne rzemiosło, zabudowa magazynowo – składowa, hurtownia materiałów budowlanych, administracja, handel, usługi inne;

    - przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi;

    - zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0m2.

  - Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 ZP do 6 ZP:

- przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni. Zakaz lokalizacji wszelkich budynków za            wyjątkiem stanowiących elementy infrastruktury technicznej;

- przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej na uwarunkowaniach            podanych w § 17 ust. 5; na terenie 1 ZP i 3 ZP  dopuszcza się ponadto urządzenie oczek            wodnych, stawów rybnych, stanowisk wędkarskich, itp.

  - Dla terenu oznaczonego symbolem od 1 Ws do 3 Ws:

- przeznaczenie podstawowe – tereny rowów melioracyjnych otwartych i zbiorników wód powierzchniowych. Zakaz lokalizacji wszelkich budynków;

- przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia wodne, infrastruktura techniczna, przepusty, kładki, mosty, stawy rybne.

  - Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD – 3KDD

- przeznaczenie podstawowe – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;

- przeznaczenie dopuszczalne – teren infrastruktury technicznej.

§ 7.

Linią ciągłą, określoną w legendzie planu, oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określone w niniejszej uchwale.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

- sytuowanie budynków w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- dopuszczenie sytuowania przed wyznaczonymi liniami zabudowy schodów zewnętrznych, balkonów i wykuszy o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m od lica ściany budynku;

- zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni powyżej 4,0 m2.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9.

- Nakazuje się wyposażenie działek w miejsca i urządzenia do tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpadów oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi.

- Obowiązuje dostosowanie posadowienia budynków do ukształtowania terenu z możliwością zmian deniwelacji terenu działki w obrębie bryły budynku, wjazdów do obiektów budowlanych, dróg, chodników i placów oraz zjazdów na drogi.

- W zakresie ochrony przed hałasem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych związanych          z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem terenu ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych, zakres których inwestor winien uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 11.

Wyznacza się jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 1KDD, 2KDD i 3KDD.

Rozdział 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 12.

  - Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN, ustala się:

- realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- dopuszcza się realizację budynków garażowych oraz towarzyszących, obiektów małej architektury oraz przyłączy sieci infrastruktury technicznej;

- lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- minimalną powierzchnię działki budowlanej – 800,0 m2;

- wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – do 2 kondygnacji nadziemnych; maksymalna wysokość budynków 9,0 m;

- wysokość zabudowy garażowej – I kondygnacja nadziemna; maksymalna wysokość budynku 6,5 m;

- poziom posadzki parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 1,0 m nad powierzchnię terenu przed głównym wejściem do budynku;

- dopuszczenie podpiwniczenia budynków mieszkalnych jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

- dopuszczenie dachów płaskich i stromych lub kombinacji dachów płaskich i stromych         o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 250 do 450;

- pokrycie z dachówki, materiałów bitumicznych – papy termozgrzewalnej, gontów bitumicznych, blachy, blachodachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

- dopuszczenie realizacji wystawek w projektowanej zabudowie oraz lukarn w połaciach dachowych o kątach zbliżonych do kątów wyznaczonych dla głównych połaci dachowych;

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

- nieprzekraczalną linię zabudowy od dróg publicznych klasy dojazdowej 1 KDD - 3 KDD, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających te drogi;

- dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, obiektów infrastruktury technicznej oraz miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wliczając miejsca postojowe w garażach;

- przeprowadzenie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi dla lokalizacji podpiwniczenia budynków. W obszarach 1MN i 2 MN, ustala się ponadto obowiązek wykonywania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, zawierających ocenę stabilności skarp oraz wpływ projektowanej inwestycji na jej stabilność a także proponowane zabezpieczenia techniczne w tym zakresie;

- zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane z planowanym przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem obiektów budowlanych lokalizowanych na czas budowy;

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

- zakaz realizacji wszelkiej zabudowy na części terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem od 7 MN do 10 MN, w obszarze pasa technologicznego od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, do czasu ewentualnej przebudowy lub skablowania tej linii.

- Dla terenu zabudowy, oznaczonego symbolem U, ustala się:

  - realizację zabudowy usługowej, magazynowej i składowej;

  - dopuszcza się realizację budynków garażowych oraz towarzyszących, obiektów małej      architektury oraz przyłączy sieci infrastruktury technicznej;

  - lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

  - minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000,0 m2;

  - wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych; maksymalna wysokość budynków     do 9,0 m;

  - wysokość zabudowy garażowej – I kondygnacja nadziemna; maksymalna wysokość      budynku 6,5 m;

  - poziom posadzki parteru budynków usługowo, magazynowo, składowej - nie wyższy niż     1,0 m nad powierzchnię terenu przed głównym wejściem do budynku;

  - dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 450;

  - pokrycie z dachówki, materiałów bitumicznych – papy termozgrzewalnej, gontów      bitumicznych, blachy, blachodachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

  - powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki       budowlanej;

  - nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi publicznej klasy dojazdowej 2 KDD, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi;

  - dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, obiektów infrastruktury technicznej       oraz miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

  - nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, na 10 zatrudnionych oraz 2 miejsc na każde 100 m2 powierzchni usługowej;

  - nakaz zapewnienia placu manewrowego dla samochodów powyżej 3,5 tony;

  - nakaz zastosowania rozwiązań gwarantujących, ze wszelkie oddziaływania związane z             prowadzoną działalnością usługową nie będą powodować przekroczenia standardów             jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor             posiada tytuł prawny;

  - przeprowadzenie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych       zgodnie z przepisami odrębnymi dla lokalizacji podpiwniczenia budynków oraz obowiązek       wykonywania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla wszystkich przedsięwzięć       inwestycyjnych, zawierających ocenę stabilności skarp oraz wpływ projektowanej inwestycji na jej stabilność a także proponowane zabezpieczenia techniczne w tym zakresie;

  - zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane z planowanym przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem obiektów budowlanych lokalizowanych na czas budowy;

  - zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych              uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

- Dla terenów oznaczonych symbolem 1 ZP – 6 ZP oraz 1 Ws – 3 Ws, ustala się:

- zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych, za wyjątkiem stanowiących elementy infrastruktury technicznej w obszarze oznaczonym symbolem od 1 ZP do 6 ZP;

- powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni działki;

- przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia wodne, stawy rybne, infrastruktura techniczna,              przepusty, kładki, mosty.

- Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej 1 KDD – 3 KDD, ustala się następujące zasady        zagospodarowania:

- lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- lokalizację jezdni i chodnika;

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

- stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod warunkiem zapewnienia przejścia i przejazdu;

- zakaz lokalizacji reklam i szyldów;

- dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury i tablic informacyjnych.

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 13.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz bezpośrednio zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
Z uwagi na znaczny stopień nachylenia terenu i bezpośrednie sąsiedztwo terenów podmokłych wprowadza się w obszarach 1MN, 2MN i 1U obowiązek wykonywania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, zawierających ocenę stabilności skarp oraz wpływ projektowanej inwestycji na jej stabilność, określenie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych a także proponowane zabezpieczenia techniczne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 14.

1. W planie nie określa się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania w rozumieniu przepisów odrębnych i szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości.

2. Ustala się zachowanie zasad podziału terenu 1 MN – 10 MN, zgodnie z parametrami określonymi w §12, ust. 1 pkt 4.

Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16.

- Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem terenu z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1 KDD – 3 KDD oraz drogi publicznej, znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem.

- Wyznacza się do obsługi komunikacyjnej terenu 1 MN i 2 MN drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 1 KDD o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.

- Wyznacza się do obsługi komunikacyjnej pozostałej części obszaru objętego planem, drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 2 KDD i 3 KDD o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających z poszerzeniami określonymi na załączniku graficznym.

- Ustala się zasady włączenia zjazdu na drogi publiczne z zachowaniem przepisów szczególnych.

§ 17.

Ustala się docelowe podłączenie budynków i obiektów do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zachowaniem następujących ustaleń, w tym:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych, ustala się korzystanie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej korzystanie z własnych ujęć wody zlokalizowanych w obszarze działki;

- w zakresie odprowadzania ścieków bytowych: ustala się docelowe odprowadzanie ścieków bytowych do oczyszczalni ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych i wywóz ścieków wozami asenizacyjnymi  do oczyszczalni ścieków;

- w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, ustala się ich zagospodarowanie w obszarze działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji ustala się ich docelowe odprowadzanie do systemu kanalizacji deszczowej; zgodnie z obowiązującymi przepisami; dopuszcza się rozwiązana alternatywne – profilowanie konstrukcji drogowej przy rozprowadzaniu wód opadowych w ramach pasa odwadniającego lub sieci lokalnych studzienek drenarskich a także poprzez zastosowanie specjalnego rodzaju przepuszczalnej nawierzchni drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się zasilanie z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;

  - dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych słupowych w obszarze 2 KDD 
i 3 KDD, stanowiącym teren dróg publicznych klasy dojazdowej oraz w obszarze 1 ZP – 6 ZP, stanowiącym teren zieleni, na warunkach uzyskanych od właściciela sieci elektroenergetycznej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - do czasu przebudowy fragmentu linii napowietrznej WN 110 kV zlokalizowanej na terenie obszarów 7 MN – 10 MN oraz 2 KDD i 3 KDD, ustala się jej zachowanie 
a teren bezpośrednio pod tą linią wraz z pasem technologicznym określonym na załączniku graficznym, należy pozostawić jako wolny od zabudowy. Przebudowa tej linii może nastąpić wyłącznie w uzgodnieniu i na warunkach z jej właścicielem;

- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach 
o wysokim stopniu sprawności oraz wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się docelowe podłączenie do sieci gazowej;

- w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala się docelowe podłączenie do projektowanej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 18.

Nie ustala sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4

§ 19.

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

## Dział III

Przepisy końcowe

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXVII / 212 / 2012

# Rady Miejskiej Trzemeszno

# z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego teren działek nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr 29 we wsi Niewolno gmina Trzemeszno.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:

- Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

- Ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.),

- Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Prace nad planem rozpoczęto w wyniku podjętej uchwały Nr XXXVII / 214 /2008 z dnia 26 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego działkę nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr geod. 29 we wsi Niewolno, gmina Trzemeszno

Projekt planu wraz z prognozą uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 17 pkt. 6 i 7 powołanej wyżej ustawy.

W dniach od 10 października do 08 listopada 2011 r. projekt planu miejscowego wraz z prognozą wyłożony był w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie do publicznego wglądu. W dniu 08 listopada 2011r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi  w planie oraz prognozie rozwiązaniami, która nie wniosła uwag do projektu. 
Do dnia 22 listopada 2011r. do planu i prognozy można było składać uwagi. Do projektu planu nie  została złożona żadna uwaga.

Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) procedury, przedłożono Radzie Miejskiej Trzemeszno „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego teren działek nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr 29 we wsi Niewolno gmina Trzemeszno, w celu uchwalenia.

Rada Miejska Trzemeszno stwierdza brak sprzeczności rozwiązań przyjętych w planie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999r.

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miejską Trzemeszno uchwały dotyczącej uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego teren działek nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr 29 we wsi Niewolno gmina Trzemeszno jest w pełni uzasadnione.

Po uchwaleniu planu uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII / 212 / 2012

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego teren działek nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr 29 we wsi Niewolno gmina Trzemeszno.

Przedmiotowy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 10 października do 08 listopada 2011 r.. W dniu 08 listopada 2011 roku odbyła się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 22 marca 2011 roku.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, Rada Miejska w Trzemesznie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII / 212 / 2012

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE

O sposobie realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego, obejmującego teren działek nr geod. 35 i 36 oraz część działki nr 29 we wsi Niewolno gmina Trzemeszno

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Trzemesznie rozstrzyga co następuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

- Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

- Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzemeszno.

- Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzemeszno.

- Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych  w planie.

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”.

- wydatki z budżetu gminy;

- współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorządu województwa,

- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

- kredytów i pożyczek bankowych,

- innych środków zewnętrznych.

2.  Bilans finansowy dot. realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do

zadań własnych gminy

1) Wydatki

a) wykup gruntu pod drogi                                             – 149160 zł

b) budowa kanalizacji sanitarnej                                    – 406000 zł

c) budowa sieci wodociągowej                                      – 139200 zł

d) budowa dróg dojazdowych – koszt zależny od wariantu nawierzchni

2) Zakładane wpływy do budżetu w ciągu jednego roku po zrealizowaniu ustaleń planu

a) Podatek od nieruchomości                                          –    9562 zł

a) Podatek od budynków i obiektów budowlanych        –  14222 zł