- 1.Kamera zaprojektowana do pracy ciągłej (24h / 365 dni) pochodząca ze standardowej, 
powszechnie dostępnej oferty producenta, który gwarantuje:

- - pomoc techniczną w języku polskim

- - gwarantowana przez producenta dostępność danego modelu kamery przez min. 2 lata od daty dostawy

- - dostęp do aktualizacji oprogramowania układowego poprzez stronę www

- - wsparcie dla produktu przez min. 3 lata po zakończeniu jego produkcji

- - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski.

- 2.Rozdzielczość maksymalna HDTV 1080p (1920x1080) w formacie H.264 oraz MJPEG.

- 3.Możliwość generowania minimum dwóch niezależnie konfigurowanych strumieni IP, przy 
pełnej rozdzielczości i szybkości 25 fps.

- 4.Możliwość niezależnego wyboru dla każdego strumienia: 
- szybkości kodowania w zakresie od 1 do 25 fps

- - rozdzielczości w zakresie od VGA do HDTV  l080p (1920x 1080)

- - formatu kodowania (min. MJpeg oraz H.264) oraz określania poziomu kompresji (min. 9 poziomów)

- - wyboru sposobu kodowania w H.264 Constant Bit Rate (CBR) oraz Variable Bit Rate (VBR).

- 5.Funkcja dzień/noc wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni

- 6.Zoom optyczny min. 20 x oraz cyfrowy min 12x.

- 7.Przetwornik CMOS min. 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym.

- 8.Czułość min. 0,8 lux dla 30 IRE i F1,6 w trybie kolorowym i 0,04 lux dla 30 IRE i F1,6 w trybie nocnym.

- 9.Głowica szybkoobrotowa pracująca w zakresie 360° w poziomie i 220° w pionie o szybkości     płynnie regulowanej w zakresie 0.05° - 4500/sek.

- 10.Wbudowany slot na karty pamięci SD/SDHC umożliwiający lokalną rejestrację na żądanie 
lub automatycznie w trybie alarmu, pre-alarmu i/lub post-alarmu.

- 11.Obsługa następujących protokołów i standardów sieciowych: ONVIF, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS,  SSL/TLS, TCP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), RTSP, RTP (unicast i multicast), UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X

- 12.Szyfrowanie  HTTPS i SSL/TLS  zarówno danych komunikacyjnych jak i strumienia wideo

- 13.Wbudowany serwer sieciowy umożliwiający zdalną konfigurację kamery, aktualizacje 
oprogramowania układowego oraz podgląd obrazu w pełnej jakości za pomocą 
komputera wyposażonego powszechnie dostępny system operacyjny i standardową 
przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

- 14.Możliwość zaprogramowania na poziomie kamery min. 100 presetów (pozycja głowicy, 
wartość zoomu, wartość przysłony) oraz tras dozorowych składających się z listy 
zaprogramowanych presetów z określeniem czasu wyświetlania każdego z nich oraz 
szybkości przechodzenia głowicy pomiędzy nimi.

15.Możliwość zaprogramowania na poziomie kamery tras dozorowych poprzez rejestrację 
. ruchu joysticka, a następnie szybkiego wywoływania tych tras.

16.Możliwość detekcji poruszających się obiektów wg zadanych kryteriów, a następnie 
automatyczne śledzenie tych obiektów przez kamerę.

17.Możliwość definiowania praw dostępu do kamery za pomocą min. 3-poziomowego 
systemu kont użytkowników i haseł.

18.Dostęp do w pełni wspieranego przez producenta, otwartego, bezpłatnego API (Application Proqramrners Interface) umożliwiającego integrację kamery z systemami różnych producentów.

19.Wbudowany Watchdog - funkcja automatycznego restartu kamery po wykryciu awarii.

20.Obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP66 wyposażona w:

- zintegrowany wysięgnik/uchwyt z opcjami montażu na słupie, murze, narożniku

- grzałkę i wentylatory stabilizujące warunki środowiskowe wewnątrz obudowy

- zakres pracy w temperaturach od -40°C do +50°C przy wilgotności w zakresie 20- 80%

- czujniki temperatury 	i  wilgotności z możliwością alarmowania po przekroczeniu zadanych wartości

- zdejmowaną osłonę przeciwsłoneczną

- zaprojektowane przez producenta kamery zasilanie zarówno obudowy jak i modułu 
kamery za pośrednictwem PoE (Power Over Ethernet) - brak potrzeby doprowadzania do kamery jakiegokolwiek kabla poza kablem Etherenet. Konstrukcja kamery musi zapewniać prawidłową ochronę przeciwprzepięciową przy tym sposobie podłączenia jej do systemu (jednoznaczne deklaracje producenta w instrukcji obsługi kamery lub jej specyfikacji technicznej).