OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU NA REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W SZKOLE NR 1 W TRZEMESZNIE PRZY UL ŚNIADECKICH 18.

PRZEDMIOTEM PRAC JEST REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (DLA DZIEWCZĄT ORAZ DLA NAUCZYCIELI)  NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH BUDYNKU SZKOŁY, NA PRZEPROWADZENIE KTÓRYCH OPRÓCZ ZASADNICZYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH, NALEŻY WYKONAĆ CAŁY SZEREG NIEZBĘDNYCH ROBÓT, SANITARNO-INSTALACYJNO-ELEKTRYCZNYCH, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM I OPISEM JAK NIŻEJ:

- W zakresie zasadniczych prac budowlanych należy wykonać:

- wykuć stare wejściowe do pomieszczeń sanitarnych ościeżnice drzwiowe drewniane i w powstałe otwory osadzić nowe kompletne drzwi z litego drewna wraz z ościeżnicami (wg wzoru i wskazań inwestora) z małą szybą matową z polakierowaniem 2x lakierem bezbarwnym

- rozebrać istniejącą-zniszczoną okładzinę ścian z płytek ceramicznych i po wykonaniu robót instalacyjnych i elektrycznych, ułożyć nowe również ceramiczne na kleju w kolorach pastelowych (po uzgodnieniu wzorów i  z użytkownikiem) o fakturze półmat na całą wysokość ścian. Płytki ułożone zostaną na odpowiednio przygotowanych podłożach, po ewentualnym uzupełnieniu tynkiem i wyrównaniu ścian z zachowaniem prostolijności płaszczyzn, pionowości ścian oraz dla zwiększenia przyczepności i izolacyjności, zagruntowane zostaną wszystkie podłoża odpowiednim preparatem

- sufity podwieszane na stelażu z profili metalowych ocynkowanych sufitowych i przyściennych, z uwzględnieniem wypełnienia kasetonami z płyt z prasowanej wełny mineralnej (z atestem potwierdzającym zabezpieczenie p.poż.) o wym. 60x60 cm z wzorem i fakturą licową płyt po uzgodnieniu z użytkownikiem

- podłogi, po wykonaiu warstwy z masy wyrównującej, ułożone na kleju zostanią  płytki podłogowe (wg wyboru i ustaleń z inwestorem) o barwie zblizonej do wystroju ścian, po uprzednim wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych

- ścianki działowe kabin ustępowych, wykonane zostaną z płyt drewnianych laminowanych z widocznymi krawędziami zakończonymi ozdobną listwą aluminiową, z okuciami i zamontowanymi zawiasmi samoprzymykowymi, ustawione na odpowiednich "nóżkach" z prześwitem min. 15 cm. Kolor laminatu – faktury płyt zbliżony lub bardzo podobny do barwy płytek na ścianach jak i na posadzce.

- W zakres prac instalacyjnych wchodzą:

2.1. Roboty instalacji kanalizacyjnej:

- demontaż wszystkich istniejących urządzeń sanitarnych-misek ustępowych, pisuarów i umywalek

- demontaż rurociągów żeliwnych, pionów i podejść odpływowych w niezbędnym zakresie

- wykonanie nowej instalacji – rurociągów kanalizacyjnych i podejść odpływowych z rur z PCV o odpowiednich przekrojach, dostosowanych do późniejszego montażu nowych sanitariatów i umywalek. Należy przewidzieć montaż rewizji-czyszczaków na rurociągach jak również dokonać montażu wpustów podłogowych z PCV. Miski ustępowe zamontowane zostaną typu “geberit”, umywalki porcelanowe (50-60 cm) przystosowane do montażu baterii stojących, z postumentami podumywalkowymi również porcelanowymi, z syfonami gruszkowymi. Pisuary porcelanowe z przyciskiem spłukującym.wszystkie urządzenia porcelanowe.

2.2. Roboty instalacji wodociągowej

- Po demontażu starej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych (w niezbędnym zakresie), wykonana zostanie nowa z rur PP, PE, PB w połączeniach zgrzewanych o śrenicach odpowiednich do mających być zamontowanych urządzeń sanitarnych. Rurociągi  c.w.u. zabepieczone zostaną termicznie otulinami z pianki poliuretanowej gr. 10 mm o średnicach dostosowanych do przekroju rur. Baterie do umywalek zastosowane zostaną typu stojącego, jedno uchwytowego, zawory przelotowe i wypływowe natomiast typu kulkowego.

  - Roboty instalacji grzewczej co.

- demontaż grzejników żeliwnych żebrowych wraz z demontażem starej instalacji co. z rur stalowych w połączeniach spawanych.

- nowe piony i rurociągi, rury przyłączeniowe (gałązki) wykonane zostaną z rur miedzianych w połączeniach lutowanych o nominalnych średnicach

- nowe grzejniki zamontowane zostaną blaszane – płytowe o parametrach przeliczeniowych takich samych jak zdemontowanych, z zaworami zwrotnymi, grzejnikowymi łącznie z głowicami termo statecznymi i automatycznymi odpowietrznikami. Rurociągi zakryte w ścianach ocieplone zostaną otulinami wykonanymi z pianki poliuretanowej o gr. ścianki 10 mm, tak jak w przypasku instalacji c.w.u.

- Roboty instalacji elektrycznych

- demontaż wszystkich (różnych) opraw oświetleniowych, demontaż starej instalacji elektr. wraz z osprzętem

- wykonnaie nowej instalacji elektrycznej, układanej w korytkach, montowanych w przestrzeni pomiędzy stropem podwieszonym a stropem właściwym budynku, oraz na ścianach w rurkach ochronnych z PCV pod oblicowaniem ich płytkami szkliwionymi.

- cały osprzęt szczelny pod i na tynkowy (jeśli taki występi), jak również oprawy oświetleniowe typy świetlówkowego, przystosowane do montażu w sufitach podwieszanych typ kasetonowego.