INFORMACJA BIOZ

dotycząca budowy oświetlenia ulic Borowskiego, Siennej i Staszica

w Trzemesznie

- Zakres robót

- montaż szafki oświetleniowej i WLZ wraz z podłączeniem do złącza kablowo-pomiarowego,

- wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe,

- ustawienie fundamentów i słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi,

- wykonanie wykopów liniowych otwartych o głębokości 0,7 m dla ułożenia kabli oświetleniowych nn oraz uziomów,

- wykonanie przepustów (rur osłonowych) pod nawierzchniami utwardzonymi,

- ułożenie rur osłonowych w wykopach,

- ułożenie uziomów, wciągnięcie kabli do przepustów i ułożenie w gotowych wykopach,

- zasypanie wykopów,

- obróbka i montaż kabli w złączu kablowo-pomiarowym, szafce oświetleniowej oraz we wnękach słupów oświetleniowych,

- wciągnięcie przewodów do słupów i wysięgników wraz z podłączeniem,

- montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie badań odbiorczych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- linie kablowe SN i nn dystrybutora energii elektrycznej,

- napowietrzna linia telekomunikacyjna,

- podziemne sieci: gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna,

- drogi gminne – ul. Borowskiego, Sienna i Staszica.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie elektroenergetyczne SN i  nn,

- drogi gminne,

- istniejąca podziemna infrastruktura gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:

- ruch pojazdów mechanicznych  po drogach gminnych podczas prac związanych z realizacją zadania,

- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z przewodami istniejących linii energetycznych,

- niebezpieczeństwa mogące stanowić skutki  uszkodzenia rurociągu gazowego (zapłon lub wybuch gazu, zatrucie),

- osuwanie się ziemi ze ścian wykopu kablowego,

- prace związane z mechanicznym stawianiem i uzbrajaniem słupów.

- Sposób przeprowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót:

- w miejscu pracy należy zaznajomić ze sposobem przygotowania miejsca pracy, zagrożeniami występującymi w miejscu pracy i bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz warunkami i sposobami bezpiecznego wykonania pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole.

- przeprowadzenie ww. instruktażu odnotować w książce instruktaży i potwierdzić podpisami wszystkich pracowników biorących udział w realizacji zadania.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające skutkom niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem zadania:

- bezwzględnie wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. o wyłączenie spod napięcia istniejących w obszarach zbliżeń i kolizji, linii SN i nn na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie i dopuszczenie do wykonania tych prac,

- przestrzegać wymagań gestorów nieruchomości i urządzeń podziemnych –     – skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi elementami infrastruktury podziemnej wykonywać po uzgodnieniu z ich gestorami,

- podłączenie do złącza kablowo-pomiarowego wykonać po wyłączeniu i uziemieniu linii od strony zasilania – wyłącznie na polecenie pisemne,

- na prace w obrębie pasów drogowych uzyskać zezwolenie zarządcy dróg i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi Przepisami  Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz BHP.