Opis techniczny

do projektu budowlanego 
„Przebudowa ulicy Mieszka I w Trzemesznie”

- Dane ogólne
Projekt obejmuje przebudowę ulicy gminnej Mieszka I wraz z przyległymi parkingami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej. Przebudowa wykonywana będzie w granicach pasa drogowego na działkach stanowiących własność Gminy Trzemeszno .
Zakres opracowania:
- roboty pomiarowe
- rozebranie płyt żelbetowych
- rozebranie krawężników betonowych
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej C12/15
- wykonanie podbudowy z kruszywa oraz z chudego betonu
- ułożenie nawierzchni z kostki typu „domino eko” wraz z wypełnieniem wolnych 
  przestrzeni grysem

- Podstawa opracowania
- zlecenie Miasta i Gminy Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
  (Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)
- katalog powtarzalnych elementów drogowych 
- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupełniające wykonane siłami własnymi
- uzgodnienia i wytyczne Gminy Trzemeszno

- Stan istniejący
Istniejąca ulica wykonana jest z płyt drogowych żelbetowych o znacznym stopniu zniszczenia. Obciążenie ruchem pojazdów przy słabej podbudowie spowodowało, że płyty zapadły się oraz powstały znaczne różnice poziomów na połączeniach płyt. 
Po obu stronach przebudowywanej jezdni znajdują się miejsca parkingowe, które należy wysokościowo wyregulować do projektowanej niwelety jezdni.

- Podstawowe parametry projektowe:
- kategoria – droga gminna
- klasa drogi – lokalna „L”
- kategoria ruchu – KR 1
- prędkość projektowa – 30 km/h
- ilość jezdni - jedna
- szerokość jezdni z kostki betonowej – 4,50 m
- nawierzchnia jezdni – kostka betonowa („domino eko” wypełniona grysem) grub. 8 cm

- Rozwiązania projektowe:

  - Sytuacja
Przebieg przebudowywanej drogi przedstawiony jest na załączniku „Plan sytuacyjny”. Droga przebiega po istniejącym śladzie wyznaczonym przez dotychczasową drogę z płyt żelbetowych i „trylinki”.
Przebudowywana droga prowadzona będzie w ramach istniejącego pasa drogowego.

  - Niweleta
Niweletę przebudowywanej drogi nawiązano do wysokości istniejących punktów tj. skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz do przyległych parkingów.

  - Przekrój poprzeczny
Przekrój poprzeczny przebudowywanej drogi:
- szerokość jezdni z kostki betonowej „domino eko” – 4,50 m 
- pochylenie jezdni – daszkowe 2%

Przekrój poprzeczny parkingów:
- szerokość miejsc parkingowych 3,0-5,0 m
- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni

  - Konstrukcja drogi

    - Konstrukcja ulicy 
- warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę 
  grub. 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego twardego (np. granit, gabro, sjenit, bazalt) 
  grub. 25 cm
- kostka betonowa grub. 8 cm („domino eko” wypełniona grysem) na podsypce 
  cementowo-piaskowej grub. 3 cm

- Odwodnienie. 
Odwodnienie odbywać będzie się powierzchniowo dzięki odpowiednim (projektowanym) spadkom poprzecznym i podłużnym. Woda spływać będzie na odcinek wykonany w pierwszym etapie przebudowy.

- Oznakowanie
Wykonane zostanie jedynie oznakowanie poziome – „koperty” oraz symbol osoby niepełnosprawnej.

- Zieleń
W miejscu przebudowy nie występuje roślinność kolidująca z projektowaną jezdnią i parkingami.

- Urządzenia obce 
Ze względu na to, iż przebudowa drogi nie wiąże się z głębokimi wykopami nie występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń podziemnych. Pomimo tego podczas wykonywania koryta należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość trafienia na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na znaki geodezyjne podlegające ochronie prawnej, w przypadku uszkodzenia niezwłocznie powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieźnie.

- Uwagi końcowe.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.
Do robót należy użyć materiały posiadające atesty, orzeczenia zgodności z normą oraz uzyskać zgodę Zamawiającego.
Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót oraz wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót określają szczegółowe specyfikacje techniczne.
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych o planowanym wejściu w pas drogowy.