Gmina Trzemeszno

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY TRZEMESZNO

NA LATA 2015-2018

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

Trzemeszno, 2015 r.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY TRZEMESZNO

NA LATA 2015-2018

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Trzemeszno ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | TERRA PROJEKT Danuta Mazurczak ul. Katowicka 59a/18, 61-131 Poznań tel. +48 692 290 324 biuro@terraprojekt.pl, www.terraprojekt.pl |

Spis treści:

1.	Wstęp	7

2.	Informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami	8

2.1.	Zawartość Programu	8

2.2.	Główne cele Programu	10

2.3.	Powiązania Programu z innymi dokumentami	10

3.	Ocena zgodności Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym	16

4.	Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy	23

5.	Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania	24

6.	Istniejący stan środowiska na terenie Gminy Trzemeszno	26

6.1.	Charakterystyka gminy	26

6.2.	Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska	28

6.2.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu	28

6.2.2.	Stan gleb	31

6.2.3.	Zasoby złóż naturalnych oraz ochrona powierzchni ziemi	32

6.2.4.	Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego	33

6.2.5.	Zanieczyszczenie wód	37

6.2.6.	Zagrożenie powodziowe	42

6.2.7.	Zagrożenie hałasem	44

6.2.8.	Oddziaływanie pól elektromagnetycznych	45

6.2.9.	Odnawialne źródła energii	45

6.2.10.	Gospodarka odpadami	47

6.2.11.	Zagrożenie poważną awarią	49

7.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu	49

8.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	50

9.	Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne	52

10.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Programu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	65

11.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	76

12.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	77

13.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	77

Wykorzystane materiały	81

Spis tabel:

Tabela 1 	Wskaźniki monitorowania Programu	24

Tabela 2 	Wykaz pomników przyrody	29

Tabela 3 	Tereny zieleni urządzonej w Gminie Trzemeszno w 2013 roku	30

Tabela 4 	Wykaz złóż kopalin na terenie gminy Trzemeszno	32

Tabela 5 	Wyniki pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku	33

Tabela 6 	Symbole klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie wielkopolskiej oceny jakości powietrza w 2013 roku wg kryteriów oceny dla ochrony zdrowia	35

Tabela 7 	Symbole klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie wielkopolskiej oceny jakości powietrza w 2013 roku wg kryteriów oceny dla ochrony roślin	36

Tabela 8 	Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących w latach 2010-2013 na terenie powiatu gnieźnieńskiego	38

Tabela 9 	Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych stojących w latach 2010-2012 na terenie Gminy Trzemeszno	39

Tabela 10 	Jakość wód podziemnych w 2013 roku	41

Tabela 11 	Wykaz istniejących małych zbiorników retencyjnych na terenie gminy Trzemeszno	43

Tabela 12 	Monitoring hałasu prowadzony w 2010 roku	44

Tabela 13 	Wykaz odcinków dróg na terenie gminy Trzemeszno, dla których sporządzono mapy akustyczne	44

Tabela 14 	Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego I – poprawa jakości powietrza	54

Tabela 15 	Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego II – ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych	56

Tabela 16 	Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego III – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych	57

Tabela 17 	Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego IV – zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi	59

Tabela 18 	Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego V – racjonalny system gospodarowania odpadami	61

Tabela 19 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego VI – edukacja ekologiczna społeczeństwa i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	62

Tabela 20 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie poprawy jakości powietrza	68

Tabela 21 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych	71

Tabela 22 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych	72

Tabela 23 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie zmniejszenie uciążliwości hałasu	74

Tabela 24 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami	75

Tabela 25 	Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie powstawania poważnych awarii	76

# Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” zwana w dalszej części opracowania Prognozą.

Prognoza została przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych celów oraz zadań przyjętych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 51 ww. ustawy nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu, obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Zgodnie z ustawą Prognoza powinna:

zawierać:

- Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

określać, analizować i oceniać:

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.),

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne.

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza powinna przedstawiać:

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Informacje zawarte w Prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.

# Informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

## Zawartość Programu

Sporządzony Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 składa się z 9 rozdziałów:

Rozdział 1 – Wstęp

Przedstawia podstawę prawną opracowania, jego strukturę i metodykę prac zastosowaną przy sporządzaniu Programu.

Rozdział 2 – Podstawowe założenia Programu

Wyszczególniono dokumenty strategiczne szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, które nakreślają wytyczne do sporządzenia Programu. Przedstawiono również uwarunkowania wewnętrzne, czyli dokumenty strategiczne szczebla lokalnego, które kształtują politykę ochrony środowiska Gminy Trzemeszno. Zostały wyznaczone priorytety ochrony środowiska oraz został określony nadrzędny cel Programu.

Rozdział 3 – Ogólna charakterystyka Gminy Trzemeszno

Opisano położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, klimat i charakterystykę demograficzną  gminy. Scharakteryzowano infrastrukturę komunalną, w tym zaopatrzenie mieszkańców w wodę, w gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz opisano funkcjonującą sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków. Opisano infrastrukturę komunikacyjną tj. sieć drogową i kolejową funkcjonującą na terenie gminy. Przedstawiono potencjał gospodarczy Gminy Trzemeszno.

Rozdział 4 – Ochrona zasobów naturalnych

Opisano występujące na terenie gminy formy ochrony przyrody, zieleń urządzoną, lesistość oraz racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi oraz ochronę powierzchni ziemi.

Rozdział 5 – Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Rozdział ten opisuje jakość poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz wpływ na zdrowie ludzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Scharakteryzowano gospodarkę odpadami na terenie gminy. Opisano prowadzoną na terenie gminy edukację ekologiczną mieszkańców.

Rozdział 6 – Strategia ochrony środowiska Gminy Trzemeszno

W rozdziale tym wyznaczono sześć priorytetów ekologicznych. Do każdego priorytetu przypisano cele ekologiczne oraz zaplanowane działania ekologiczne, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów.  Przedstawiono harmonogram działań na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

Rozdział 7 – Zarządzanie środowiskiem

Przedstawiono sposób zarządzania środowiskiem, przedstawiając instrumenty prawno-administracyjne, ekonomiczne i społeczne.

Rozdział 8 – Mechanizmy finansowe realizacji Programu

Przedstawiono mechanizmy finansowe realizacji Programu, możliwości pozyskania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.

Rozdział 9 – Monitoring realizacji Programu

Wyznaczono wskaźniki do monitorowania realizacji Programu, a w szczególności zawartych w nich celów i zaplanowanych zadań na lata 2015-2022.

W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Trzemeszno określono sześć priorytetów ekologicznych, do których przypisano cele ekologiczne. W ramach poszczególnych celów ekologicznych określono konkretne zadania, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Priorytet ekologiczny I – Poprawa jakości powietrza

Cele ekologiczne

- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych,

- Wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej

Priorytet ekologiczny II – Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

Cele ekologiczne:

- Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,

- Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania ludności w wodę oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej,

- Ochrona mieszkańców przed podtopieniami i suszą

Priorytet ekologiczny III – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

Cele ekologiczne:

- Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych,

- Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej

Priorytet ekologiczny IV – Zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi

Cele ekologiczne:

- Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych,

- Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych

Priorytet ekologiczny V – Racjonalny system gospodarowania odpadami

Cele ekologiczne:

- Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,

- Rozwój systemu gospodarki odpadami i uzyskanie zakładanych w KPGO poziomów odzysku dla poszczególnych rodzajów odpadów

Priorytet ekologiczny VI – Edukacja ekologiczna społeczeństwa i poprawa bezpieczeństwa

Cele ekologiczne:

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez promowanie postaw i działań proekologicznych,

- Zapobieganie powstawania poważnych awarii.

## Główne cele Programu

Biorąc pod uwagę podstawowe, strategiczne dokumenty Gminy Trzemeszno, Powiatu Gnieźnieńskiego i województwa wielkopolskiego oraz Politykę Ekologiczną Państwa i potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców, sformułowano nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na  lata 2019-2022, którym jest długotrwały, zrównoważony rozwój gminy oraz  stworzenie spójnej polityki środowiskowej gminy

Do osiągnięcia zaproponowanego celu nadrzędnego wyznaczono siedem priorytetów ekologicznych. Do każdego priorytetu przypisano cele ekologiczne, które będą realizowane do 2022 roku oraz zaplanowano konkretne działania.

Głównymi celami przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest:

- ocena pozytywnych i negatywnych skutków realizacji działań zawartych w Programie,

- przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, działań zawartych w Programie,

- przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w Programie.

## Powiązania Programu z innymi dokumentami

Realizacja celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Trzemeszno wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych ustalonych na szczeblu regionalnym i lokalnym, między innymi w:

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest załącznikiem do uchwały nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Strategia dotyczy zakresu kompetencji Samorządu Województwa oraz kompetencji województwa w zakresie wpływania na zachowania innych podmiotów (na przykład przez zarządzanie środkami własnymi i zewnętrznymi, czy przez udział w ustalaniu zasad, bądź sposobu realizacji polityk innych podmiotów, między innymi przez kontrakt terytorialny). Przedmiotem strategii jest województwo wielkopolskie i sfery/dziedziny oraz zachowania innych podmiotów, na które zgodnie z kompetencjami ma wpływ samorząd województwa. Strategia dotyczy tego, za co Samorząd Województwa odpowiada, bądź tego, na co ma lub zamierza mieć wpływ, także pośredni.

Celem generalnym strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel generalny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów strategicznych, które realizowane będą przez cele operacyjne.

Zapisane działania, które pośrednio lub bezpośrednio kształtują politykę ochrony środowiska Gminy Trzemeszno mieszczą się w następujących celach strategicznych:

Cel strategiczny 1 – Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu

Cel operacyjny 1.1 – Zwiększenie spójności sieci drogowej

Infrastruktura drogowa jest podstawowym czynnikiem integrującym przestrzeń regionu, zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zapewnia sprawne funkcjonowanie wszystkich sektorów oraz jest podstawowym źródłem konkurencyjności.

Cel operacyjny 1.4 – Lepsze wykorzystanie dróg wodnych

Transport wodny jest nadal niewykorzystaną w Wielkopolsce formą transportu. Jego rozwój przyczynić się może do odciążenia transportu drogowego i kolejowego, a przez to do poprawy stanu środowiska. Przez działania promujące wykorzystanie szlaków wodnych na cele turystyczne i rozbudowę ich infrastruktury można doprowadzić do aktywizacji obszarów do nich przylegających, a przez działania rewitalizacyjne i modernizacyjne oraz włączenie systemu dróg Wielkopolski w system europejski zwiększyć wymianę handlową z innymi regionami.

Cel strategiczny 2 - Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Cel operacyjny 2.1. - Wsparcie ochrony przyrody

Zasoby środowiska przyrodniczego są jednym z najważniejszych potencjałów rozwojowych województwa. Ich ochrona wynika zarówno z prawa polskiego, jak i zobowiązań międzynarodowych, w tym wspólnotowych

Cel operacyjny 2.2. - Ochrona krajobrazu

Obowiązki dotyczące ochrony krajobrazu wynikają z ratyfikacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Realizacja tego celu jest przede wszystkim domeną planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Cel operacyjny 2.3. - Ochrona zasobów leśnych i racjonalne ich wykorzystanie

Ekosystemy leśne stanowią w Wielkopolsce najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody. Lasy są odnawialnym źródłem surowca drzewnego, warunkującym rozwój cywilizacyjny bez szkody dla środowiska. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój lasów umożliwia współistnienie i pogodzenie wszystkich funkcji lasu.

Cel operacyjny 2.4. - Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków ich eksploatacji

Eksploatacja kopalin powinna odbywać się przy minimalizacji konfliktów z ochroną środowiska, działalnością gospodarczą i rolniczą oraz z funkcjami mieszkalnymi. Celem jest uzyskanie równowagi między tymi funkcjami, z preferencjami dla wymogów środowiskowych.

Cel operacyjny 2.5. - Ograniczanie emisji substancji do atmosfery

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery wpływa negatywnie na zdrowie ludności oraz środowisko przyrodnicze. Ponadto ograniczenie emisji do atmosfery jest podstawową metodą przeciwdziałania ociepleniu klimatu.

Cel operacyjny 2.6. - Uporządkowanie gospodarki odpadami

Zbiórka odpadów oraz ich zagospodarowanie w województwie nadal nie spełnia szeregu standardów w tym zakresie. W perspektywie 2020 roku należy dążyć, by Wielkopolska stała się liderem w gospodarce recyrkulacyjnej, z wysokim stopniem odzysku materiałów, surowców i energii.

Cel operacyjny 2.7. - Poprawa gospodarki wodno – ściekowej

W perspektywie do 2020 roku powinno zakończyć się porządkowanie tej sfery. Wielkopolski system gospodarki wodno-ściekowej nadal odbiega od wymogów

Cel operacyjny 2.8. - Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego

Wielkopolska należy do regionów o specyficznych warunkach hydrologicznych. Podstawowymi problemami w tym zakresie są deficyt wody oraz nierównomierne reżimy hydrologiczne rzek charakteryzujące się zarówno powodziami, jak i częstymi niżówkami. Sytuację w tym zakresie potęguje niski poziom retencji sztucznej. Wymaga to radykalnych działań zwiększających zasoby bilansowe regionu oraz likwidujących zagrożenia wynikające ze stanów ekstremalnych.

Cel operacyjny 2.9. - Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa

Utrzymanie i poprawa przyrodniczych walorów przestrzeni rolniczej Wielkopolski jest szczególnie ważna, bowiem region ten jest liderem w produkcji rolnej, przy stosunkowo przeciętnych warunkach uprawy.

Cel operacyjny 2.10. - Promocja postaw ekologicznych

Edukacja i kształtowanie postaw ekologicznych jest równie efektywnym instrumentem poprawy stanu środowiska, jak inwestycje w infrastrukturę.

Cel operacyjny 2.11. - Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym

Podstawą skutecznego zarządzania środowiskiem przyrodniczym jest dostęp do aktualnych informacji. Organom decyzyjnym potrzebne są rzetelne informacje jakościowe oraz ilościowe o zasobach przyrodniczych, ich stanie oraz rozmieszczeniu.

Cel operacyjny 2.12. - Poprawa stanu akustycznego województwa

Na kształtowanie się klimatu akustycznego województwa mają wpływ przede wszystkim pojazdy poruszające się po trasach komunikacyjnych (samochody, pociągi), samoloty korzystające z cywilnych portów lotniczych i lądowisk oraz lotnisk wojskowych, zakłady przemysłowe. Najbardziej uciążliwy, obejmujący swym oddziaływaniem największą liczbę ludności, jest hałas komunikacyjny, który pomimo postępu technologicznego wciąż narasta. Przede wszystkim zwiększa się liczba pojazdów samochodowych oraz ciągników, co negatywnie wpływa na jakość środowiska w Wielkopolsce.

Cel strategiczny 3 - Lepsze zarządzanie energią

Cel operacyjny 3.1. - Optymalizacja gospodarowania energią

Optymalna gospodarka energią skutkująca poprawą efektywności energetycznej powinna obejmować działania zarówno na etapie produkcji, dystrybucji, jak i jej odbioru.

Cel operacyjny 3.2. - Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z jednej strony ogranicza emisję gazów do atmosfery, a z drugiej przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne regionu. Rozwój tego sektora ma w Wielkopolsce dobre perspektywy, bowiem panują tutaj dobre warunki przede wszystkim dla rozwoju energetyki wiatrowej, geotermalnej oraz na bazie biomasy.

Cel operacyjny 3.3. - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu

Infrastruktura energetyczna w regionie jest w niezadowalającym stanie zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, co może spowodować zagrożenia dostaw energii i paliw. W tym celu należy podjąć działania mające zagwarantować właściwą infrastrukturę, dostawę energii i wystarczającą moc wytwórczą w elektrowniach.

Cel strategiczny 5 – Zwiększenie spójności województwa

Cel operacyjny 5.2. – Rozwój obszarów wiejskich

Szczególne znaczenie dla realizacji tego celu będzie mieć aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz rozwoju jak również budowa infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

Nadrzędną zasadę ochrony środowiska województwa wielkopolskiego, podobnie jak polityki ekologicznej państwa, przyjęto sformułowaną w Konstytucji RP zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.

W programie wojewódzkim założono osiągnięcie 16 celów polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego, poprzez realizację zadań szczegółowych w poszczególnych obszarach strategicznych. Celami i kierunkami działań w polityce ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2023 r. są:

- Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych,

- Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i zwiększanie lesistości,

- Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą,

- Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych,

- Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji,

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę,

- Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa,

- Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego,

- Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko,

- Minimalizacja skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska,

- Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna,

- Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych i przeprowadzenia oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem,

- Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska,

- Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska,

- Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdrażaniu innowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska,

- Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody.

Plan gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Dokument został opracowany w celu uporządkowania zagadnień związanych z systemem gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim oraz z zarządzaniem tym systemem. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, wojewódzki plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności  odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe i odpady niebezpieczne. Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano następujące cele:

Odpady komunalne:

- Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów.

- Zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów prawnych.

- Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska.

- Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów.

- Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.

Odpady pozostałe (grupy 01-19):

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

- Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

Odpady niebezpieczne:

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.

- Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania.

- Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do środowiska.

Odpady zawierające PCB:

- Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

Oleje odpadowe:

- Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

- Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów odpadowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne:

Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całego województwa.

W okresie do 2023r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Zużyte baterie i akumulatory:

Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania:

- do 2012r. – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 25%;

- do 2016r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych.

- osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu – co najmniej 65% ich masy.

Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- Dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu;

- Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu;

- Dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu;

- Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy zużytych lamp.

Osiąganie co roku poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych) pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.

Pojazdy wycofane z eksploatacji:

- Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku:

- 85% i 80% do końca 2014 roku,

- 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015r.

- Wyeliminowanie tzw. „szarej strefy”.

Odpady zawierające azbest:

Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego”.

Przeterminowane środki ochrony roślin:

Uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.

Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych:

Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych.

Zużyte opony:

W perspektywie do 2023r. podstawowym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej:

Do 2023r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo.

Komunalne osady ściekowe:

W perspektywie do 2023r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi (w tym współspalanie, produkcja paliwa alternatywnego),

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.

Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne:

W okresie do roku 2023 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych odpadów.

Odpady opakowaniowe:

Jako cel na rok 2014 przyjęto osiągnięcie następujących poziomów odzysku i recyklingu:

- opakowania razem: 60% odzysku*, 55% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22,5% recyklingu,

- opakowania z aluminium: 50% recyklingu,

- opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej: 50% recyklingu,

- opakowania z papieru i tektury: 60% recyklingu,

- opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami: 60% recyklingu,

- opakowania z drewna: 15% recyklingu.

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki odpadami, których zagospodarowanie stwarza problemy:

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,

- likwidacja „mogilnika” (kapsuły) zawierającego stłuczkę szklaną wraz z rtęcią zlokalizowanego na składowisku odpadów w miejscowości Kłoda, gmina Szydłowo - obiekt należący do Philips Lighting Poland S.A. w Pile,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020

Wizją rozwoju  Powiatu Gnieźnieńskiego nakreślona została jako: „Tu powstała Polska i tu stawiamy na rozwój w miejscu godnym inwestycji”. W WSPO nakreślono trzy cele strategiczne oraz wiele celów operacyjnych. Wśród tych, które wpisują się w zrównoważony rozwój powiatu gnieźnieńskiego są:

I. Nowoczesny Powiat Gniezno - blisko stolicy regionu

2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych powiązanych z drogami wyższych kategorii

II. Powiat Gniezno wygodnym i bezpiecznym miejscem do życia

2. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach publicznych

3. Zrównoważony rozwój w zakresie warunków życia, zdrowia, aktywności i wypoczynku mieszkańców

5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego

2. Powiat Gniezno na weekend – zmiana charakteru turystyki z tranzytowej na pobytową

3. Powiat Gniezno – sercem Szlaku Piastowskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Trzemeszna

Studium stanowi wytyczne do prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy i miasta Trzemeszna. Nie stanowi jednak prawa miejscowego, w oparciu o które mogą być wydawane decyzje administracyjne. Ma charakter dokumentu strategicznego, stanowi zbiór danych informacyjnych, oparciu o które będą tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium określa główne cele rozwoju gminy Trzemeszno. Jest to długofalowy proces odbywający się w przestrzeni, wyznaczony przez możliwości i ograniczenia, wynikające ze stanu istniejącego. Cele określone w studium przekładają się na zadania polityki przestrzennej gminy, która winna być realizowana przez władzę samorządową. Podstawowymi celami studium są:

- analiza aktualnego stanu gminy Trzemeszno, w aspekcie istniejących uwarunkowań i problemów wynikających z jej rozwoju,

- określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem interesów publicznych,

- sformułowanie zasad i możliwości służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców,

- wskazanie terenów do opracowania planów miejscowych.

Studium określa także poziomy podejmowanych działań:

- w obszarze współpracy i negocjacji władz samorządowych z administracją rządową,

- w zakresie rozwiązywania problemów własnych na poziomie – władza samorządowa, a mieszkańcy gminy,

- w zakresie szczególnej ochrony obszarów, której formy i zasady określają przepisy szczególne.

Podstawowym cele rozwoju gminy Trzemeszno powinno być systematyczne podnoszenie jakości życia mieszkańców, zapewniające osiągnięcie takiego poziomu, który spełniałby aspiracje jej mieszkańców. Za podstawowe cele i kierunki rozwoju przyjęto:

- transformację rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości,

- restrukturyzację rolnictwa, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez inną jakość nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, weryfikację kwalifikacji na drodze kursów i szkoleń,

- rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, podnoszenie estetyki zabudowy mieszkaniowej i obiektów gospodarczych,

- ochronę środowiska naturalnego i kulturowego, stanowiącego zaplecze do rozwoju agroturystyki, wypoczynku,

- zwiększanie wskaźnika lesistości gminy, poprzez zalesienia terenów nieprzydatnych dla rolnictwa.

Natomiast nadrzędnym celem rozwoju miasta Trzemeszna jest poprawa szeroko pojętej jakości życia jego mieszkańców. Realizacja tego celu powinna odbywać się z uwzględnieniem:

- równowagi między rozwojem miasta, a ochroną walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- rozwoju lokalnego rynku pracy, poprzez wzrost usług i rzemiosła,

- zwiększenia terenów zabudowy mieszkaniowej, jako bodźca do rozwoju usług specjalistycznych, a tym samym dodatkowych miejsc pracy,

- bezwzględnej ochrony wód jeziora Popielewskiego, poprawy stanu czystości, w celu stworzenia funkcji rekreacyjno-sportowej dla miasta,

- ochrony wód jeziora Trzemeszeńskiego przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków.

# Ocena zgodności Programu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym

Program ochrony środowiska jest zgodny także z dokumentami strategicznymi ustanowionymi na szczeblu europejskim i krajowym. Założenia tych dokumentów opisano poniżej.

Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. W dokumencie tym sprecyzowano cele polityki ochrony środowiska w zakresie czterech najważniejszych dziedzin:

- zmiany klimatu;

- przyroda i różnorodność biologiczna;

- środowisko i zdrowie;

- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

System prawny Unii Europejskiej obejmuje szeroki zestaw przepisów z zakresu ochrony środowiska, których realizacja, w związku z trwającym procesem dostosowywania się Polski do wymogów unijnych, powinna także być traktowana jako priorytet. O ile VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak poprzednie programy, spełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej. Najpoważniejsze konsekwencje dziś i w przyszłości dla ochrony środowiska, ale i dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, samorządów, administracji mają dyrektywy odnoszące się do:

- standardów imisji SO2, NOx, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport,

- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),

- jakości wody pitnej,

- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,

- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych,

- oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,

- gospodarowania odpadami przemysłowymi,

- użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,

- opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- ograniczania różnych rodzajów hałasu,

- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym,

- ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

Traktat Akcesyjny nawiązuje do priorytetów polityki środowiskowej Unii Europejskiej, ale w wielu przypadkach wykracza poza ten zakres. W dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców, podstawowym problemem w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę jest mała dostępność wody o dobrej jakości. Perspektywicznym zagrożeniem mogą natomiast stać się zjawiska o charakterze globalnym, z możliwym, wpływem zmian klimatycznych na dyspozycyjność zasobów wodnych. Zużycie nośników energii obniża się, lecz nie uda się osiągnąć wzrostu gospodarczego bez przyrostu zużycia energii.

W odniesieniu do priorytetu dotyczącego różnorodności biologicznej będzie rosnąć nacisk na zwiększoną ochroną obszarów o znaczeniu wspólnotowym i włączanie cennych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000. Przewiduje się konieczność ochrony obszarów wodno-błotnych oraz skutecznej rekultywacji terenów zdegradowanych. W przypadku priorytetu dotyczącego wpływu środowiska na zdrowie konieczne będzie dostosowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do ostrych limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku i pyłu zawieszonego z obiektów energetycznych, przemysłu i transportu drogowego. Konieczne będzie przestrzeganie limitów emisyjnych gazów cieplarnianych oraz węglowodorów z przeładunków paliw płynnych. Ze względu na wpływ zasobów wodnych na równoważenie rozwoju, zapewnienie poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów od wody zależnych należy uwzględnić wymagania związane z wdrażaniem ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka Ekologiczna Państwa jest dokumentem strategicznym określającym na podstawie aktualnego stanu środowiska priorytety polityki ekologicznej. Zostały podane kierunki działań w latach 2009-2012, których realizacja pozwoli na osiągnięcie niżej wymienionych celów średniookresowych do 2016 roku.

Ochrona zasobów naturalnych:

- w zakresie ochrony przyrody - podstawowym celem średniookresowym jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody. Kierunkami działań w tym zakresie jest dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski. Stworzy to podstawę do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000. Konieczne jest również egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony środowiska, a także kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniającą utworzenie nowych parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form i obiektów ochrony przyrody.

W systemie ochrony przyrody należy także uwzględnić korytarze ekologiczne, jako miejsca dopełniające obszarową formę ochrony przyrody,

- w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów – przyjętymi celami średniookresowymi są dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Kierunkami działań w tym zakresie jest realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”, utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększanie przez przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych oraz dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska oraz zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych,

- w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi - głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,

- w zakresie ochrony ziemi – przyjętym celem średniookresowym jest rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą,

- w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi - podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- w zakresie zdrowia środowiskowego – podstawowym celem średniookresowym jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska,

- w zakresie jakości powietrza – najważniejszym celem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy LCP i Dyrektywy CAFE. Zadania będą głównie koncentrować się na dalszej redukcji emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii, modernizacji systemów energetycznych oraz w dalszym ciągu opracowywanie i wdrażanie przez właściwych marszałków województw Programów naprawczych w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE, poprzez eliminację niskich źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu,

- w zakresie ochrony wód - naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Cel ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego kraju,

- w zakresie gospodarki odpadami – celami średniookresowymi w tym zakresie jest utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko, eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych,

- w zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych - celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

- w zakresie substancji chemicznych - średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH.

Kierunki działań systemowych:

- doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów,

- uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego,

- jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie,

- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska,

- stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy,

- przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR)

Najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych.

Celem głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności.

Dokonany w tym dokumencie wybór 3 obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz poszczególnych celów i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania w najbliższym dziesięcioleciu, pozwalające na zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz uniknięcie dryfu rozwojowego.

Sprawnie działające państwo, efektywnie dysponujące dostępnymi środkami publicznymi i skutecznie odwołujące się do energii samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego jest warunkiem realizacji przyjętych celów rozwojowych. Sprawne państwo to państwo: pomocne, przejrzyste, przyjazne, pomocnicze i partycypacyjne. Sprawność państwa zależy od sprawności jego instytucji i zdolności do podejmowania oraz przeprowadzania niezbędnych reform w warunkach jak największej współpracy z obywatelami i akceptacji społecznej, a także zdolności zarządzania w dobie dysponowania ograniczonymi środkami. System zarządzania rozwojem jest systemem złożonym, od jego jakości na wszystkich szczeblach organizacji państwa w dużej mierze zależy zdolność do identyfikowania wyzwań i problemów strategicznych oraz zdolność adekwatnej reakcji.

Zwiększanie konkurencyjności gospodarki jest kluczowym zadaniem warunkującym rozwój kraju i pozycję Polski na rynku światowym. Sprawne i oparte na zdrowych zasadach funkcjonowanie gospodarki, jej efektywność i nowoczesność decyduje o zamożności obywateli, zdolności państwa do realizacji swoich funkcji oraz jego bezpieczeństwie. Współczesny system globalnych powiązań stwarza ogromne możliwości rozwoju, równocześnie jednak wystawia gospodarki narodowe, w tym również polską, na presję konkurencyjną o niespotykanej dotychczas skali. Tradycyjne przewagi konkurencyjne tracą na znaczeniu. Stąd niezmiernie pilną potrzebą jest wypracowanie nowych przewag, opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym, rezultatach impetu cyfrowego.

W celu poprawy spójności społecznej i terytorialnej tworzone będą warunki dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych, zarówno w kontekście geograficznym - na różne obszary o słabszych potencjałach, jak i włączania w procesy rozwojowe tych, którzy pozostawali dotychczas tylko biernymi odbiorcami zachodzących zmian. Procesom rozwojowym towarzyszy zwykle rozwarstwienie, przebiegające w wielu wymiarach: dochodowym, generacyjnym, zdrowotnym, edukacyjnym, kulturowym, warunków mieszkaniowych, terytorialnym.

Realizacja celów przyjętych w Programie wpisuje się w drugi obszar strategiczny SRK – Konkurencyjna gospodarka, w cel II.6 Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska. W celu tym zostały wyznaczone następujące priorytetowe kierunki interwencji publicznej:

- racjonalne gospodarowanie zasobami,

- poprawa efektywności energetycznej,

- zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,

- poprawa stanu środowiska,

- adaptacja do zmian klimatu.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii 
w całkowitym zużyciu  energii w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone ww. dyrektywie będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r., do tego czasu:

- wszystkie aglomeracje ≥ 200RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości oczyszczalni,

- aglomeracje <2000 RLM wyposażone w dniu wejścia polski do unii w systemy kanalizacyjne powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie,

- zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości > 4000 RLM są zobowiązane do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych).

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) określa działania, które będą podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do końca 2015 roku.

Program stanowi spis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu implementacji dyrektywy 91/271/EWG.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)

Krajowy plan gospodarki odpadami jest nadrzędnym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami, z którym muszą być zgodne plany gospodarki odpadami opracowywane na niższych szczeblach administracji. Celem KPGO 2014 jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchia postępowania z odpadami czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie, przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowanie jest składowanie.

Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to:

- uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach, i gospodarce odpadami (BDO),

KPGO formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. 
W przypadku odpadów komunalnych są to:

- objęcie 100% mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych najpóźniej 
do 2015 r.,

- objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej 
do 2015 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, aby nie było składowanych:

  - w 2013 r. więcej niż 50%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  - w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy wytworzonej do 2010 roku.

Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA)

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, będący aktualizacją dotychczas obowiązującego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (z 2002 r.), wyznacza następujące cele dotyczące azbestu:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele te realizowane powinny być przez następujące działania:

- do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej 
do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji programu,

- działania edukacyjno-informacyjne,

- zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

W Programie wskazano również:

- możliwość składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

- wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,

- pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

# Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy

W Prognozie analizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.

Zakres i szczegółowość niniejszej Prognozy został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 10 grudnia 2014 roku, nr WOO-III.411.483.2014.AM.2 oraz przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu – pismo z dnia 26 listopada 2014 roku, nr DN-NS.9012.1472.2014.

Opracowując Program i Prognozę wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek:

- Urząd Miejski Trzemeszna,

- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW),

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie (PSSE),

- Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy (OSCHR),

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (WZMiUW),

- Nadleśnictwo Gołąbki,

- Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie (PZD),

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

# Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Ustala się, iż Prognoza powinna obejmować obszar Gminy Trzemeszno wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. W związku z tym obszar objęty prognozą nie może być mniejszy od obszaru będącego przedmiotem tego dokumentu, co jest konieczne zważywszy na wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska.

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych w ramach Programu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań. W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji.

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. Z punktu widzenia Programu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem,

- podmioty realizujące zadania Programu,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu,

- mieszkańcy Gminy Trzemeszno, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.

Realizacja zadań przyjętych w Programie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Trzemeszno. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji jego założeń.

Wdrażanie Programu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:

- efektywności wykonania zadań,

- aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,

- stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyjętych celów,

- przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Programu.

W Programie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych celów. Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Programu dla poszczególnych celów ekologicznych.

Tabela 1 Wskaźniki monitorowania Programu

| Cel ekologiczny | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych | Stężenie średnioroczne dla strefy wielkopolskiej: - pyłu PM10 - pyłu PM2,5 - benzo(a)pirenu - arsenu - O3 - SO2 - NO2 | μg/m3 |
|  | Ocena jakości powietrza | klasyfikacja stref |
| Wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej | Liczba zrealizowanych termomodernizacji | sztuk |
|  | Ilość nowych odnawialnych źródeł energii | sztuk |
|  | Roczne nakłady finansowe poniesione na realizację celu | zł/rok |
| Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych | Stan jakości wód powierzchniowych | Klasa jakości |
|  | Jakość wód podziemnych | Klasa czystości |
| Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania ludności w wodę oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej | Wodociągi: długość czynnej sieci, ludność korzystająca z sieci wodociągowej | km % |
|  | Kanalizacja: długość czynnej sieci, ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | km % |
|  | Ilość zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | sztuk |
|  | Ilość zlikwidowanych zbiorników bezodpływowych | sztuk |
|  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków z ogólnej liczby ludności | % |
|  | Jakość ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni | mg/dm3 |
|  | Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika | mg/dm3 |
|  | Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce czasu | zł/rok |
| Ochrona mieszkańców przed podtopieniami i suszą | Ilość wybudowanych zbiorników małej retencji | sztuk |
|  | Długość zmodernizowanych i odbudowanych obiektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. | km |
|  | Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce czasu | zł/rok |
| Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych | Powierzchnia obszaru NATURA 2000 | ha |
|  | Liczba pomników przyrody | sztuk |
|  | Przyrost powierzchni prawnie chronionej | % |
|  | Lesistość gminy | % |
|  | Powierzchnia obszarów leśnych | ha |
|  | Powierzchnia zalesień i odnowień | ha |
|  | Struktura lasów (iglaste, liściaste) | % |
|  | Powierzchnia terenów zieleni urządzonej | ha |
|  | Udział terenów zieleni urządzonej w stosunku do powierzchni całej gminy | % |
|  | Liczba nowo powstałej zieleni urządzonej | ha |
| Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej | Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych | ha |
|  | Powierzchni gruntów zdegradowanych i zdewastowanych | ha |
|  | Liczba wydanych koncesji na wydobywanie kopalin | sztuk |
| Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych | Długość nowo wybudowanych dróg | km |
|  | Długość wyremontowanych dróg | km |
|  | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km |
| Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych | Ilość instalacji emitujących pola elektromagnetyczne | sztuk |
| Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami | Ilość wydanych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów | sztuk |
| Rozwój systemu gospodarki odpadami i uzyskanie zakładanych w KPGO poziomów odzysku dla poszczególnych rodzajów odpadów | Masa zebranych odpadów komunalnych | Mg/rok |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy | kg/os |
|  | Masa odpadów komunalnych zebrana selektywnie | Mg/rok |
|  | Liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk odpadów | sztuk |
|  | Ilość usuniętych wyrobów azbestowych | Mg/rok |
| Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez promowanie postaw i działań proekoloegicznych | Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjno-informacyjnych | sztuk |
|  | Liczba jednostek, które przystąpiły do akcji ekologicznych | sztuk |
|  | Nakłady finansowe poniesione na realizację celu w jednostce czasu | zł/rok |
| Zapobieganie powstawania poważnych awarii | Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) i zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia awarii przemysłowej | sztuk |
|  | Liczba awarii spowodowanych przez przemysł | sztuk |
|  | Liczba awarii spowodowanych przez transport | sztuk |

# Istniejący stan środowiska na terenie Gminy Trzemeszno

## Charakterystyka gminy

Gmina Trzemeszno położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gnieźnieńskim. Graniczy z pięcioma innymi gminami: Gniezno, Witkowo, Orchowo (w powiecie słupeckim), Mogilno (w powiecie mogileńskim) i Rogowo (w powiecie żnińskim).

Gmina ma charakter miejsko-wiejski i zajmuje powierzchnię 16 656,26 ha, co stanowi 14% powierzchni powiatu gnieźnieńskiego, jest trzecią gminą pod względem wielkości w powiecie. Na obszar miasta przypada 541 ha, a na obszar wiejski – 16 115,26 ha. Najwięcej gruntów zajmują użytki rolne (75,5%), z czego najwięcej jest gruntów ornych. Gmina ma charakter typowo rolniczy, w związku z tym lasy i grunty leśne zajmują tylko 10,6% powierzchni gminy. Pozostałe grunty tj. grunty zabudowane i zurbanizowane, pod wodami, nieużytki stanowią 13,9% powierzchni gminy.

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Gmina Trzemeszno położona jest w obrębie następujących makroregionów:

- Pojezierze Gnieźnieńskie - odpowiada formom terenu, wiązanym z poznańską fazą zlodowacenia bałtyckiego, które tworzą pasmo wzgórz, z których najwyższe znajduje się na północ od Trzemeszna (166,0 m). Wschodnią cześć Pojezierza Gnieźnieńskiego cechuje skupienie dużych jezior rynnowych o przebiegu południkowym. Na powierzchni Pojezierza Gnieźnieńskiego występuje głównie glina morenowa, a powstałe na niej gleby należą do brunatnoziemów. Jest to dobrze zagospodarowana kraina rolnicza. Lasów jest mało, występują miejscami na piaskach sandrowych.

- Równina Wrzesińska - rozpościera się na południe i zachód od zasięgu poznańskiej fazy zlodowacenia bałtyckiego. Równina jest prawie bez jeziorna, W północnej części Równiny Wrzesińskiej występują sandry związane z morenami gnieźnieńskimi, a cieki wodne spływają na południe do rzeki Warty, która stanowi główną bazę drenażu na tym terenie.

Klimat gminy jest umiarkowany. Charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, związanych z globalną cyrkulacją mas powietrza napływającego znad Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Występują tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce amplitudy temperatur.  Wiosny i lata są ciepłe i wczesne, a zimy łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną. Przeważają ruchy mas powietrza z kierunku zachodniego.

Według danych z Urzędu Miejskiego w Trzemesznie w 2013 roku gminę zamieszkiwało 14 757 osób, co stanowi 9,96% ludności powiatu gnieźnieńskiego. Większość ludności (54,3%) mieszka na terenie miasta. Z danych GUS wynika, że w 2013 r. 20,3% ludności gminy stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,8% w wieku produkcyjnym, a 16,0% w wieku poprodukcyjnym. Z roku na rok spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, wzrasta przede wszystkim liczba osób w grupie poprodukcyjnej. Wyraźna jest tendencja starzenia się społeczeństwa.

Na koniec 2013 roku funkcjonowało 1 117 podmiotów gospodarczych, z czego w sektorze prywatnym działało 97% podmiotów. W 2013 roku zatrudnionych było 2402 osób, a udział kobiet w ogóle pracujących w gminie wyniósł 35,3%. Natomiast bezrobotnych było 772 osób, z czego 55,2% stanowiły kobiety.

Sieć wodociągowa z przyłączami w 2013 roku miała długość 215,07 km, a z sieci korzystało 13 218 osób. Gmina zwodociągowana jest w 98,7%. Woda pobierana jest z trzech ujęć wody, każde ujęcie ma stację uzdatniania wody. Natomiast w 2013 roku sieć kanalizacyjna miała długość 75,8 km. Z sieci korzystało 10 329 osób. Istnieje duża dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania miasta a obszarów wiejskich. Miasto skanalizowane jest w 97,4%, a obszary wiejskie w 35,76%. Kanalizacja deszczowa ma długość 8,9 km.

Tam gdzie nie ma kanalizacji mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. Ich ogólna ilość na terenie Gminy Trzemeszno wynosi 736 sztuk.

Ścieki systemem kanalizacji sanitarnej dopływają do dwóch oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy:

- Oczyszczalnia ścieków w Trzemesznie - jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego powstającego w wyniku oczyszczania ścieków, o przepustowości 1030 m3/dobę i średniej wydajności (wg stanu na 2013 r.) 9928 RLM. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do kanału Fosa Trzemeszeńska, który leży w zlewni Jeziora Popielewskiego. W 2013 roku do oczyszczalni odprowadzono 377 tys. m3/rok ścieków (w tym 13 tys. m3/rok zostało dowiezionych do oczyszczalni) i tyle samo zostało oczyszczonych. Zostały wytworzone 286 Mg suchej masy osadów ściekowych.

- Oczyszczalnia ścieków w m. Kamieniec – jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, na którą składa się: stacja odbioru ścieków dowożonych, komora kraty koszowej, biologiczna oczyszczalnia ścieków, rurociąg kanalizacyjny zbierający ścieki z terenu wsi Kamieniec o długości 495 mb, ogrodzenie z siatki i przepompownia.

W 2014 roku zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo – Kamieniec wraz przyłączami”. W ramach zadania wykonano kanały główne i przykanaliki oraz rurociągi tłoczne zrobione z tworzywa sztucznego łączone na uszczelni gumowe lub zgrzewane doczołowo. Komora przepompowni, studzienki pompowej studzienki rewizyjne żelbetowe wykonane zostały z betonu szczelnego, dodatkowo zaizolowane środkami uszczelniającymi ze szczelnymi przejściami przez ściany. Studzienki Ø 425 z tworzywa sztucznego jako gotowe elementy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Całość gwarantuje szczelność układu, a więc zapewnia brak szkodliwego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy w 2013 roku wynosiła 51 403 m i wykonanych było 360 sztuki przyłączy gazu. Sieć gazowa dostępna jest tylko dla mieszkańców miasta Trzemeszno. W przypadku sieci elektrycznej w 2013 roku było 3 422 odbiorców energii elektrycznej. Dla większości budynków wielorodzinnych w miejscowościach Trzemeszno, Płaczkowo, Kruchowo i Niewolno istnieje ogrzewanie centralnym systemem ciepłowniczym. Pozostała część gospodarstw domowych ogrzewana jest poprzez kotłownie lokalne lub indywidualne paleniska głównie opalane węglem, olejem opałowym lub koksem.

## Analiza i ocena aktualnego stanu środowiska

### Ochrona przyrody i krajobrazu

Na terenie Gminy Trzemeszno utworzono jeden obszar Natura 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie, ustanowiono 18 pomników przyrody oraz wyznaczono obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji.

Na terenie Gminy Trzemeszno wyznaczono jeden obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie, który został zatwierdzony jako OZW w marcu 2009 roku. Obszar o łącznej powierzchni 15 922,12 ha, administracyjnie położony jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach konińskim, gnieźnieńskim i słupeckim oraz województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie mogileńskim. Obszar o młodoglacjalnej rzeźbie z bogactwem form - rynny polodowcowe, morena czołowa, morena denna, równina sandrowa. W granicach obszaru Natura 2000 znajdzie się region charakteryzujący się wielkim bogactwem jezior. Są wśród nich jeziora będące największymi: Jez. Powidzkie i Niedzięgiel i często także najgłębszymi w Wielkopolsce: Jez Powidzkie, Budzisławskie. Oprócz nich znajdują się tu jeziora następujące: Białe, Czarne, Hutka, Kamienieckie, Kosewskie, Modrze, Ostrowickie, Ostrowskie, Procyń, Rusin, Salomonowskie, Skubarczewskie, Słowikowo, Suszewskie, Wierzbiczańskie, Wilczyńskie, Wójcińskie. Przez obszar ostoi przechodzi dział wodny III rzędu rozdzielający zlewnię Noteci i Warty. Na tym obszarze biorą swe źródła rzeki: Wełna, Noteć Zachodnia, Meszna.

Lasy, choć są od wieków użytkowane gospodarczo, to zachowały naturalne rysy. Przeważają drzewostany mieszane. Do najlepiej zachowanych kompleksów leśnych należą Lasy Miradzkie i Skorzęcińskie. Na szczególna uwagę zasługują najlepiej w Wielkopolsce wykształcone i zachowane fitocenozy świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum. Często spotkać też można bardzo dobrze zachowane fitocenozy grądów środkowoeuropejskich Galio silvatici-Carpinetum i kwaśnej dąbrowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae. Na dnie rynien wzdłuż jezior oraz w bezodpływowych zagłębieniach zachowały się fragmenty łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum i olsów Carici elongatae-Alnetum. W zarastającej misie Jeziora Czarnego i Salomonowskiego wykształciły się interesujące zbiorowiska roślinności torfowiska niskiego i przejściowego. W otoczeniu jezior oraz w dolinie Noteci Zachodniej rozciągają się zróżnicowane pod względem syntaksonomicznym i florystycznym zbiorowiska łąkowe. Wśród nich licznie reprezentowane są zbiorowiska kalcyfilne i ziołoroślowe. W granicach PLH 30026 Pojezierze Gnieźnieńskie występują jeziora, w których występują najlepiej zachowane w Wielkopolsce formacje podwodnych łąk ramienicowych Charetea (Gąbka, Burchardt 2006). Jeziora: Niedzięgiel, Budzisławskie, Czarne są jedynymi ostojami niektórych gatunków ramienic w skali Polski a nawet Europy. Jeziora ramienicowe stanowią aż 14,3% powierzchni Ostoi. Obszar ma ważne znaczenie dla zachowania podwodnych łąk ramienicowych w Polsce. Lasy (szczególnie kompleks Lasów Miradzkich) wchodzące w skład Ostoi cechują się także najlepiej zachowanymi w Wielkopolsce świetlistymi dąbrowami Potentillo albae-Quercetum. Wyróżniającym dla tego obszaru elementem szaty roślinnej są także kalcyfilne łąki o zmiennej wilgotności (trzęślicowe oraz świeże) oraz torfowiska nakredowe rozwijające się na pokładach kredy jeziornej.

Na terenie gminy znajduje się 18 pomników przyrody, w tym 8 w granicach miasta Trzemeszno. Ustanowione zostały jeszcze decyzjami Wojewody Bydgoskiego.

Tabela 2 Wykaz pomników przyrody

| Lp. | Numer wg wojewódzkiego rejestru |  | Przedmiot ochrony | Gatunek | Lokalizacja | Akt prawny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 704 |  | drzewo | jesion wyniosły | Brzozówiec | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 461/70 |
| 2. | 705 |  | drzewo | dąb szypułkowy | Trzemeszno | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 171/55 |
| 3. | 869 |  | drzewo | wierzba biała | Kamieniec | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 4. | 870 |  | drzewo | lipa drobnolistna | Ławki | Dz. Urz. WB nr 8 z 1992 r. |
| 5. | 871 | 1 | grupa drzew | lipa drobnolistna | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 6. |  | 3 |  | topola biała | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 7. |  | 4 |  | topola biała | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 8. |  | 5 |  | topola biała | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 9. |  | 6 |  | topola biała | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 10. |  | 7 |  | topola czarna | Trzemeszno | Rozp. Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego |
| 11. | 1136 |  | drzewo | dąb szypułkowy | Kruchowo | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 12. | 1137 |  | drzewo | dąb szypułkowy | Kurzegrzędy | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 13. | 1138 | 1 | grupa drzew | lipa drobnolistna | Lubiń | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 14. |  | 2 |  | jesion wyniosły | Lubiń | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 15. | 1139 |  | drzewo | lipa drobnolistna | Ostrowite | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 16. | 1140 | 1 | grupa drzew | lipa drobnolistna | Szydłowo | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 17. |  | 2 |  | żywotnik zachodni | Szydłowo | Dz. Urz. WB z 1993 r. |
| 18. | 1296 |  | aleja drzew | 46 lip drobnolistnych | Trzemeszno | Rozp. Nr 36 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14.02.1995 r. |

Źródło: Urząd Miejski Trzemeszna.

Na terenie Gminy Trzemeszno oprócz ww. form ochrony przyrody znajdują się obszary ważne dla ptaków  okresie gniazdowania i migracji. Obszary te zostały zestawione w opracowaniu pn „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego”  (Kuźniak S., Dolata P., Poznań 2008). Obszary te zostały wyznaczone na podstawie dostępnych danych literaturowych, niepublikowanych materiałów oraz wiedzy autorów opracowania. Ostoje ptaków zostały wyznaczone niezależnie od istniejących już obszarowych  form ochrony przyrody.

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary:

- Jezioro Wierzbiczańskie – miejsce koncentracji ptaków wodnych (głównie różnych gatunków kaczek i łyski) podczas wędrówek. Jezioro wytypowane w Wielkopolsce jako jedno z 30 najważniejszych dla ptaków w czasie migracji i zimowania. Noclegowisko gęsi zbożowych i białoczelnych (od 2000 do 3000 osobników).

- Jeziora Ostrowickie i Popielewskie – miejsce koncentracji ptaków wodnych (głównie różnych gatunków kaczek i łyski) podczas wędrówek. Jezioro wytypowane w Wielkopolsce jako jedno z 30 najważniejszych dla ptaków w czasie jesiennej migracji i zimowania.

- Jezioro Kamienieckie - miejsce koncentracji ptaków wodnych (głównie różnych gatunków kaczek i łyski) podczas wędrówek. Jezioro wytypowane w Wielkopolsce jako jedno z 30 najważniejszych dla ptaków w czasie jesiennej migracji i zimowania

Ochrona lasów

Według ewidencji gruntów Urzędu Miejskiego w Trzemesznie lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 1772,09 ha, co stanowi 10,6% powierzchni gminy. Z danych GUS wynika, że lesistość gminy wynosiła 10,2% i był niższa niż wskaźnik dla powiatu gnieźnieńskiego (14,5%). Blisko 82,4% lasów jest własnością Skarbu Państwa, tylko niewielka część to lasy prywatne.

Lasy na terenie Gminy Trzemeszno zarządzane są przez Nadleśnictwo Gołąbki. Warunki glebowe i hydrologiczne mają bezpośrednie przełożenie na strukturę siedlisk. Połowę powierzchni Nadleśnictwa Gołąbki obejmuje siedlisko Lasu Mieszanego świeżego. Następnymi w kolejności są Las świeży i Bór Mieszany świeży. Wśród gatunków głównych gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje 3/4 powierzchni. Liczącym się gatunkiem jest także dąb (15 % powierzchni). W dalszej kolejności należy wymienić olchę, brzozę, modrzew i buk. Udział pozostałych gatunków jest marginalny. Lesistość w zasięgu nadleśnictwa wynosi tylko 12,6%.

Na stan zdrowotny i sanitarny lasów wpływają różne czynniki, określane jako stresowe, które powodują niekorzystne zmiany w zasobach leśnych. Występujące zagrożenia można podzielić na trzy grupy:

- zagrożenia abiotyczne – czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe), właściwości gleby (żyzność, wilgotność), warunki fizjograficzne,

- zagrożenia biotyczne – szkodniki owadzie, choroby grzybicze, nadmierne występowanie roślinożernych ssaków,

- zagrożenia antropogeniczne – zanieczyszczenie powietrze, wód, gleby, przekształcanie powierzchni ziemi, pożary, kłusownictwo i niewłaściwa gospodarka leśna.

Lasy na terenie Nadleśnictwa Gołąbki od pradziejów były karczowane, wypalane, rozczłonkowywane służąc w ten sposób człowiekowi. Z czasem ludzie zaczęli prowadzić racjonalną gospodarkę leśną. Początkowo popełniano wiele błędów, co skutkuje obecnie niedostosowaniem składu gatunkowego lasów do siedliska. Wraz z rozwojem przemysłu pojawiły się nowe zagrożenia jak kopalnia wapienia w Wapiennie i cementownia w Bielawach, kopalnia soli wraz z podziemnymi magazynami gazu w okolicach Huty Palędzkiej. Z każdym rokiem pogłębia się na terenie nadleśnictwa deficyt wodny. Wszystkie te elementy nie mogły pozostać obojętne na stan zdrowotny lasów. Osłabiony przez te rozliczne czynniki las stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do żerowania dla grupy owadów zwanych szkodnikami wtórnymi. W naturze występują również zwierzęta począwszy od owadów po duże ssaki roślinożerne, dla których leśne rośliny w tym drzewa są naturalnym źródłem pokarmu. Naruszona przez człowieka równowaga ekologiczna spowodowała, że mogą one okresowo występować w nadmiernej ilości, stanowiąc poważne zagrożenie dla trwałości lasu. Poważnym zagrożeniem są również pożary.

Zieleń urządzona

Według danych GUS w 2013 roku na terenie Gminy Trzemeszno było 5 parków spacerowo-wypoczynkowy, 5 zieleńców oraz 6 cmentarzy, w tym 1 z nich był w mieście Trzemeszno. W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnie terenów zieleni urządzonej w gminie.

Tabela 3 Tereny zieleni urządzonej w Gminie Trzemeszno w 2013 roku

| Jednostka administracyjna | Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej | Cmentarze | Lasy gminne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |
| Obszar miasta | 4,9 | 4,1 | 3,3 |
| Obszar wiejski | 12,0 | 1,8 | 10,6 |
| Gmina Trzemeszno | 16,9 | 5,9 | 13,9 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Występujące na terenie gminy parki, to przede wszystkim pozostałości parków podworskich lub parki wiejskie. Występują głównie we wsiach: Brzozówiec, Kamieniec, Kaszuby, Kruchowo, Kurze Grzędy, Lubiń, Ostrowite, Płaczkowo, Szydłowo i Święte.

### Stan gleb

Monitoring jakości gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010

W ramach krajowej sieci, na którą składało się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce pobrano do badań próbki gleb w 17 punktach pomiarowych, w tym na terenie powiatu gnieźnieńskiego – 2 punkty w miejscowościach Zdziechowa w gminie Gniezno i Popielewo w gminie Trzemeszno.

Gleba badana w Popielewie to gleba średnio dobra (klasa bonitacyjna III b), o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 4 (żytni bardzo dobry). Zmierzona wartość odczynu pH wyniosła 6,99 (gleba obojętna).

Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH od 5,5 do 7,2. Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleb, a wartość powyżej 7,0 świadczy o jej alkalizacji, która może wykazywać ujemne skutki dla gleby i roślin.

W analizowanych glebach nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz zanieczyszczenia siarką.  Zawartość siarki przyswajalnej według IUNG w badanych glebach oceniono jako niską (stopień I). Siarka jest niezbędnym do życia roślin składnikiem pokarmowym, jednak zarówno jej nadmiar w glebie (spowodowany głównie opadem dwutlenku siarki z atmosfery) jak i zbyt niska zasobność gleby w siarkę mogą być szkodliwe dla wzrostu roślin oraz jakości plonu. Radioaktywność gleb pozostawała na poziomie typowym dla gleb rolniczych nieskażonych. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) wykazały ich naturalną zawartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gleb.

Nie stwierdzono także zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są jedną z grup trwałych zanieczyszczeń organicznych, a część tych związków wykazuje silne właściwości toksyczne, mutagenne i rakotwórcze (ocena według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi – Dz.U. Nr 165, poz.1359).

Gleby niezanieczyszczone, o naturalnych zawartościach metali śladowych mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Badania odczynu gleby, zasobności w makroelementy oraz potrzeb wapnowania na terenie Gminy Trzemeszno zostały przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w 2013 roku. Wykonane badania odnosiły się do indywidualnych zleceń i nie tworzyły zwartego programu. Ilość przebadanych próbek jest niewystarczająca aby na tej podstawie wnioskować o zasobności gleb na terenie gminy.

### Zasoby złóż naturalnych oraz ochrona powierzchni ziemi

Na terenie Gminy Trzemeszno znajdują się głównie piaski i żwiry czyli naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe, które dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa drobne – piaszczyste.

Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 rok”  na terenie gminy znajduje się 30 złóż kopalin, z czego eksploatacja prowadzona jest na 6 złożach, a na 4 złożach eksploatacja prowadzona jest okresowo. Szczegółowy wykaz złóż kopalin na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Wykaz złóż kopalin na terenie gminy Trzemeszno

| Typ złoża | Nazwa złoża | Zasoby |  |  | Wydobycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geologiczne bilansowe | Przemysłowe |  |  |
|  |  | tys. Mg |  |  |  |
| Złoża eksploatowane |  |  |  |  |  |
| Piaski i żwiry | Ławki JR II | 87 |  | - | 35 |
|  | Ławki JR III | 148 |  | - | 35 |
|  | Pasieka I | 57 |  | 57 | 2 |
|  | Powiadacze PR | 70 |  | - | 7 |
|  | Wymysłowo HK | 248 |  | - | 14 |
|  | Wymysłowo I | 54 |  | - | 1 |
| Złoża zagospodarowane, eksploatowane okresowo |  |  |  |  |  |
| Piaski i żwiry | Kruchowo | 206 |  | 206 | - |
|  | Ławki JR | 143 |  | 143 | - |
|  | Wymysłowo AM | 108 |  | - | - |
|  | Wymysłowo JP | 66 |  | 66 | - |
| Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo |  |  |  |  |  |
| Piaski i żwiry | Ławki JR IV | 687 |  | 666 | - |
|  | Ławki JR V | 140 |  | - | - |
|  | Miaty TJ | 224 |  | - | - |
|  | Miaty TJ II | 1 714 |  | 1 714 | - |
|  | Pasieka - PZ | 284 |  | 284 | - |
|  | Pasieka WK | 185 |  | - | - |
|  | Wydartowo | 256 |  | 245 | - |
|  | Wymysłowo - PW | 163 |  | - | - |
|  | Wymysłowo - RO | 121 |  | - | - |
|  | Wymysłowo AM - 1 | 197 |  | - | - |
|  | Wymysłowo AM - 2 | 832 |  | - | - |
|  | Wymysłowo HK II | 1 627 |  | - | - |
|  | Wymysłowo II | 152 |  | - | - |
|  | Wymysłowo KP | 678 |  | - | - |
|  | Wymysłowo NS II | 364 |  | 364 | - |
|  | Wymysłowo NS III | 1 380 |  | 1 380 | - |
|  | Wymysłowo TJ II | 1 608 |  | - | - |
|  | Wymysłowo TJ III | 1 613 |  | - | - |
| Złoża, z których wydobycie zostało zaniechane |  |  |  |  |  |
| Piaski i żwiry | Huta Trzemeszeńska | 1 038 |  | - | - |
|  | Trzemeszno I | 27 |  | - | - |

Źródło: „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r.” Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy.

### Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Jakość powietrza zależy od naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w atmosferze oraz od wielkości emisji substancji związanych z działalnością człowieka. W zależności od rodzaju źródła zanieczyszczenia rozróżnia się emisję punktową, powierzchniową i liniową.

Na terenie Gminy Trzemeszno emisja punktowa związana jest głównie z funkcjonującymi zakładami przemysłowymi. Na podstawie wydanych decyzji i pozwoleń wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń wynosi 138244,297137 Mg/rok. Emisja powierzchniowa to głównie emisji z palenisk domowych, w których jako źródło ciepła wykorzystuje się węgiel. Dużym problemem jest również spalanie odpadów komunalnych w piecach. Natomiast emisja liniowa pochodzi głównie z transportu drogowego i jest największa wzdłuż dróg przebiegających przez teren gminy tj. drogi krajowej nr 15 oraz dróg powiatowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu co roku dokonuje oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie województwa wielkopolskiego. W roku 2013 jakość powietrza na terenie powiatu gnieźnieńskiego monitorowano w następujących miejscach:

- Gniezno, ul. Paczkowskiego -  badania pyłu PM10 oraz metali i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 metodą manualną.

- Lednogóra – badania dwutlenku siarki i dwutlenku azotu metodą pasywną. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 2 metrów i oznaczaniu zanieczyszczeń raz na miesiąc.

- Krzyżówka – stacja zlokalizowana w pobliżu leśniczówki na terenie gminy Witkowo w miejscowości Piaski, oceniająca poziom zanieczyszczenia powietrza pod kątem ochrony roślin. Parametry mierzone metodą automatyczną to: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenki azotu i ozon.

Szczegółowe wyniki monitorowanych parametrów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wyniki pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku

| Stacja badawcza | Nazwa parametru | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniezno ul. Paczkowskiego | Pył PM10 – średnie dla roku | µg/m3 | 33,1 |
|  | Ołów w pyle PM10 |  | 0,02 |
|  | Benzo(a)piren w pyle PM10 | ng/m3 | 3,0 |
| Lednogór | SO2 – metoda pasywna | µg/m3 | 2,9 |
|  | NO2 – metoda pasywna |  | 17,5 |
| Krzyżówka gm. Witkowo | NOx – pomiary pod kątem ochrony roślin | µg/m3 | 7,8 |
|  | NO2 – okres uśrednienia 1 godz. |  | 47,2 |
|  | NO2 – okres uśrednienia 1 rok |  | 6,8 |
|  | SO2 – okres uśrednienia 1 godz. |  | 60,1 |
|  | SO2 – okres uśrednienia 24 godz. |  | 25,6 |
|  | SO2 – pomiary pod kątem ochrony roślin |  | 3,5 |
|  | Ozon – pomiary pod kątem ochrony zdrowia | Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego | 11 |
|  | Ozon – pomiary pod kątem ochrony roślin | Wartość parametru AOT40 | 9723,7 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013. WIOŚ Poznań.

Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2013 wykonana została w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914).

Według nowego podziału strefami są:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,

- miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,

- pozostały obszar województwa.

Zgodnie z tą zasadą województwo wielkopolskie zostało podzielone na 3 strefy:

- aglomeracja poznańska,

- miasto Kalisz,

- strefa wielkopolska.

Gmina Trzemeszno podlegają pod strefę wielkopolską.

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego i celu długoterminowego:

- poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,

- poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,

- poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych,

- margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 2008/50/WE.

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej klasy dla strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin:

- klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń jest nieprzekraczający poziom dopuszczalny. Wymagane działania to utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem,

- klasa B – poziom stężeń zanieczyszczeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Wymagane działania to określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu i podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji substancji,

- klasa C – poziom stężeń zanieczyszczeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. W tym przypadku wymagane działania to: określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym terminie.

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:

- klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Wyniki klasyfikacji jakości powietrza w strefie wielkopolskiej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6 Symbole klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie wielkopolskiej oceny jakości powietrza w 2013 roku wg kryteriów oceny dla ochrony zdrowia

| Strefa | Ocena według kryteriów dla ochrony zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO |  | C6H6 |  | PM10 | Pb | As |
| Strefa wielkopolska | A | A | A |  | A |  | C | A | A |
|  | Ni | Cd |  | B(a)P |  | PM2,5 |  | O3 |  |
| Strefa wielkopolska | A | A |  | C |  | A |  | A |  |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013” WIOŚ Poznań.

W województwie wielkopolskim na większości stanowisk prowadzących pomiary pyłu PM10 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24-godzin. Na jednym stanowisku – w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza – odnotowano przekroczenie stężenia średniego dla roku. Uzyskane stężenie wynosiło 41,1 μg/m3 przy poziomie dopuszczalnym 40 μg/m3. Wszystkim strefom, ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji przypisano klasę C. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano podwyższone stężenia benzo(a)pirenu przekraczające poziom docelowy. Na podstawie wykonanych pomiarów wszystkie strefy w województwie zaliczono do klasy C. W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaklasyfikowano do klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy zaliczono do klasy D2.

Klasyfikację pod kątem ochrony roślin przeprowadzono dla substancji zawartych w powietrzu, dla których określono dopuszczalne stężenia tj. dla dwutlenku siarki i tlenków azotu. Ponadto dokonano oceny zawartości ozonu w powietrzu – w odniesieniu do poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego.

Tabela 7 Symbole klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie wielkopolskiej oceny jakości powietrza w 2013 roku wg kryteriów oceny dla ochrony roślin

| Strefa | Ocena według kryteriów dla ochrony roślin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa wielkopolska | A | A | A |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013” WIOŚ Poznań.

W wyniku oceny za rok 2013 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin strefę wielkopolską zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu tych substancji. Dla ozonu strefę zaliczono do klasy A. W strefie wielkopolskiej przekroczony jest poziom celu długoterminowego, dlatego strefę zaliczono do klasy D2. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020.

Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 wszystkie strefy, w tym również strefę wielkopolską, zaliczono do klasy C. W obrębie poszczególnych stref należy zidentyfikować obszary przekraczania wartości dopuszczalnych. W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana ocena, na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe w okresie zimnym, niższe w sezonie letnim). Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w miastach. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma również jego położenie geograficzne, rodzaj i charakter zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania obszaru miasta. W roku 2013 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, zaliczając strefę wielkopolską do klasy C.

Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę opracowania programów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją.

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy do opracowania programów ochrony powietrza.

Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Programy określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji lub poziom docelowy. Programy mają na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów i poziomów docelowych substancji w powietrzu.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą 
nr XXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. przyjął Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon. Natomiast uchwałą nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Program określa zakres obowiązków oraz odpowiedzialności dla poszczególnych organów administracji i instytucji w zakresie działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

### Zanieczyszczenie wód

Pobór i zużycie wody

Na terenie Gminy Trzemeszno działają cztery wodociągi zaopatrujące ludność w wodę:

- Wodociąg miejski Trzemeszno,

- Wodociąg wiejski Kruchowo,

- Wodociąg wiejski Trzemżal,

- Wodociąg zakładowy Płaczkowo.

Pobór wody odbywa się w większości przypadków poprzez ujęcia z wód podziemnych (jedno z ujęcia powierzchniowego) w oparciu o wydane decyzje wodnoprawne.

Według danych GUS w 2013 roku zużycie wody w Gminie Trzemeszno wyniosło 2 345,7 dam3. Do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie zużyto 57,6% pobranej wody. Na cele bytowo gospodarcze wykorzystano 22,7% pobranej wody, natomiast na potrzeby przemysłu – 19,7%. Na terenach wiejskich zużycie ogólne jest większe niż w mieście Trzemeszno.

Wody powierzchniowe

System hydrograficzny Gminy Trzemeszno składa się z systemu rzecznego i systemu wód stojących.

Cieki przepływające przez teren gminy to: Rzeka Noteć Zachodnia, Kanał Zieleń, Kanał Folusz, Kanał Trzemżal, Kanał Fosa i Struga Sadowiecka. W granicach Gminy Trzemeszno występuje także trzynaście jezior.

Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w ramach Państwowego  Monitoringu Środowiska. Zakres i częstotliwość badań ustalono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr 258, poz. 1550). Rozporządzenie określa również rodzaje monitoringu oraz kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód. Ocena została wykonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257 poz. 1545) oraz Wytyczne GIOŚ. Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu ekologicznego (dla naturalnych JCW) lub potencjału ekologicznego (dla silnie zmienionych lub sztucznych JCW) oraz ocena stanu chemicznego.

W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, wykonał ocenę stanu JCW badanych w latach 2010–2013 uwzględniając zasadę dziedziczenia. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. Tak więc ocena za rok 2013 obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2010 – 2013. Oceny stanu JCW płynących na terenie Gminy Trzemeszno nie wykonano. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki badań dla pozostałych gmin w powiecie gnieźnieńskim.

Tabela 8 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących w latach 2010-2013 na terenie powiatu gnieźnieńskiego

| Nazwa ocenianej JCW | Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | Rudnik | Wrześnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Mała Wełna - Zakrzewo | Struga Bawół - Staw | Rudnik - Unia | Wrześnica - Cegielnia |
| Typ abiotyczny | 25 – ciek łączący jeziora | 17 – potok nizinny piaszczysty | 16 – potok nizinny lessowy lub gliniasty | 17 - potok nizinny piaszczysty |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Program monitoringu | MO | MO | MO | MO |
| Klasa elementów biologicznych | III | III | II | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I | II | II | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PSD | PSD | PSD | PSD |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | - | - | - | II |
| Stan ekologiczny | UMIARKOWANY | UMIARKOWANY | UMIARKOWANY | UMIARKOWANY |
| Czy JWC występuje na obszarze chronionym? | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Stan w PPK monitoringu w obszarach chronionych | ZŁY | ZŁY | ZŁY | ZŁY |
| Stan chemiczny | - | - | - | PSD |
| Stan wód | ZŁY | ZŁY | ZŁY | ZŁY |

Źródło: Ocena jednolitych części wód w latach 2010-2013 – WIOŚ Poznań.

We wszystkich badanych JCW na terenie powiatu gnieźnieńskiego stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny. Stan chemiczny badany był tylko w JCW Wrześnica, gdzie był poniżej stanu dobrego. Stan końcowy wód oceniono jako zły.

W przypadku JCW Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego o ocenie stanu ekologicznego zdecydował badany element biologiczny – makrolity oraz elementy fizykochemiczne - azot Kjeldahla i azot azotanowy. O ocenie stanu ekologicznego JCW Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa zdecydowały makrolity oraz azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny. Na umiarkowany stan ekologiczny JCW Rudnik wpływ miały: substancje rozpuszczone, twardość ogólna, azot azotanowy, azot ogólny i fosforany. Natomiast w JCW Wrześnica o umiarkowanym stanie ekologicznym zdecydowały następujące elementy: makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ichtiofauna oraz fosforany i fosfor ogólny. Na ocenę stanu chemicznego poniżej dobrego wpływ miało przekroczenie wartości granicznej dla kadmu i jego związków oraz rtęci i jego związków. Dla wszystkich badanych JCW stwierdzono również niespełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych.

W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie prowadził badań jakości wód jezior na terenie Gminy Trzemeszno. Ostatnie badania prowadzone były w 2011 i 2012 roku na czterech jeziorach.

Tabela 9 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych stojących w latach 2010-2012 na terenie Gminy Trzemeszno

| Parametr | Jednostka | Wartość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jeziora |  | Popielewskie | Niedzięgiel | Wierzbiczańskie | Kamienieckie |
| Rok badania |  | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| Chlorofil a | µg/l | 28,4 | 6,6 | 24,6 | 22,9 |
| Fitoplankton | PMPL | 3,81 | 0,59 | 2,77 | 1,72 |
| Makrofity | ESMI | - | 0,833 | 0,524 | 0,519 |
| Fitobentos | IOJ | - | 0,62 | 0,61 | 0,671 |
| Ichtiofauna | LFI+ | 0,32 | - | - | - |
| Przewodność | µs/cm | 647 | 644 | 602 | 535 |
| Widzialność | m | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 2,7 |
| Azot całkowity | mgN/l | 2,99 | 1,32 | 2,25 | 1,26 |
| Fosfor całkowity | mgP/l | 0,181 | 0,031 | 0,052 | 0,084 |
| Średnie nasycenie tlenem hypolimnionu | % | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne |  | - | DOBRY | DOBRY | DOBRY |
| Stan ekologiczny |  | SŁABY | UMIARKOWANY | UMIARKOWANY | DOBRY |
| Stan chemiczny |  | NIE BADANO | PSD | PSD | PSD |
| Stan JCW |  | ZŁY | ZŁY | ZŁY | ZŁY |

Źródło: Wyniki badań monitoringowych i ocena stanu jednolitych części wód jeziornych Wielkopolski w latach 2010-2012 – WIOŚ Poznań.

Jezioro Popielewskie jest zbiornikiem stratyfikowanym, o dużym wpływie zlewni na jakość wód oraz umiarkowanej podatności na degradację. Zlewnię zajmują w 95% grunty orne. Obok rolnictwa główną presją oddziaływującą na jezioro jest gospodarka komunalna. Jezioro charakteryzowało się słabym stanem ekologicznym. Badane elementy biologiczne zakwalifikowano do IV klasy, natomiast elementy fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego. Stanu chemicznego wód nie badano.

Jezioro Niedzięgiel jest zbiornikiem stratyfikowanym, o małym wpływie zlewni na jakość wód i umiarkowanej podatności na degradację. Z jeziora wypływa Mała Noteć. W zlewni bezpośredniej jeziora duży udział mają tereny użytkowane rolniczo. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany. Badane elementy biologiczne zakwalifikowano do II klasy, natomiast elementy fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny oceniono jako poniżej stanu dobrego.

Jezioro Wierzbiczańskie jest zbiornikiem głębokim, stratyfikowanym o dużym wpływie zlewni na jakość wód. Jest umiarkowanie podatne na degradację. Przepływa przez nie Mała Wełna. Główną presją oddziałującą na jezioro jest rolnictwo – ponad 60% powierzchni zlewni bezpośredniej zajmują grunty orne. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany. Badane elementy biologiczne zakwalifikowano do IV klasy, natomiast elementy fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny oceniono jako poniżej stanu dobrego.

Jezioro Kamienieckie jest zbiornikiem głębokim (głębokość maksymalna 18,5 m, średnia 8,8 m),  stratyfikowanym. Przepływa przez nie Mała Noteć. Zlewnia bezpośrednia użytkowana jest głównie rolniczo,  przez co jednym z największych zagrożeń dla jakości wód są spływy powierzchniowe z pól uprawnych. Znaczną presję stanowią również sezonowa turystyka i odprowadzanie ścieków z oczyszczalni komunalnej w Kamieńcu.  Pomimo dużego wpływu zlewni na jakość wód, zbiornik jest umiarkowanie podatny na degradację. Stan ekologiczny oceniono jako dobry, ze względu na elementy biologiczne zakwalifikowano do II klasy, a fizykochemiczne jako dobre. Stan chemiczny oceniono jako poniżej stanu dobrego.

Podsumowując, we wszystkich przebadanych jeziorach stan wód oceniono jako zły.

Wody podziemne

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze powiatu gnieźnieńskiego 4 JCWPd:

- jednolite części wód podziemnych nr 42, nr 43 i nr 63 – niezagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu wód,

- jednolita część wód podziemnych nr 62 – zagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu.

W 2013 roku Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie nie prowadził badań jakości wód podziemnych na terenie Gminy Trzemeszno. Ostatnie badania na terenie powiatu gnieźnieńskiego były prowadzone w 2012 roku, a najbliższe punkty pomiarowo-kontrolne znajdowały się w Gnieźnie.

Ocena jakości wód podziemnych została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Ocenę klas jakości wód podziemnych przeprowadzono dokonując porównania otrzymanych wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka,

- klasa II – wody dobrej jakości. Wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby,

- klasa III – wody zadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka,

- klasa V – wody złej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.

W 2012 roku badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W 2 punktach badawczych jakość wód mieściła się w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości).

Tabela 10 Jakość wód podziemnych w 2013 roku

| Numer otworu | Lokalizacja otworu | JCWPd | Stratygrafia | Wody | Klasa jakości wody | Wskaźnik decydujący o klasie jakości wód | Użytkowanie terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 581 | Gniezno gmina miejska | 63 | Q | W | III | Wapń, wodorowęglany, żelazo | Lasy |
| 1912 | Gniezno gmina miejska | 42 | Q | W | III | Wapń, wodorowęglany, żelazo | Lasy |

Q- czwartorzęd, W - wgłębne

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie gnieźnieńskim w 2012 roku -  WIOŚ Poznań.

W latach 2012-2013 WIOŚ w Poznaniu nie prowadził monitoringu wód podziemnych na obszarze Gminy Trzemeszno szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN).

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) określa zasady gospodarowania wodą w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na jej podstawie wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do osiągnięcia do końca roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych.

Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są podstawowymi dokumentami planistycznymi. Dla JCW leżących na terenie Gminy Trzemeszno obowiązują zapisy zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451).

Zarówno Ramowa Dyrektywa Wodna, jak i Ustawa Prawo Wodne art. 38e oraz 38d (J.t.: Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) określa następujące cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne opowiadające dobremu stanowi wód.

Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Cele środowiskowe realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1,

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

Wody przeznaczone do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przeprowadza badania wód przeznaczonych do spożycia na terenie Gminy Trzemeszno. W badanych próbkach stwierdzane przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów dotyczyły: obecności bakterii grupy coli, podwyższonej barwy, mętności i żelaza.

W poniższej zestawiono liczbę kwestionowanych próbek w stosunku do ilości pobranych, a także wielkość stwierdzonych przekroczeń.

- Wodociąg miejski Trzemeszno – w 2013 roku wykonano 11  badań jakości wody, wszystkie były prawidłowe pod względem fizykochemicznym, w dwóch przypadkach stwierdzono  bakterie grupy coli w ilości 1 i 3. W I połowie 2014 roku  wszystkie badania były dobre.

- Wodociąg wiejski Kruchowo - w 2013 roku na 6 wykonanych badań w 1 stwierdzono podwyższoną barwę, tzn.23 mg Pt/l. Pozostałe wyniki były dobre. W I połowie 2014 roku przeprowadzono 2 badania  w 1 z nich barwa wynosiła 22 mg Pt/l.

- Wodociąg wiejski Trzemżal - 5 badań z 2013 i 3 badania w I połowy 2014 roku były prawidłowe pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

- Wodociąg zakładowy Płaczkowo - w 2013 roku przeprowadzono 6 badań wody, z czego 2 były dobre, a w 4 pozostałych stwierdzano przekroczenia:  mętności 3 razy, żelaza 4 razy; w jednym z badań stwierdzono 4 bakterie grupy coli. W I połowie 2014 roku wykonano 2 badania, z czego w jednym stwierdzono przekroczenie mętności i żelaza.

### Zagrożenie powodziowe

Przez Gminę Trzemeszno przepływają rzeki dla których nie zostało opracowane przez Dyrektora RZGW w Poznaniu Studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczające obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia powodzi p=1% (średnio raz na 100 lat). Jak również rzeki te nie zostały zakwalifikowane w WORP (wstępna ocena ryzyka powodziowego) do sporządzenia map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. Na terenie gminy nie występują urządzenia przeciwpowodziowe. Wśród urządzeń piętrzących jest zastawka nr 1 zlokalizowana na rzece Noteć Zachodnia w km 33+010, we wsi Kamieniec, piętrząca na wysokość 0,95 m, będąca w administracji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na przepływających rzekach WZMiUW w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie w miarę dostępnych środków finansowych realizuje przedsięwzięcia polegające na konserwacji i utrzymaniu cieków. W latach 2012-2014 wykonano konserwację cieków: Noteć Zachodnia, Kanał Zieleń, Kanał Folusz, Kanał Trzemżal, Kanał Fosa i Struga Sadowiecka.

Rolę odbiorników nadmiaru wody na obszarach użytków rolnych pełnią również rowy melioracyjne. Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie gminy Trzemeszno wynosi 187,78 km. Ocena stanu technicznego, jak również utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy leży w gestii Gminnej Spółki Wodnej w Trzemesznie i Wiejskiej Spółki Wodnej w Trzemżalu.

Powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 4406 ha, w tym gruntów ornych 3097 ha, użytków zielonych – 1309 ha.

Rowy melioracyjne pełnią bardzo ważną rolę w regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz w ochronie użytków rolnych przed powodziami ze względu na prawidłowe funkcjonowanie  niezbędna jest ich konserwacja  co najmniej dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią.

Brak konserwacji rowów melioracyjnych może doprowadzić  do podtopień oraz całkowitego ich zaniku. Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści dla wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze rozwinięta eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. Działania związane z naprawą systemów melioracyjnych i drenarskich mogą również nieść negatywne skutki. Mogą wiązać się z osuszaniem terenów chronionych w tym siedlisk przyrodniczych czy siedlisk roślin i zwierząt chronionych. Szczególne zagrożenie stwarza to dla lasów bagiennych i zarośli łęgowych występujących w dolinach rzecznych. Zaniechanie wykaszania i wypasu jest natomiast dodatkowym czynnikiem przyspieszającym to zjawisko.

Według informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie, powierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych wymagających melioracji w gminie Trzemeszno przedstawia się następująco:

- wymagających modernizacji:

  - grunty orne – 40 ha,

  - użytki zielone – 80 ha,

- nowe inwestycje:

  - grunty orne – 200 ha,

  - użytki zielone – 100 ha.

Jednym z istotnych warunków ograniczenia niebezpieczeństwa powodzi jak również ochroną przed skutkami suszy jest zwiększenie retencji zbiornikowej, poprzez budowę zbiorników wodnych. Retencja wody na terenie gminy Trzemeszno odbywa się w stawach hodowlanych oraz w zbiornikach przeciwpożarowych, które przy okazji urozmaicają krajobraz gminy. Wykaz przedstawiono poniżej:

Tabela 11 Wykaz istniejących małych zbiorników retencyjnych na terenie gminy Trzemeszno

| Lokalizacja | Nr ewidencyjny działki | Obiekt | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zieleń | 103/6 | Staw rybny | 0,07 |
| Dąbrowa | 48 | Staw przeciwpożarowy | 0,04 |
| Wymysłowo | 190 | Staw przeciwpożarowy | 0,06 |
| Zieleń | 98/7 | Staw rybny | 0,06 |
| Ochodza | 8/2 | Staw rybny | 0,06 |
| Popielewo | 71 | Staw rybny | 0,09 |
| Huta Trzemeszeńska | 31/2 | Staw przeciwpożarowy | 0,03 |
| Jastrzębowo | 96 | Staw rybny | 0,31 |
| Grabowo | 58 | Staw rybny | 0,28 |
| Smolary | 5264/4 | Staw przeciwpożarowy | 0,28 |
| Wydartowo | 272 | Staw rybny | 0,28 |

Źródło: Urząd Miejski Trzemeszna.

W celu poprawy stanu środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami w „Wieloletnim programie inwestycji melioracyjnych w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020 przewidzianym do realizacji ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych w okresie programowania 2014-2020” zaplanowano działania, które polegać będą na:

- zwiększeniu skali sztucznej retencji, zarówno retencji małej poprawiającej zaopatrzenie rolnictwa w wodę, jak i retencji dużej na głównych ciekach wodnych,

- modernizacji i rozbudowy budowli hydrotechnicznych zabezpieczających przed zbyt wysokimi stanami powodziowymi oraz łagodzących ich skalę i skutki – rozbudowa systemów wałów i polderów,

- wzroście retencji korytowej przez konserwację międzywali bądź teras zalewowych rzek,

- pracach melioracyjnych porządkujących stosunki wodne, ograniczające stany ekstremalne,

- budowie i konserwacji oraz właściwej eksploatacjcji urządzeń melioracyjnych.

### Zagrożenie hałasem

W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie prowadził pomiarów hałasu na terenie Gminy Trzemeszno. Ostatnie tego typu badania były przeprowadzone w 2012 roku, a najbliższe punkty pomiarowe znajdowały się w Gnieźnie. Pomiary poziomu hałasu na terenie powiatu wykonane zostały w ramach badań monitoringowych.

Tabela 12 Monitoring hałasu prowadzony w 2012 roku

| Lokalizacja punktu | Równoważny poziom hałasu LAeq (dB) |  | Natężenie ruchu pojazdów [poj./godz] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pora dzienna | Pora nocna | Pora dzienna |  | Pora nocna |  |
|  |  |  | Ogółem | Pojazdy ciężkie | Ogółem | Pojazdy ciężkie |
| Ul. Wrzesińska 189 | 70,8 | 68,8 | 543 | 120 | 133 | 68 |
| Ul. Roosevelta 168A | 64,2 | 60,9 | 298 | 87 | 27 | 13 |
| Ul. Gdańska 106 | 63,1 | 58,2 | 249 | 27 | 53 | 7 |
| Ul. Mnichowska 3* | 54,3** | 53,2** | - | - | - | - |

* - pomiar hałasu kolejowego, na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości 22 m od skrajnej szyny.

** - wartości obliczone na podstawie pomiarów poziomu ekspozycyjnego hałasu, dla średniego ruchu pociągów według danych Zakładu Linii Kolejowych w Gnieźnie, tj. w porze dnia 26 pociągów osobowych, 19 pospiesznych i 16 towarowych, w porze nocy 5 pociągów osobowych, 4 pospieszne i 9 towarowych.

Źródło: „Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2012” WIOŚ Poznań.

W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźnika długookresowego LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) wynosi – w zależności od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wskaźnika LN (długookresowy poziom hałasu w porze nocy) od 45 dB do 60 dB. W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu LAeqD w porze dnia równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) wynosi od 45 dB do 60 dB.

W roku 2012 w ramach realizacji obowiązków zarządzających drogami wynikających z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wykonane zostały mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, tj. dla drogi wojewódzkiej nr 190 i nr 260 oraz dla dróg krajowych nr 5 i 15 przebiegających w centralnej części powiatu gnieźnieńskiego. Poniżej zestawiono odcinki drogi nr 15 przebiegającej przez teren Gminy Trzemeszno, dla których sporządzono mapy akustyczne.

Tabela 13 Wykaz odcinków dróg na terenie gminy Trzemeszno, dla których sporządzono mapy akustyczne

| Nr drogi krajowej | Nazwa odcinka | Kilometraż odcinka |  | Długość odcinka [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początku | końca |  |
| 15 | Lulkowo - Trzemeszno | 145+456 | 148+588 | 3,1 |
| 15 | Lulkowo - Trzemeszno | 148+588 | 151+063 | 2,5 |
| 15 | Lulkowo - Trzemeszno | 151+063 | 153+470 | 2,4 |

Źródło: „Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2012” WIOŚ Poznań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla terenów objętych przekroczeniami dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku w terminie jednego roku od wykonania mapy akustycznej wymagane jest opracowanie programów ochrony przed hałasem. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, dokonaną 1 października 2012 roku, ustalenia map akustycznych w zakresie przekroczeń obowiązujących standardów wymagają aktualizacji.

### Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.), natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa sposób wyboru punktów pomiarowych, ich ilość na terenie województwa oraz sposób prezentacji wyników. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekraczać 7 [V/m].

W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonał badania poziomu pól elektromagnetycznych (PEM). Na terenie Gminy Trzemeszno badania nie były prowadzone, punkty pomiarowo kontrolne w pozostałych gminach w powiatu gnieźnieńskiego znajdował się w następujących miejscach:

- Gniezno, os. Piastowskie 18 – wynik pomiaru 0,62V/m,

- Gniezno, ul. Sobieskiego 17 – wynik pomiaru 0,35 V/m,

- Kłecko, ul. Zacisze – wynik pomiaru 0,03 V/m,

- Witkowo, ul. Płk. Hynka 5 – wynik pomiaru 0,09 V/m,

- Modliszewko 13 – wynik pomiaru 0,03 V/m.

Zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu wynoszącego 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz.

W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM.

Realizowane pomiary wskazują, że wzrost liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie powoduje  wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku. Najwyższe poziomy pól występują w dużych miastach,  gdzie koncentracja źródeł jest znacznie większa niż na pozostałych terenach.

### Odnawialne źródła energii

Energia z biomasy i biogazu

Wielkopolska posiada dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Spośród wielu czynników sprzyjających takiemu wykorzystaniu należy wymienić m.in.: rozwinięte rolnictwo i wysokie plony biomasy, wysoką wiedzę rolników, rozwinięty przemysł rolno-spożywczy wytwarzający biomasę odpadową. Typowe uprawy pozwalają w Polsce na uzyskanie najczęściej między 10 a 15 ton s.m. biomasy z hektara, co stanowi równowartość ok. 5-7 t węgla kamiennego. W przypadku Wielkopolski wartości te będą zawierać się w górnych granicach przedziału, co oznacza, że wielkość produkcji biomasy roślinnej z ponad 1,8 mln ha użytków rolnych waha się między 18 a 27 mln ton, co odpowiada energetycznej wartości 9-13 mln ton węgla. Tylko część tej biomasy może zostać wykorzystana na cele energetyczne. W uprawach polowych dominującą pozycję zajmują zboża, kukurydza na ziarno i kiszonkę oraz buraki cukrowe. Nadają się one również do wykorzystania energetycznego (spalanie bezpośrednie, produkcja bioetanolu i biogazu, biopaliwa ciekłe).

Mając na uwadze uwarunkowania przyrodnicze gminy Trzemeszno tj. udział użytków rolnych rzędu 75,5% w powierzchni gminy, należy stwierdzić, że choć istnieją pewne ograniczenia, możliwości prowadzenia upraw nadających się pod produkcję biomasy są realne.

Energia wiatrowa

Średnia roczna prędkość wiatru w Wielkopolsce wynosi od niecałych 3 do ok. 3,5 m/s. Wiatrów w zakresie 4-9 m/s jest od około 40% na północy do ponad 63% na południowym-wschodzie regionu. Przykładowe obliczenia dla Wielkopolski wykonane na podstawie danych z AKWW wskazują, że najkorzystniejsze lokalizacje występują na południowym wschodzie województwa, a najmniej korzystne na północy.

Do uzyskania realnych wielkości energii użytecznej dla pojedynczych elektrowni wymagane jest występowanie wiatrów o stałym natężeniu i prędkościach powyżej 4 m/s. Ponadto przyjmuje się, że wielkość progowa opłacalności wykorzystania energii wiatru na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu powinna wynosić 1000 kWh/m2/rok (średnia suma energii wiatru na powierzchnię 1 m2  w Polsce wynosi 1000-1500 kWh/rok).

Na terenie gminy Trzemeszno energia wiatru pozyskiwana jest w następujących lokalizacjach:

- Wydartowo -  działka nr 81, moc 0,9 MW, wysokość wieży – 72,3 m, średnica wirnika – 52 m,

- Wydartowo – działka nr 82, moc 0,9 MW, wysokość wieży – 125 m, średnica wirnika – 90 m,

- Jastrzębowo - działka nr 166/4, moc 2,0 MW, wysokość wieży – 105 m, średnica wirnika – 90 m,

- Ostrowite - działka nr 3, moc 1,5 MW, wysokość wieży – 100 m, średnica wirnika – 77 m,

Dla dwóch lokalizacji zostały wydane decyzje środowiskowe:

- Pasieka - działka nr 72, moc 2,0 MW, wysokość wieży – 105 m, średnica wirnika – 90 m,

- Niewolno – Folusz - działka nr 168, moc 2,0 MW, wysokość wieży – 105 m, średnica wirnika – 90 m.

Pozyskiwanie energii z wiatru projektowane jest także w miejscowości Trzemżal, działka nr 29/2. Procedura oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji  środowiskowej jest w trakcie trwania.

Energia słoneczna

W Wielkopolsce przy optymalnie ustawionej płaszczyźnie pochłaniającej energię słoneczną, z 1m2 powierzchni absorbującej promieniowanie można uzyskać potencjalnie około 1.150 kWh energii cieplnej w ciągu roku.

Kolektory słoneczne są najpowszechniejszym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej. Są urządzeniami służącymi do zamiany energii słonecznej na energię cieplną, lecz z uwagi na ww. warunki klimatyczne umożliwiają pokrycie maksymalnie 70÷80% wymaganej energii. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym lub pompą ciepła.

Energia słoneczna może być również przekształcona w energię elektryczną w procesie fotowoltaicznym. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są przede wszystkim w systemach wolnostojących, montowanych na obszarach oddalonych od sieci elektrycznej.

Energia wodna

Działające w Wielkopolsce małe elektrownie wodne (MEW) produkują średniorocznie ok. 30,6 GWh, co stanowi ok. 0,2% produkcji energii elektrycznej województwa. Z wykonanych szacunkowych obliczeń wynika, że roczny potencjał wielkopolskich rzek administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu, wynosi 56,5 GWh (potencjał netto 46,1 GWh). Potencjał techniczny dla planowanych lokalizacji MEW, określonych przez WZMiUW przekracza 10 GWh. Sumaryczny potencjał wszystkich cieków województwa wielkopolskiego szacowany jest na około 67 GWh.

Na terenie gminy Trzemeszno nie ma elektrowni wodnych.

Energia geotermalna

Na terenie Wielkopolski brak jest ograniczeń w wykorzystywaniu geotermii niskotemperaturowej, za wyjątkiem terenów objętych ochroną prawną. Administracja geologiczna jest zobligowana do gromadzenia danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Zasoby energii geotermalnej w północnej części Wielkopolski kształtują się na poziomie ok. 5.880 m3 wody, czyli ok. 48 mln tpu (ton paliwa umownego). Analiza map rozkładu temperatur na głębokościach 1000, 2000, 3000 i 4000 m p.p.t., oraz mapa jednostkowych dostępnych zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim potwierdza, że cała Wielkopolska jest regionem o znaczących i możliwych do wykorzystania zasobach eksploatacyjnych wód i energii geotermalnej.

Obecnie na terenie gminy Trzemeszno energia geotermalna nie jest wykorzystywana.

### Gospodarka odpadami

System gospodarowania odpadami w województwie wielkopolskim został opisany w „Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”. Plan został opracowany na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), w której art. 15 mówi, że sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Plan jest realizacją przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat, przy czym z realizacji planów gospodarki odpadami należy sporządzać sprawozdania, obejmujące okres 3 lat. Plan został przyjęty uchwałą nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Wraz z uchwaleniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie jego wykonania – uchwała nr XXV/441/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017. Uchwała ta następnie została zmieniona uchwałami: nr XLIII/836/14 z dnia 31 marca 2014 roku, nr XLIV/857/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku i nr XLIX/962/14 z dnia 29 września 2014 roku. Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest aktem prawa miejscowego. Określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów. Gmina Trzemeszno wpisuje się w region VII gospodarki odpadami komunalnymi.

Według danych z Urzędu Miejskiego w Trzemesznie na terenie gminy w 2012 roku odebrano 3602,1 Mg odpadów, a w 2013 roku – 3778,3 Mg, tj. o 4,7% więcej niż rok wcześniej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrano w największej ilości i stanowiły 83,6% ogólnej masy odebranych odpadów. W wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki na terenie gminy w 2012 roku zebrano 193,4 Mg odpadów, w tym najwięcej zebrano szkła – 56% ogólnej masy zebranych selektywnie odpadów oraz tworzyw sztucznych (25,7%). Natomiast w 2013 roku zebrano selektywnie 357,7 Mg odpadów, tj. aż o 45,9% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zebrano szkła (45,4%) oraz tworzyw sztucznych (27,1%).

W związku z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina Trzemeszno opracowała Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzemeszno na lata 2013-2032, który został przyjęty uchwałą nr XLII/318/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Na terenie gminy zinwentaryzowano w sumie 11 423,18 m2 wyrobów zawierających azbest, z czego 65,3 % znajduje się na obiektach należących do osób fizycznych.

Działalnością związaną ze zbieraniem odpadów z terenu gminy Trzemeszno mogą zajmować się firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, są to:

- Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, Roztoka 6 62-513 Krzymów,

- EKO - SKÓRTEX, Gizałki Sp. z o.o. ul. Malinowa 24g, Piotrowice 62-400 Słupca,

- Alkom Firma Handlowo –Usługowa Sienkiewicz Henryk Ul. Falista 6/1 61-249 Poznań,

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew,

- URBIS Sp. z o.o. Ul. Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno,

- Firma ODPAD Transportowo – Handlowa Wojciech Wesołowski ul. Kościuszki 13/10, 62-200 Gniezno,

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. 1 Maja 21 62-240 Trzemeszno (obecnie REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.).

Odbiorem odpadów oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. zajmuje się Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

Odbiór odpadów segregowanych odbywa się w dwóch systemach: workowym i pojemnikowym. System workowy obejmuje 65 ulic miasta Trzemeszna oraz posesje wzdłuż ulicy Wyszyńskiego stanowiące teren miejscowości Brzozówiec i Rudki oraz część miejscowości Zieleń bezpośrednio graniczącą z Trzemesznem. Worki odbierane są co 2 tygodnie. Natomiast system pojemnikowy składa się 86 gniazd pojemników. Obecnie na terenie gminy znajduje się 244 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 182 sztuki na terenach wiejskich i 62 w mieście.

Selektywna zbiórka odpadów opiera się na segregacji frakcji papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto w ramach gminnego systemu mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania i oddawania do odpowiedniego punktu przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zorganizować punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), do których mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów problemowych. Punkt ten znajduje się przy składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Miaty (Święte). W 2013 roku do punktu przyjęto 22,15 Mg, natomiast w 2014 roku do 31 sierpnia przyjęto 4,75 Mg oraz 18 sztuk odpadów problemowych.

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych zbiera odpady dostarczone do jednego z wyznaczonych punktów miejscowości oraz na ulicach objętych systemem workowym. W mobilnym punkcie zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, opony, tekstylia itp. Zbiórka przeprowadzana jest dwa razy w roku.

Problemem na terenie Gminy Trzemeszno była frakcja odpadów biodegradowalnych, która nie była zbierana selektywnie u źródła, poza przydomowymi kompostownikami. Odpady te trafiały do składowania razem z odpadami zmieszanymi, co spowodowało nie osiągnięcie w 2013 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Związane to było z brakiem w regionie gospodarowania odpadami instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Instalacja taka powstanie w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie. Do tego czasu gmina podjęła doraźne kroki polegające na zwiększonej częstotliwości odbioru brązowych worków na odpady biodegradowalne oraz tymczasowym magazynowaniu odpadów do czasu otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie.

Na terenie całej gminy w 2013 roku złożonych zostało 2717 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spośród mieszkańców gminy, którzy złożyli deklarację 95,6 % zadeklarowało prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie Gminy Trzemeszno znajduje się składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Miaty (Święte) zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 119 (kwatera zrekultywowana), 120/1, 136/1 (kwatera eksploatowana). Łączna powierzchnia składowiska wynosi 3,5 ha, eksploatowana kwatera II ma powierzchnię 1,4 ha, a pojemność wynosi 97 330 m3, wykorzystana pojemność 39 409 m3 (wg stanu na 09.06.2014 r.). Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 składowisko stanowi instalację zastępczą dla Regionu VII, przeznaczoną do składowania odpadów komunalnych.

W Regionie VII nie funkcjonuje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP). Brak jest również składowiska spełniającego wymagania instalacji regionalnej. Natomiast do końca 2015r. powstanie Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie w skład którego wejdzie instalacja MBP, kompostownia, składowisko oraz instalacja do produkcji paliw alternatywnych. Wydajność instalacji MBP w części mechanicznej wyniesie 56 tys. Mg/rok, a w części biologicznej 28 tys. Mg/rok. Składowisko będzie w stanie przyjąć ok. 255 tys. Mg odpadów.

### Zagrożenie poważną awarią

Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych na terenie gminy Trzemeszno należy zaliczyć przede wszystkim:

- pożary,

- katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego,

- skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi – transport substancji niebezpiecznych,

- klęski żywiołowe (susze, huragany, intensywne opady).

Do poważnych awarii może dojść na skutek popsucia się urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych lub podczas transportu materiałów niebezpiecznych - w wyniku kolizji drogowej, a także wskutek rozszczelnienia autocystern.

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. Na terenie Gminy Trzemeszno nie ma zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR). Natomiast spółka Dynea Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W lata 2010 - 2014 roku na terenie zakładu Dynea Sp. z o.o. nie występowały poważne awarie.

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu

Z przeprowadzonej analizy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Trzemeszno, dzięki której możliwe było określenie głównych problemów ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu wyraźnie wskazuje, że w przypadku braku realizacji Programu opisany powyżej stan środowiska nie będzie ulegał poprawie.

W związku z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, bez wdrożenia odpowiedniego programu działań nie będzie można nawet dotrzymać aktualnych standardów środowiska w perspektywie średnio- i długookresowej.

Wszelkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie całej gminy i tym samym będą pozytywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.

Brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska. Istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.:

- utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

- degradację walorów krajobrazu,

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- degradację powierzchni ziemi związana z niewłaściwą eksploatacją zasobów naturalnych,

- zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów,

- niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami,

- zmniejszanie wielkości zasobów wodnych,

- wzrost zagrożenia podtopieniami,

- pogorszenie jakości powietrza,

- zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu i pola elektromagnetyczne,

- pogorszenie jakości życia i zdrowia mieszkańców.

W przypadku, gdy Program ochrony środowiska nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Utrudni to również realizację założeń zrównoważonego rozwoju gminy. W związku z powyższym realizacja Programu wydaje się być konieczna.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy ochrony środowiska występujące na terenie Gminy Trzemeszno, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska opisanej w poprzednim rozdziale.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego:

- głównym źródłem ciepła są indywidualne kotły grzewcze opalane paliwem stałym,

- spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych,

- sieć gazowa dostępna tylko dla mieszkańców miasta, brak gazu na obszarach wiejskich

- emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego,

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

- przekroczenie dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10 w powietrzu w strefie wielkopolskiej,

- przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w strefie wielkopolskiej,

- przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi (strefa wielkopolska otrzymała klasę D2).

Odnawialne źródła energii:

- zbyt słabe tempo rozwoju alternatywnych źródeł energii,

- zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii w stosunku do istniejącego potencjału - konieczność zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- barierą dla rozwoju energetyki odnawialnej zwłaszcza energetyki wiatrowej i budowy biogazowni rolniczych mogą być konflikty społeczne

Ochrona wód:

- nielegalne zrzuty ścieków komunalnych, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba), niewłaściwie funkcjonujące przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- dysproporcje pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwarzają niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska ściekami nienależycie gromadzonymi lub niedostatecznie oczyszczonymi,

- umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego wód płynących na terenie powiatu gnieźnieńskiego,

- przenikanie do wód substancji biogennych pochodzących ze ścieków i spływów z terenów użytkowanych rolniczo,

- wody płynące na terenie powiatu niespełnianą wymagań postawionych dla obszarów chronionych,

- umiarkowany lub dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego w wodach stojących na terenie Gminy Trzemeszno,

- zadowalająca jakość wód podziemnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów wapnia, wodorowęglanów i żelaza

- obecności bakterii grupy coli, podwyższonej wartości żelaza, podwyższonej barwy, przekroczenia mętności i żelaza w badanych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ochrona przyrody i krajobrazu:

- możliwość wystąpienia konfliktów społecznych na styku ochrona przyrody a rozwój inwestycji na obszarach chronionych,

- fragmentacja głównych ciągów ekologicznych, tworzenie barier ekologicznych poprzez infrastrukturę komunikacyjną,

- niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji na terenach cennych przyrodniczo,

- niskie zróżnicowanie gatunkowe lasów, przewaga sosny nad innymi gatunkami drzew,

- wysoka podatność lasów na degradację ze strony szkodników leśnych,

- szkody w drzewostanach wyrządzane przez huraganowe wiatry, przymrozki, szkody od śniegu (okiść), oraz wahania poziomu wód gruntowych,

- wzrastający ruch turystyczny, zaśmiecanie lasów, postępująca urbanizacja i rozwój komunikacji,

- duże zagrożenie pożarowe lasów często spowodowane podpaleniami,

- szkodnictwo leśne tj. kradzieże drewna, choinek, siatek leśnych.

Ochrona powierzchni ziemi:

- przewaga niskich klas bonitacyjnych gleb,

- wypłukiwanie pierwiastków i związków chemicznych z gleb powodując zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,

- duży stopień zagrożenia erozją wodną gleb położonych w strefach krawędziowych dolin rzecznych,

- oddziaływanie dzikich wysypisk odpadów na powierzchnię terenu i wody podziemne,

- nadmierne używanie środków chemicznych do ochrony roślin i konserwowania zbiorów.

Oddziaływanie hałasu:

- przekroczenie dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu w środowisku w porze nocnej i dziennej przy głównych ciągach komunikacyjnych,

- brak aktualnych pomiarów natężenia hałasu na terenie gminy,

- brak wystarczających rozwiązań technicznych - tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych:

- dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń Wi-Fi przez co zwiększa się ilość źródeł promieniowania i obszar ich oddziaływania,

- mała świadomość społeczeństwa na temat źródeł, zasięgu oraz oddziaływań pól elektromagnetycznych oraz niepełna wiedza na temat skutków zdrowotnych,

- wymagania z zakresu ochrony środowiska przed promieniowaniem niejonizującym są często pomijane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- podchodzenie zabudowy mieszkaniowej pod linie energetyczne.

Gospodarka odpadami:

- nieosiągnięcie w 2013 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

- zbyt mała wiedza mieszkańców o sposobach postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów,

- niewystarczający postęp w usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Przeciwdziałanie poważnym awariom:

- duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii związane z funkcjonowaniem spółki Dynea Sp. z o.o.

- zagrożenie poważną awarią związane z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych, sprzyja temu zły stan techniczny dróg oraz duże natężenie ruchu.

# Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno wyznaczono sześć priorytetów ekologicznych. Dla każdego priorytetu wyznaczono cele ekologiczne, których osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację konkretnych zadań.

W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty oddziaływania na środowisko. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane zadania zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione w harmonogramie. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań.

Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań na środowisko dokonano w tabeli uwzględniając:

- pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania,

a poza nimi oceniono dodatkowo poszczególne priorytety oddziaływania:

- bezpośrednie / pośrednie,

- krótkoterminowe / średnioterminowe / długoterminowe,

- stałe / chwilowe.

Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych działań na poszczególne elementy:

1. Obszary Natura 2000,

2. Różnorodność biologiczna,

3. Ludzie,

4. Zwierzęta,

5. Rośliny

6. Woda i jednolite części wód (JCW),

7. Powietrze,

8. Powierzchnia ziemi,

9. Krajobraz,

10. Klimat,

11. Zasoby naturalne,

12. Zabytki,

13. Dobra materialne.

Analizując zestawienie przedstawione w poniższej tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena z uwagi na ogólny charakter analizowanego Programu w dużej mierze ma charakter czysto teoretyczny – dlatego też przy opisach znaczących oddziaływań celowo używane jest określenie „prawdopodobnie”. W ocenie tej, nie wartościowano wielkości poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość ich wystąpienia.

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z planowanych zadań inwestycyjnych wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.

Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi do ujemnych skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników. Negatywne mogą być zarówno działania legalne jak i nielegalne, powodujące szkody w środowisku oraz te, które stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Oddziaływania pozytywne to takie, których realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska.

W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny i pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przyznanie takiej oceny nie oznacza, że oddziaływania takie zawsze wystąpią oraz że oddziaływanie pozytywne zawsze będzie miało większą, mniejszą lub taką samą wartość jak oddziaływanie negatywne.

W niniejszej analizie określono również wskaźnik 0 – jako brak zauważalnego oddziaływania. W rzeczywistości trudno jest znaleźć przypadek, gdy brak jest jakichkolwiek oddziaływań. Zawsze można określić powiązania, które będą wpływać negatywnie lub pozytywnie na dany komponent środowiska. Lecz w celu uproszczenia i przedstawienia braku zauważalnego oddziaływania zaplanowanego zadania na środowisko wprowadzono wskaźnik 0.

Oznaczenia:

(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,

(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zadania,

(0) - brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego zadania,

(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki

w zakresie analizowanego zagadnienia.

Tabela 14 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego I – poprawa jakości powietrza

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY I – POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Cel ekologiczny – Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Wymiana informacji o stanie jakości powietrza i jego ochronie oraz promocję zachowań ekologicznych | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| I.1.2. | Wzmocnienie funkcji kontrolnej i intensyfikację działań prewencyjnych, w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| I.1.3. | Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła energii | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
| I.1.4. | Modernizacja systemów grzewczych w obiektach komunalnych i prywatnych | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| I.1.5. | Dbałość o prawidłowy przebieg procedur w prawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| I.2 | Cel ekologiczny – Wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu pozyskania środków na inwestycje termomodernizacyjne w latach 2015-2020 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| I.2.2. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + |
| I.2.3. | Instalacja kotła C.O.. w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
| I.2.4. | Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + |
| I.2.5. | Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + |
| I.2.6. | Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w m. Ostrowite | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + |
| I.2.7. | Rozwój sieci gazowniczej | 0 | 0 | + | +/- | +/- | 0 | + | +/- | 0 | + | 0 | +/- | + |
| I.2.8. | Działania organizacyjno-inwestycyjne na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| I.2.9. | Kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy oraz interesy i potrzeby społeczności lokalnej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| I.2.10. | Budowa nowych i rozbudowa już istniejących urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | + | +/- | + |

W priorytecie ekologicznym I – poprawa jakości powietrza, negatywne skutki dla środowiska i ludzi prawdopodobnie wystąpią przy realizacji następujących inwestycji: rozwoju sieci gazowniczej oraz budowa i rozbudowa urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W przypadku rozwoju sieci gazowniczej na terenie gminy negatywne skutki mogą być odczuwalne dla roślin i zwierząt oraz na powierzchni ziemi ale tylko na etapie realizacji inwestycji. Związane to jest z wykonywaniem wykopów pod instalację, przemieszczaniem mas ziemnych, niszczeniem potencjalnych siedlisk roślin i miejsc bytowania zwierząt.

Do możliwych negatywnych oddziaływań należą przede wszystkim działania na rzecz rozwoju energii odnawialnej, do których zalicza się elektrownie wiatrowe oraz elektrownie fotowoltaiczne. Są to inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie tych inwestycji jest bardzo silnie związane z dokładną lokalizacją oraz parametrami technicznymi inwestycji, stąd nie można wskazać na poziomie programu ochrony środowiska dokładnego ich wpływu na środowisko, zwłaszcza na ptaki i nietoperze. Należy jednak zaznaczyć, że Gmina Trzemeszno nie planuje realizacji takich inwestycji na obszarze Natura 2000, stąd nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz na bioróżnorodność z nich wynikającego.

Na etapie realizacji inwestycji zniszczeniu mogą ulec siedliska roślin. Farmy wiatrowe mogą być uciążliwe dla mieszkańców w wyniku emisji hałasu. Prawdopodobne są również konflikty związane z lokalizacją tych instalacji. Negatywne krótkoterminowe oddziaływania mogą wystąpić w przypadku realizacji inwestycji, w których wymagana jest ingerencja na powierzchni ziemi. Zarówno budowa farm wiatrowych jak i pomp ciepła wiąże się z wykonywaniem wykopów, wierceń.

Tabela 15 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego II – ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY II – OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Cel ekologiczny – Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1. | Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
| II.1.2. | Kontrola zawartych umów na odbiór zanieczyszczeń ze zbiorników bezodpływowych | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
| II.1.3. | Likwidacja zbiorników bezodpływowych poprzez podłączanie się do sieci kanalizacyjnej | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + |
| II.2 | Cel ekologiczny – Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania ludności w wodę oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłowo - Etap I | 0 | 0 | + | +/- | +/- | + | 0 | +/- | 0 | 0 | + | +/- | + |
| II.2.2. | Budowa kanalizacji sanitarnej "Osiedle Wysokie" w Trzemesznie | 0 | 0 | + | +/- | +/- | + | 0 | +/- | 0 | 0 | + | +/- | + |
| II.2.3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno - część miejska | 0 | 0 | + | +/- | +/- | + | 0 | +/- | 0 | 0 | + | +/- | + |
| II.2.4. | Montaż szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Miława | 0 | 0 | + | +/- | +/- | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| II.3 | Cel ekologiczny – Ochrona mieszkańców przed podtopieniami i suszą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.1. | Przeciwdziałanie zabudowie terenów narażonych na podtapianie | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + |
| II.3.2. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | + | + | + | +/- | +/- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + |
| II.3.3. | Utrzymanie rzek i kanałów oraz eksploatacja urządzeń piętrzących | + | + | + | +/- | +/- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + |
| II.3.4. | Odbudowa cieku Kanał Fosa w km 0+000 – 1+500 i 2+300 – 8+330, długość 7,53 km | 0 | +/- | + | +/- | +/- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + |
| II.3.5. | Systematyczna ocena ryzyka wystąpienia suszy na terenie gminy | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |

W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej negatywne oddziaływania będą występować tylko na etapie budowy – niszczenie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt. Przedsięwzięcia spowodują także krótkotrwałe przekształcenia powierzchni ziemi – konieczność wykonania wykopów. Pozytywne skutki realizacji tych inwestycji to ograniczenie zanieczyszczania środowiska nieoczyszczonymi ściekami oprowadzanymi bezpośrednio do wód lub do ziemi oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczenia gleb. Inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej mogą negatywnie wpływać na zabudowę poprzez ingerencję w konstrukcję budynków ale jednocześnie podnoszą ich wartość ze względu na dostępność tych instalacji. Powyższe zadania przyczynią się do szybszego osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód. Zostanie ograniczone wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi oraz stopniowa redukcja emisji substancji szkodliwych dla wód.

Wszelkie działania związane z odbudową cieków wodnych mogą wpływać niekorzystnie na bioróżnorodność poprzez m.in.: niszczenie siedlisk roślin i zwierząt związanych z siedliskiem wodnym, tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych (oddziaływania bezpośrednie, negatywne). Stąd, w celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego wpływu konieczne jest właściwe zaplanowanie prac oraz w przypadkach tego wymagających odpowiednia kompensacja przyrodnicza. W razie konieczności teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego. Przy odpowiednio zorganizowanych pracach oraz przy właściwie zastosowanych rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i niezbędnej kompensacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Tabela 16 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego III – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie |  | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY III – OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Cel ekologiczny – Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.1. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych oraz zasad ochrony przyrody i krajobrazu | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| III.1.2. | Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody | + | + | 0 | + |  | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + |
| III.1.3. | Tworzenie, utrzymanie i konserwacja przyrodniczych ścieżek dydaktycznych | + | + | + | +/- |  | +/- | 0 | 0 | +/- | + | + | 0 | 0 | + |
| III.1.4. | Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej i utrzymanie istniejących | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III.1.5. | Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów na terenach zieleni urządzonej | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III.1.6. | Prowadzenie odnowień i zalesianie nowych terenów z uwzględnieniem warunków przyrodniczo-krajobrazowych i potrzeb różnorodności biologicznej | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| III.1.7. | Poprawa struktury wiekowej drzewostanu i zwiększanie zróżnicowania gatunkowego lasów | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| III.1.8. | Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom (monitoring środowiska leśnego) | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III.2 | Cel ekologiczny – Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2.1. | Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego poprzez współpracę z ODR | + | + | + | + |  | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| III.2.2. | Ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze, zwłaszcza gleb chronionych (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń wytwarzających energię odnawialną) | + | + | + | + |  | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |
| III.2.3. | Rekultywacja gleb zdegradowanych lub zdewastowanych i przywracanie im walorów użytkowych | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| III.2.4. | Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego | + | + | + | + |  | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + |

Budowa ścieżek dydaktycznych może powodować negatywne skutki dla środowiska odczuwalne głównie na etapie ich budowy. Realizacja tej inwestycji może potencjalnie spowodować zniszczenie naturalnych siedlisk roślin oraz miejsc bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt. Powierzchnia ziemi zostanie przekształcona w wyniku ruchu mas ziemnych na etapie realizacji inwestycji. Zwiększy się również ruch turystyczny. Z drugiej strony wpłynie pozytywnie na uporządkowanie ruchu turystycznego, który będzie odbywać się tylko po wyznaczonych ścieżkach, wzrośnie również świadomość ekologiczna korzystających ze ścieżek ze względu na ich funkcję dydaktyczną.

Pozostałe zaplanowane działania nie będą wpływać na poszczególne aspekty lub przyniosą pozytywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Wpłyną na poprawę stanu środowiska oraz komfort i jakość życia mieszkańców gminy.

Realizacja zaplanowanych działań w ramach zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi przyniesie pozytywne efekty dla środowiska i ludzi. Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych przyniesie pozytywne efekty w postaci zmniejszenia uciążliwości stosowanych nawozów na środowisko wodne. Odpowiednio przeprowadzana rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych przywróci ich funkcjonalność, poprawi krajobraz, zmniejszy negatywny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz podniesie walory estetyczne i przyrodnicze.

Tabela 17 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego IV – zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY IV – ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU I OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Cel ekologiczny – Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.1. | Prawidłowy przebieg procedur w prawie ocen oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV.1.2. | Budowa ścieżek rowerowych, prowadzenie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach gminnych | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0/- | 0 | + | + | + | + |
| IV.1.3. | Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy XX lecia PRL | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | + | + |
| IV.1.4. | Zagospodarowanie terenu wsi Lubiń i wykonanie chodnika | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | + | + |
| IV.1.5. | Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | +/- | - | +/- | +/- | 0/- | +/- | + |
| IV.1.6. | Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo - Grabowo | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | +/- | - | +/- | +/- | 0/- | +/- | + |
| IV.1.7. | Budowa i remonty chodników oraz instalacja oświetlenia ulicznego i drogowego | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | + | + |
| IV.1.8. | Budowa chodnika w m. Trzemeszno w km 151+050-153+470, długość 2,42 km | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | + | + |
| IV.1.9. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Trzemeszno-Lubiń w km 154+799 – 157+455, długość 2,656 km | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | + | 0/- | + | + | 0 | + | + |
| IV.2 | Cel ekologiczny – Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.1. | Wskazywanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, takich jak np. stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowo-telewizyjne, które mogą mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
| IV.2.2. | Minimalizowanie liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji zbiorczej, ze względu na ochronę krajobrazu | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + |

Zarówno przebudowa jak i budowa nowych dróg może negatywnie oddziaływać na ludzi i niektóre komponenty środowiska. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i największe na etapie realizacji przedsięwzięcia. Zniszczeniu mogą ulec naturalne siedliska roślin, potencjalne miejsca żerowania, bytowania i rozrodu zwierząt. Infrastruktura drogowa stanowi barierę dla przemieszania się wielu gatunków zwierząt, może zwiększyć się także ich śmiertelność w wyniku kolizji drogowych. Jednak planowane działania mają charakter lokalny stąd oddziaływanie także będzie miejscowe.

Prowadzone prace budowlane wiążą się z czasowym przemieszczaniem mas ziemnych. Powstałe w trakcie prac masy winny być zagospodarowane w trakcie robót.

Inwestycje te mogą również oddziaływać negatywne jak i pozytywne na ludzi. Negatywne oddziaływanie będzie występować głównie na etapie budowy – uciążliwość nadmiernego hałasu, większe zapylenie powietrza, ogólne pogorszenie komfortu życia. Natomiast pozytywny wpływ to zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz przy zastosowaniu odpowiedniej technologii zmniejszenie poziomu hałasu.

Zintensyfikowany ruch, a przez to również większa emisja spalin mogą wpływać negatywnie na jakość powietrza. Pozytywny wpływ to zmniejszenie nadmiernego hałasu przy zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz lepsza płynność ruchu na drogach.

Nowe inwestycje liniowe wymagają zajęcia nowych powierzchni ziemi, co spowoduje trwałe zmiany oraz przekształcenia. Zmiany te również dotyczą krajobrazu ale wyremontowane drogi zwiększą estetykę gminy.

Negatywne oddziaływanie na zasoby naturalne poprzez zmniejszenie ich dostępności oraz ewentualne pogorszenie ich jakości.

Budowa dróg w pobliżu nieruchomości może obniżyć ich wartość rynkową i wpłynąć na konstrukcję budynku ze względu na oddziaływanie nadmiernego hałasu i drgań ale jednocześnie zwiększa dostępność do ciągów komunikacyjnych.

W przypadku celu ekologicznego dotyczącego pól elektromagnetycznych zaplanowane działania nie wpłyną negatywnie na poszczególne komponenty środowiska oraz zdrowie mieszkańców gminy.

Tabela 18 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego V – racjonalny system gospodarowania odpadami

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY V – RACJONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Cel ekologiczny - Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1.1. | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| V.1.2. | Wykonywanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.1.3. | Kontrole składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| V.2 | Cel ekologiczny – Rozwój systemu gospodarki odpadami i uzyskanie zakładanych w KPGO poziomów odzysku dla poszczególnych rodzajów odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.2.1. | Fundusz gminny - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | + |
| V.2.2. | Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + |
| V.2.3. | Ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu wybranych frakcji odpadów i przygotowania do ponownego użycia | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| V.2.4. | Organizowanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i budowlanych | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| V.2.5. | Likwidacja wyrobów zawierających azbest | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

W priorytecie V zadanie pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie może spowodować negatywne oddziaływanie na niektóre elementy środowiska. Dotyczy to w głównej mierze zwierząt, roślin, powierzchni ziemi i zasobów naturalnych a także ludzi. Każda nowa inwestycja może potencjalnie negatywnie wpływać na środowiska na etapie jej realizacji. Niektóre z tych oddziaływań ustąpią po zakończeniu budowy. Zniszczeniu mogą ulec naturalne siedliska roślin, potencjalne miejsca żerowania, bytowania i rozrodu zwierząt. Prowadzone prace budowlane wiążą się z czasowym przemieszczaniem mas ziemnych. Powstałe w trakcie prac masy winny być zagospodarowane w trakcie robót. Dostęp do potencjalnych zasobów naturalnych zostanie ograniczony przez nowopowstające budynki i infrastrukturę drogową. Realizacja tego zadania może również negatywnie wpływać na ludzi, szczególnie na etapie realizacji. Uciążliwy hałas maszyn budowlanych, zwiększone zapylenie powietrza oraz ograniczenia w ruchu drogowym całościowo wpływają na pogorszenie komfortu życia okolicznych mieszkańców. Mimo negatywnych oddziaływań, które będę krótkotrwałe i przejściowe, inwestycja ta przyniesie dużo korzyści. Dzięki ograniczaniu masy odpadów przekazywanej na składowiska oraz prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów nie ma potrzeby przeznaczania dużych powierzchni na budowę nowych składowisk. Zostanie ograniczone potencjalne zanieczyszczenie wód podziemnych i gleb. Krajobraz i powierzchnia ziemi nie zostaną przekształcone.

Tabela 19 Ocena ewentualnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i na człowieka zadań przewidzianych do realizacji w ramach priorytetu ekologicznego VI – edukacja ekologiczna społeczeństwa i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

| Lp. | Opis działania/przedsięwzięcia | Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obszar NATURA 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Woda i JCW | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| PRIORYTET EKOLOGICZNY VI – EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Cel ekologiczny – Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez promowanie postaw i działań proekoloegicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1.1. | Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz szkodliwości spalania odpadów i opakowań | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| VI.1.2. | Edukacja mieszkańców w zakresie skutków niewłaściwej gospodarki ściekami oraz jej wpływ na wody powierzchniowe i podziemne | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + |
| VI.1.3. | Prowadzenie stałych akcji informacyjno-edukacyjnych, w tym: drukowanie ulotek informacyjnych, zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu, wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń i organizacji proekologicznych, prowadzenie bezpłatnych szkoleń/warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa lokalnego, organizacja festynów. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| VI.1.4. | Wspieranie placówek oświatowych w zakresie organizacji edukacji ekologicznej np. konkursy dla dzieci i młodzieży | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| VI.1.5. | Akcje informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz szkodliwości azbestu na zdrowie ludzi | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| VI.1.6. | Kampanie informacyjne o możliwości ochrony powietrza, oszczędności energii i promujące nośniki czystej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| VI.1.7. | Edukacja na temat rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + |
| VI.1.8. | Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia, awarii przemysłowych | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + |
| VI.2 | Cel ekologiczny – Zapobieganie powstawania poważnych awarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.2.1. | Zadania z zakresu monitoringu i oceny środowiska wspomagające ochronę wód, powietrza atmosferycznego i gleby, ekspertyzy, opinie, rejestry i badania naukowo-wdrożeniowe | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VI.2.2. | Rozbudowa remizy OSP Kruchowo | + | + | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | + | + | + |
| VI.2.3. | Zakup armatury wodnej dla jednostki OSP Kruchowo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VI.2.4. | Modernizacja budynku przedszkola nr 1 w Trzemesznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| VI.2.5. | Modernizacja budynku przedszkola nr 2 w Trzemesznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| VI.2.6. | Monitoring i kontrola podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Edukacja ekologiczna ma na celu podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań przynosi korzyści zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego, dlatego wszystkie z zaplanowanych zadań w tym zakresie przyniosą pozytywne rezultaty.

W przypadku budowy nowych lub rozbudowy już istniejących obiektów służących bezpieczeństwu ekologicznemu (tj. remizy OSP) prawdopodobne jest wystąpienie negatywnych skutków dla środowiska, głównie na etapie realizacji inwestycji. Skutki te będą odczuwalne dla roślin i zwierząt poprzez zajmowanie ich naturalnych siedlisk, a powierzchnia ziemi zostanie trwale przekształcona i zajęta przez nowowybudowane obiekty.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Programu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

W poprzednim rozdziale zostały wskazane działania, które mogą wywoływać negatywne skutki dla środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań związanych z realizacją Programu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań obowiązujących przepisów.

Należy podjąć następujące środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko:

- zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur  oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć,

- nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Programu oraz monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników,

- ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych,

- analiza informacji o stanie i ochronie środowiska poprzez ścisłą współpracę z instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

- prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,

- edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Niektóre z zaplanowanych inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu ochrony środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych. Dlatego też przyjęto, że na tym etapie programowania wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych.

W celu zmniejszenia lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych zadań zaproponowano następujące rozwiązania.

W zakresie poprawy jakości powietrza

Negatywne oddziaływania mogą być związane z rozbudową sieci gazowej na terenie gminy oraz budowa i rozbudowa urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie przy budowie sieci gazowej należy prowadzić prace przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu tak aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń i hałasu. Prace należy prowadzić zgodnie z harmonogramem prac, w ustalonych godzinach, w porze dziennej aby nie pogorszyć komfortu życia mieszkańców.

Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny przy wykorzystaniu gazu ziemnego przyczyni się do mniejszego udziału zanieczyszczeń z palenisk indywidualnych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza. Wprowadzenie zmian w technologii grzewczej, poprzez wyeliminowanie węgla jako paliwa i zastosowanie bardziej ekologicznych źródeł energii (np. gazu ziemnego, oleju opałowego, biomasę), powinno przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (ograniczenie emisji niskiej).

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przyczyni się do wolniejszego ich zużywania i ograniczania presji na środowisko. Zrealizowanie tych postulatów ma umożliwić wykorzystywanie energii odnawialnej. Wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł przełoży się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być słoma, zrębki, brykiet drewna.

W przypadku planowania inwestycji polegających na lokalizacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza na dużych powierzchniach może prowadzić do powstania „efektu tafli wody”. Efekt ten polega na tym, że w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele słoneczne może dojść do kolizji ptaków z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może dojść do fragmentacji siedlisk i opuszczania miejsc gniazdowania. Przedsięwzięcie musi zostać tak zaprojektowane aby:

- unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych;

- w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego zaprojektowania inwestycji aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne oddziaływanie na awifaunę;

- stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału, które zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych;

- prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

- w taki sposób projektować budowę nowych linii napowietrznych i słupów aby możliwie w największym stopniu eliminować w przypadku ptaków możliwość kolizji i porażenia prądem.

Podejmując decyzję dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowych wskazane jest uwzględnienie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na wszystkie aspekty środowiskowe w tym na zdrowie i życie człowieka. Inwestycja jaką jest budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Problematyczny okazać się może wpływ inwestycji z zakresu rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, dlatego przed podjęciem decyzji lokalizacyjnej należy przeprowadzić analizę wpływu akustycznego, wpływu na awifaunę i chiropterofaunę. Przedsięwzięcie musi zostać zaplanowane w taki sposób by:

- nie znajdowało się na trasach przelotowych i miejscach żerowania dużych stad ptaków,

- nie znajdowało się w obrębie kryjówek, miejsc żerowania i lokalnych tras przelotowych nietoperzy (zgodnie z  opracowaniem pn. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”),

- znajdowały się poza cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz poza kompleksami leśnymi,

- znajdowały się poza obszarowymi formami ochrony przyrody i krajobrazu,

- nie zakłócały ciągłości systemów i łączników ekologicznych,

- nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Lokalizacja i budowa siłowni wiatrowych na terenie gminy powinna być zatem przedmiotem szczególnego traktowania i przeprowadzenia każdorazowo indywidualnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania dla środowisko, w tym na przedmiot, cele ochrony i integralność obszaru Natura 2000.

Przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska i eliminacji zagrożeń, rozwój energetyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinien ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, przyczynić się do ochrony klimatu oraz zmniejszyć presję na nieodnawialne zasoby paliw kopalnych.

Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać w porze dziennej, stosując sprawny i nowoczesny sprzęt w celu wyeliminowania nadmiernej emisji spalin i hałasu. Prace budowlane należy tak przeprowadzić aby zminimalizować możliwość niszczenia naturalnych siedlisk roślin. Jako kompensację przyrodniczą można prowadzić nasadzenia drzew i krzewów.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w § 6 ust. 1 określono zakazy w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, w § 7 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, a w § 8 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do dziko występujących ptaków. Zakazy te dotyczą:

- umyślnego zabijania,

- umyślnego okaleczania lub chwytania,

- umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych,

- transportu,

- chowu,

- zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,

- niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,

- niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

- umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień,

- zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków,

- wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

- umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,

- umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). W razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych.

Zbiorcze zestawienie sposobów zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań w przypadku przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 20 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie poprawy jakości powietrza

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Rozwój sieci gazowniczej | - zagospodarowanie mas ziemnych powstałych przy pracach do wyrównania terenu, - budowa sieci gazowniczej wzdłuż istniejącej infrastruktury drogowej, - zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań i nowoczesnego sprzętu, - prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej, - zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, - prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów, - wprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez nasadzenia drzew i krzewów. |
| Budowa nowych i rozbudowa już istniejących urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii | - szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia, - wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji, - zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań i nowoczesnego sprzętu, - prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów (jeżeli jest wskazane), - maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, - wybór odpowiedniej lokalizacji z dala od zabudowań mieszkalnych, - wprowadzanie nasadzenia drzew lub krzewów. |

W zakresie zmian klimatu

Wpływ realizacji ustaleń projektu Programu ochrony środowiska należy również przeanalizować w kontekście zmian klimatu, który niewątpliwie wpłynie na poszczególne komponenty środowiska.  Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska ale również wzrost gospodarczy.

Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile huraganu). Produkcja biomasy będzie także podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja  rolna ze względu w szczególności na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji. Jedynie w przypadku energii słonecznej można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku.

Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności  prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodne.

Transport drogowy ze względu na przestrzenny charakter jest szczególnie wrażliwy na zmieniające się zjawiska klimatyczne. Silne wiatry powodujące m.in. tarasowanie dróg i zniszczenia infrastruktury  drogowej i pojazdów mogą się w przyszłych latach nasilać. Analogiczne zmiany będzie można zaobserwować w przypadku gwałtownych opadów zarówno deszczu, jak i śniegu, których występowanie zaburza płynność transportu. Problemy związane z nasilającym się występowaniem wysokich temperatur również oddziałują negatywnie zarówno na pojazdy jak i na elementy infrastruktury drogowej.

Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także obniżenie poziomu wód gruntowych. Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują na cały kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego. Miasta zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu zagrożenie stanowią silne wiatry, które z uwagi na dużą szorstkość podłoża w miastach tracą swoją siłę (zagrożenie to może dotyczyć małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska wyspa ciepła jest efektem zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów itp.) przebiegu procesów wymiany energii między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego i smogu.

Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna.

Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Z obliczeń prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin wynika, że następuje ciągły proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. Geograficznie problem ten może w największym stopniu dotknąć województwa Wielkopolskiego. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania. Przeprowadzone analizy wskazały, że należy oczekiwać zwiększenia częstości lat ze stratami plonów wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody.

Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu usprawnienie funkcjonowania

sektora w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody.

Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z  utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w  warunkach zmian klimatu, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję  wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów.

W zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

Inwestycje w zakresie budowy wodociągów przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz do podniesienia standardu życia i zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji kanalizacyjnych spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych. Ważnym celem na najbliższe lata będzie wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i powiązanych z tym zadań przewidzianych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych działań jest niezbędna ze względu na przyjęte w Ramowej Dyrektywie Wodnej i ustawie Prawo Wodne cele środowiskowe dla jednolitych części wód. Inwestycje w rozbudowę infrastruktury sanitarnej wyeliminują lub w znaczący sposób ograniczą dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych, a to zapobiegnie pogarszaniu się stanu wszystkich wód podziemnych na terenie Gminy Trzemeszno. Jednocześnie zadania te przyspieszą osiągnięcie dobrego stanu wód w jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy. W związku z powyższym realizacja zaplanowanych działań nie spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów.

W Programie, opierając się na przepisach zawartych w ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.), zaproponowano wprowadzanie indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), zwłaszcza na terenach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty. Należy jednak pamiętać, że oddziaływanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej na etapie realizacyjnym (budowy) będzie rodzić niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców oraz pewne skutki w środowisku przyrodniczym (ingerencja na powierzchni ziemi i w środowisko wodno-gruntowe). Wymienione oddziaływania będą występować tylko w krótkim okresie czasu (realizacja), a spodziewana wartość korzyści związanych ze skanalizowaniem czy zwodociągowaniem miejscowości przewyższy wielokrotnie sumę strat ekologicznych.

Istotne dla utrzymania równowagi w stosunkach wodnych jest prawidłowe przeprowadzanie melioracji wodnych. Wpływa to na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwiają jej uprawę oraz chronią użytki rolne przed podtopieniami. Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj zjawiskiem korzystnym i do jej pozytywnych skutków można zaliczyć:

- zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w glebie, co ma podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery,

- wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co przekłada się na łagodniejszy klimat,

- wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,

- wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w szczególności złagodzenie kulminacji fal powodziowych i także głębokich niżówek.

Zaniedbania w zakresie melioracji mają niekorzystny wpływ na środowisko: zagniwanie związków roślinnych w korytach rowów i sukcesywne zamulanie powoduje zwiększenie się ilości zanieczyszczeń organicznych odprowadzanych do wód powierzchniowych, co również wpływa niekorzystnie na odpływ powierzchniowy. Odpowiednio eksploatowane systemy wodno-melioracyjne na terenach dolinowych kształtują zasoby małej retencji oraz jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Poprzez odwadnianie terenów rowami następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, zwiększa się zdolność retencyjna profilu i następuje wyrównanie przepływu w rzekach. Dodatkowe ilości deszczu spływają dzięki sieci melioracyjnej szybciej.

W wyniku melioracji następuje powolna, ale istotna zmiana struktury i poprawa właściwości fizycznych gleby, która staje się bardziej przewiewna, przepuszczalna i ma większą zdolność retencjonowania wody. Gleby mają większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ powierzchniowy powodujący erozje i zagrożenie powodziowe.

Odbudowa cieków wodnych może spowodować ingerencję w środowisko życia roślin i zwierząt. Szczególną ostrożnie należy prowadzić prace przy inwestycjach zlokalizowanych na obszarach chronionych – Natura 2000.  Prace należy przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem masowych migracji płazów oraz poza okresem tarła ryb, jeżeli takie zidentyfikowano w granicach planowanych inwestycji. Należy zminimalizować ryzyko zniszczenia cennych siedlisk roślin, poprzez prowadzenie prac terenowych z zajęciem jak najmniejszych powierzchni obszaru, a zastosowany sprzęt powinien być nowoczesny aby dodatkowo nie zanieczyszczał środowiska.

Tabela 21 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłowo - Etap I | - prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano ich obecność i takie działania są uzasadnione), - racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów, - sprawne przeprowadzenie prac, - stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska - wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), - w przypadku kolizji z terenami zieleni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową w pobliżu której prowadzone są prace, - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, - nasadzanie drzew w celu kompensacji przyrodniczej, - przeprowadzenie prób szczelności nowej sieci wod-kan. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej "Osiedle Wysokie" w Trzemesznie |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno - część miejska |  |
| Montaż szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Miława |  |
| Konserwacja urządzeń melioracyjnych | - uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas realizacji inwestycji, - wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac, - w przypadku lokalizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000 – stosowanie się do zaleceń uwzględnionych w Planach działań ochronnych dla obszarów Natura 2000, - ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko, - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych, - prowadzenie prac budowlanych w określonym czasie – poza okresem lęgowym i tarła ryb. |
| Utrzymanie rzek i kanałów oraz eksploatacja urządzeń piętrzących |  |
| Odbudowa cieku Kanał Fosa w km 0+000 – 1+500 i 2+300 – 8+330, długość 7,53 km |  |

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych

Istotne z punktu widzenia ochrony przyrody są przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i związane są z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni przyrodniczej. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w głównej mierze polegają na poprawie i rozbudowie bezpiecznej infrastruktury dydaktycznej w obrębie obszarów cennych przyrodniczo.

Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do trwałego zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt. Należy unikać nadmiernego hałasu, a wykorzystywany sprzęt powinien być nowoczesny i sprawny aby nie dopuścić do zanieczyszczenia powietrza, gleb lub wód.

W celu zachowania różnorodności biologicznej obszarów chronionych, przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków należy zachować różnorodność genetyczną roślin, zwierząt i grzybów, przywracać drożność korytarzy ekologicznych zarówno korytarzy lądowych jak i wodnych, opracować plany ochrony dla obszarów chronionych oraz zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody i krajobrazu, aby miała poszanowanie dla dziedzictwa przyrodniczego regionu.

Miejsca udostępniane dla turystów na obszarach cennych przyrodniczo powinny być odpowiednio wyposażone i przystosowane tak aby ograniczyć możliwość powstania negatywnych skutków dla środowiska np. ustawienie koszy na śmieci, odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Realizacja zaplanowanych działań w ramach zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi przyniesie pozytywne efekty dla środowiska i ludzi. Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych przyniesie pozytywne efekty w postaci zmniejszenia uciążliwości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin na środowisko wodne. Odpowiednio przeprowadzana rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych przywróci ich funkcjonalność, poprawi krajobraz, zmniejszy negatywny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz podniesie walory estetyczne i przyrodnicze.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby zapobiegania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań zaplanowanych w ramach priorytetu – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Tabela 22 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Tworzenie, utrzymanie i konserwacja przyrodniczych ścieżek dydaktycznych | - wykonywanie prac ziemnych przy użyciu nowoczesnego sprzętu o obniżonej emisji spalin i hałasu, - przeprowadzania prac poza okresem lęgowym, - zaplanowanie przebiegu nowych ścieżek dydaktycznych tak aby zniszczeniu uległy jak najmniejsze powierzchnie siedlisk roślin oraz omijanie miejsc bytowania i rozrodu zwierząt, - wprowadzenie nowych zalesień lub zakrzewień w celu kompensacji przyrodniczej, - zaplanowanie przebiegu nowych ścieżek dydaktycznych wzdłuż istniejącej już infrastruktury, - dostosowanie ścieżek do ruchu turystycznego tj. postawienie koszy na śmieci, odpowiednie oznakowanie, wprowadzenie zakazów i nakazów. |

W zakresie zmniejszenia uciążliwości hałasu i ochrony mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi

W celu ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki przeprowadzane będą modernizacje i przebudowy dróg.

Modernizacje, przebudowy i budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych niosą ze sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne odnoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi, które mogą obejmować: poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciążenia istniejących odcinków dróg i skrzyżowań, zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania drogi, możliwość skoncentrowania ruchu pojazdów ciężkich na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe otoczenie, pobudzenie aktywności gospodarczej osiedli i miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczy używanego sprzętu (hałas, emisja spalin, wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze wieczornej). Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają: zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek), sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy; ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji.

Szczególne ostrożnie należy prowadzić prace na terenach cennych przyrodniczo (obszary Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu) tak aby nie zniszczyć siedlisk roślin, miejsc lęgowych zwierząt, korytarzy migracji.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas prowadzenia robót, sugeruje się rozważenie podjęcia środków zaradczych dla skutecznego uspokojenia ruchu oraz ewentualne odgrodzenie chodnika od jezdni.

Realizowanie inwestycji drogowych związane jest również z prowadzeniem nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które mają za zadanie wyciszać hałas drogowy, ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje  odwadniające, wody opadowe odprowadzane są zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim otoczeniu jego źródła (np. stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej). Dlatego, aby ograniczać negatywne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, konieczne jest rozważanie problematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na etapie planowania przestrzennego (przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji). Istotne jest by z jednej strony ograniczyć rozwój zabudowy w sąsiedztwie źródeł promieniowania elektromagnetycznego, a z drugiej strony zabezpieczyć tereny zabudowy mieszkaniowej przed lokalizowaniem tych źródeł w ich najbliższym sąsiedztwie.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby zapobiegania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań zaplanowanych w ramach priorytetu ekologicznego IV – zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi.

Tabela 23 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie zmniejszenie uciążliwości hałasu

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Budowa ścieżek rowerowych, prowadzenie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach gminnych | - ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów, ekranów akustycznych itp., - stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku, - organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas, - stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. - stosowanie tzw. cichych nawierzchni, - ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko, - racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów, - sprawne przeprowadzenie prac, - stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska, - wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to uzasadnione), - w przypadku kolizji z terenami zielni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz z ich bryłą korzeniową w pobliżu której prowadzone są prace, - ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z planowaną inwestycją, - wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac, - prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano ich obecność i takie działania są uzasadnione), - zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu na czas prac, - prowadzenie prac w porze dziennej, - nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. |
| Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy XX lecia PRL |  |
| Zagospodarowanie terenu wsi Lubiń i wykonanie chodnika |  |
| Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów |  |
| Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo - Grabowo |  |
| Budowa i remonty chodników oraz instalacja oświetlenia ulicznego i drogowego |  |
| Budowa chodnika w m. Trzemeszno w km 151+050-153+470, długość 2,42 km |  |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Trzemeszno-Lubiń w km 154+799 – 157+455, długość 2,656 km |  |

W zakresie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami

Do najważniejszych celów, przyjętych w Programie, związanych z poprawą warunków środowiska w zakresie gospodarki odpadami (zwłaszcza komunalnymi) należą: wykonanie zadania pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, dalszy rozwój systemu  selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczanie masy odpadów przekazywanej na składowiska.

Realizacja zadania pn System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wiąże się z negatywnymi skutkami dla środowiska. Dlatego w trakcie realizacji inwestycji należy wykorzystywać nowoczesny sprzęt budowlany, który ograniczy emisję hałasu i spalin do powietrza, powstałe masy ziemi należy odpowiednio zagospodarować, a w dni suche i wietrzne plac budowy polewać wodą w celu ograniczenia zapylenia powietrza. Prace powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem, w porze dziennej oraz przestrzegając zasad BHP. Ewentualne straty w środowisku należy skompensować na przykład poprzez nowe nasadzenia drzew.

Pozytywne efekty realizacji Programu trzeba wiązać z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, co zapewni wyższy poziom odzysku surowców oraz zmniejszy presję związaną z eksploatacją zasobów przyrodniczych. Eliminacja dzikich wysypisk odpadów przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych i ograniczenia zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem gleby i wód podziemnych. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wytycznych zwartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399), powinno pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów, na eliminację nielegalnego pozbywania się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy wytworzonych odpadów.

Tabela 24 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie | - wykonywanie prac ziemnych przy użyciu nowoczesnego sprzętu o obniżonej emisji spalin i hałasu, - zagospodarowanie mas ziemnych, - przeprowadzania prac poza okresem lęgowym, - wprowadzenie nowych zalesień lub zakrzewień w celu kompensacji przyrodniczej |

W zakresie powstawania poważnych awarii i minimalizowania ich skutków

Istotne jest prowadzenie działań mających na celu wykreowanie właściwych zachowań lokalnego społeczeństwa w sytuacji wystąpienia poważnych awarii, co potencjalnie może się przyczynić do ograniczenia niebezpieczeństwa wystąpienia szkód w środowisku.

Potencjalne poważne awarie (przemysłowe, przewóz substancji niebezpiecznych) można ograniczyć lub zminimalizować już na etapie planowania danej inwestycji wybierając lokalizację oraz odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

W przypadku budowy nowych obiektów służących bezpieczeństwu ekologicznemu (tj. strażnicy OSP) prawdopodobne jest wystąpienie negatywnych skutków dla środowiska, głównie na etapie realizacji inwestycji. Skutki te będą odczuwalne dla roślin i zwierząt poprzez zajmowanie ich naturalnych siedlisk, a powierzchnia ziemi zostanie trwale przekształcona i zajęta przez nowowybudowane obiekty. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie należy prowadzić prace zgodnie z harmonogramem prac, stosować nowoczesny sprzęt emitujący mało hałasu i spalin, prace prowadzić w porze dziennej, ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów oraz w odpowiedni sposób je zagospodarować. Ewentualne zniszczenia przyrody należy zrekompensować poprzez nasadzenia drzew i krzewów.

Zbiorcze zestawienie sposobów zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań w przypadku zadania polegającego na rozbudowie remizy OSP Kruchowo, przestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 25 Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań zadań w zakresie powstawania poważnych awarii

| Zadanie | Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań |
| --- | --- |
| Rozbudowa remizy OSP Kruchowo | - stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska, - uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas realizacji inwestycji, - prowadzenie prac poza okresem lęgowym i rozrodczym, - nasadzanie drzew lub krzewów w celu kompensacji przyrodniczej, - zabezpieczenie rosnących drzew w pobliżu prowadzonych prac, - racjonalna gospodarka materiałami (minimalizacja powstających odpadów). |

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu środowiska na terenie Gminy Trzemeszno, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z innymi dokumentami strategicznymi, a w szczególności z Polityką Ekologiczną Państwa oraz z dokumentami przyjętymi na szczeblu regionalnym tj. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015, oraz szczeblu lokalnym tj. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2009-2018. W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia.

Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Jako warianty alternatywne dla zaplanowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi.

Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie to przede wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich środków na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje.

Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny oddziaływania. W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych.

Znaczna część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ. W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki zaradcze, w tym alternatywne rozwiązania kluczowych problemów, będą szczegółowo przeanalizowane 
pod kątem konkretnej inwestycji.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Według zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaleń Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako oddziaływanie transgraniczne określa się "jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników”.

Ustalenia Programu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze Gminy Trzemreszno, a zasięg ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Program ochrony środowiska Gminy Trzemeszno został opracowany przy uwzględnieniu założeń przedstawionych w dokumentach strategicznych o charakterze wspólnotowym i krajowym tj.:

- Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej,

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 rok,

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SKR),

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),

- Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA).

Wykorzystano również dokumenty przyjęte na szczeblu regionalnym i lokalnym dotyczącym Gminy Trzemeszno tj.:

- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015,

- Plan gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017,

- Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Trzemeszna.

Prognoza została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownie do współczesnej wiedzy, do stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Do opracowania wykorzystano dane uzyskane z jednostek zajmujących się ochroną środowiska tj.:

- Urząd Miejski Trzemeszna,

- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW),

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie (PSSE),

- Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy (OSCHR),

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (WZMiUW),

- Nadleśnictwo Gołąbki,

- Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie(PZD),

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W Prognozie szczegółowo opisano aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Trzemeszno. Na terenie gminy badaniem gleb w 2010 roku zajmował się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W punkcie kontrolnym w Popielewie stwierdzono glebę średnio dobrą (klasa bonitacyjna III b), o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 4 (żytni bardzo dobry). Nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz zanieczyszczenia siarką. Radioaktywność gleb pozostawała na poziomie typowym dla gleb rolniczych nieskażonych. Analizy oznaczonych metali śladowych (cynku, miedzi, niklu, kadmu, ołowiu) wykazały ich naturalną zawartość, czyli stopień 0 zanieczyszczenia gleb. Nie stwierdzono także zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.

Na jakość powietrza na terenie gminy główny wpływ ma emisja punktowa, która związana jest głównie z funkcjonującymi zakładami przemysłowymi. Na podstawie wydanych decyzji i pozwoleń wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń wynosi 138244,297137 Mg/rok. Emisja powierzchniowa to głównie emisji z palenisk domowych, w których jako źródło ciepła wykorzystuje się węgiel. Dużym problemem jest również spalanie odpadów komunalnych w piecach. Natomiast emisja liniowa pochodzi głównie z transportu drogowego i jest największa wzdłuż dróg przebiegających przez teren gminy tj. drogi krajowej nr 15 oraz dróg powiatowych. Według nowego podziału na strefy Gmina Trzemeszno podlega pod strefę wielkopolską. W 2013 roku strefa ta ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji PM10 przypisano klasę C. Odnotowano również podwyższone stężenia benzo(a)pirenu przekraczające poziom docelowy, dlatego strefę zaliczono do klasy C. W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefę zaklasyfikowano do klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu zaliczono do klasy D2. W wyniku oceny za rok 2013 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin strefę wielkopolską zaliczono do klasy A.

Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone były w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W latach 2010-2013 oceny stanu JCW płynących na terenie Gminy Trzemeszno nie wykonano. Badania były prowadzone w pozostałych gminach powiatu gnieźnieńskiego i we wszystkich badanych punktach stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny. Stan chemiczny badany był tylko w JCW Wrześnica, gdzie był poniżej stanu dobrego. Stan końcowy wód oceniono jako zły. W przypadku jezior ostatnie badania na terenie gminy były prowadzone w 2011 i 2012 roku na czterech jeziorach. We wszystkich przebadanych jeziorach stan wód oceniono jako zły. Ostatnie badania wód podziemnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego były prowadzone w 2012 roku, a najbliższe punkty pomiarowo-kontrolne znajdowały się w Gnieźnie, gdzie jakość badanych wód mieściła się w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości).

Ostatnie pomiary hałasu były przeprowadzone w 2012 roku, a najbliższe punkty pomiarowe znajdowały się w Gnieźnie. Na terenie Gminy Trzemeszno nie były prowadzone badania poziomu pól elektromagnetycznych. Punkty pomiarowo kontrolne znajdowały się w pozostałych gminach powiatu gnieźnieńskiego. Zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu wynoszącego 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz.

W Prognozie analizowany jest wpływ zaplanowanych w Programie ochrony środowiska działań i inwestycji na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców Gminy Trzemeszno. Działania inwestycyjne obejmują lata 2015-2018 oraz perspektywę na lata 2019-2022.

Na podstawie uzyskanych danych dokonano oceny stanu środowiska przyrodniczego gminy i określono sześć priorytetów ekologicznych, które pomogą w osiągnięciu lepszego lub utrzymaniu aktualnego stanu środowiska. Każdy priorytet ekologiczny składa się z kilku celów ekologicznych, w zakresie których zaplanowano konkretne działania i inwestycje. Poniżej przedstawiono priorytety i cele ekologiczne przyjęte w Programie ochrony środowiska dla Gminy Trzemeszno:

Priorytet ekologiczny I – Poprawa jakości powietrza

Cele ekologiczne

- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych,

- Wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej

Priorytet ekologiczny II – Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych

Cele ekologiczne:

- Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,

- Budowa i modernizacja systemu zaopatrywania ludności w wodę oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej,

- Ochrona mieszkańców przed podtopieniami i suszą

Priorytet ekologiczny III – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

Cele ekologiczne:

- Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych,

- Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej

Priorytet ekologiczny IV – Zmniejszenie uciążliwości hałasu i ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi

Cele ekologiczne:

- Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych,

- Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych

Priorytet ekologiczny V – Racjonalny system gospodarowania odpadami

Cele ekologiczne:

- Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,

- Rozwój systemu gospodarki odpadami i uzyskanie zakładanych w KPGO poziomów odzysku dla poszczególnych rodzajów odpadów

Priorytet ekologiczny VI – Edukacja ekologiczna społeczeństwa i poprawa bezpieczeństwa

Cele ekologiczne:

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez promowanie postaw i działań proekologicznych,

- Zapobieganie powstawania poważnych awarii.

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ zaplanowanych zadań na poszczególne elementy:

- Obszary Natura 2000,

- Różnorodność biologiczna,

- Ludzie,

- Zwierzęta,

- Rośliny

- Woda i jednolite części wód,

- Powietrze,

- Powierzchnia ziemi,

- Krajobraz,

- Klimat,

- Zasoby naturalne,

- Zabytki,

- Dobra materialne.

Oddziaływania poszczególnych zadań na środowisko i zdrowie ludzi może być pozytywne lub negatywne, krótko- średnio- lub długoterminowe, pośrednie lub bezpośrednie oraz stałe i chwilowe.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Analiza wpływu realizacji zaplanowanych zadań w ramach Programu pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania na środowisko zaplanowanych działań zdecydowanie przeważają nad negatywnymi.

Wśród zadań, które mogą spowodować negatywne oddziaływanie na ww. komponenty środowiska, należy wymienić:

- tworzenie i utrzymanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

- rozwój sieci gazowniczej,

- budowa i rozbudowa instalacji i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,

- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej,

- budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,

- odbudowa cieku Kanał Fosa,

- konserwacja urządzeń melioracyjnych,

- utrzymanie rzek i kanałów oraz eksploatacja urządzeń piętrzących

- budowa i remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych,

- System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

- rozbudowa remizy OSP Kruchowo.

Negatywne skutki realizacji ww. inwestycji będą odczuwalne głównie dla roślin i zwierząt, na powierzchnię ziemi, a w niektórych przypadkach również na powietrze i klimat, wodę oraz zdrowie i komfort życia mieszkańców gminy. Uciążliwości te będą występować głównie na etapie realizacji inwestycji i część z nich zostanie wyeliminowana na etapie eksploatacji.

Zdecydowaną większość stwierdzonych negatywnych oddziaływań można wyeliminować poprzez stosowanie odpowiednich działań minimalizujących oraz zastosowanie procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Wśród rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne oddziaływanie należy wymienić: stosowanie odpowiedniego i nowoczesnego sprzętu, wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem prac, stosowanie kompensacji przyrodniczej przez nasadzanie drzew i krzewów, zajmowanie możliwie najmniejszej przestrzeni pod inwestycje, wykonywanie prac poza okresem lęgowym ptaków. Przede wszystkim należy przestrzegać obowiązujące przepisy prawne i wytyczne realizacji inwestycji.

Na podstawie wykonanych analiz nie stwierdzono możliwości występowania oddziaływań transgranicznych związanych z realizacją Programu.

W przypadku, gdy Program nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie również na zdrowie mieszkańców Gminy Trzemeszno.

# Wykorzystane materiały

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2010

- „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2013 rok” Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2012

- Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2012” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” Wylegała P., Kuźniak S., Dolata P. T. (2008), WBPP, Poznań,

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego

- Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

- „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

- „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy,

- „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych” Stryjecki M., Mielniczuk K., GDOŚ Warszawa 2011.

http://natura2000.gdos.gov.pl/

http://www.golabki.torun.lasy.gov.pl/

„Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013” WIOŚ Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, pismo nr ON.HK. 0732.9.2014 z dn. 19.11.2014

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismo nr ZI-0402/65/993/14 z dn. 10.1202014r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, pismo nr PZ.077.55.1.2014 z dn. 27.11.2014r.

Polskie Towarzystwo Ochrony „Salamandra” oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, wersja II, grudzień 2009 r.