Sykal  sykal.pl

|  |  | PRZEDMIAR OFERTOWY 000-00-064 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa robót: |  | Przebudowa drogi gminnej Lubiń - Wydartowo - Duszno ETAP 1 |  |  |  |
| Inwestor: |  | .......... |  |  |  |
| PRZEDMIAR 000-00-064 |  | Strona 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | SYKAL-003357 |  |
| S Y M B O L DZ POZ P O Z Y C J I |  | N A Z W A JEDN P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J MIARY |  | ILOŚĆ |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | 10 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą |  | km |  | 0,980 |
| 2 | Poszerzenie dróg |  |  |  |  |

2	10	KNR	 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	 m³	85,800

|  |  | Lp Nazwa Obliczenie ilości 1 858,0*0,10 |  |  |  |  | 85,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 20 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 |  |  | m² |  | 858,000 |
| 2 |  | 30 KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm |  |  | m² |  | 858,000 |
| 3 |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  | KNR 231-01-07-02-00 Profilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy (wraz z poszerzeniem) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kruszywem łamanym twardym (np. melafir, gabro, granit, bazalt) z zagęszczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  | mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm | m³ | 683,700 |  |
|  |  |  | Lp | Nazwa Obliczenie ilości |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Ciąg główny 980,0*4,6*0,15 |  | 676,200 |  |
|  |  |  | 2 | Łuki 50,0*0,15 |  | 7,500 |  |
| 3 | 20 |  | KNR | 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego twardego (np. melafir, gabro, |  |  |  |
|  |  |  |  | granit, bazalt) grub 8 cm | m² | 4558,000 |  |

|  |  | Lp Nazwa | Obliczenie ilości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Ciąg główny | 980,0*4,6 |  | 4508,000 |
|  |  | 2 Łuki | 50,0 |  | 50,000 |
| 4 | Nawie | rzchnie ulepszone |  |  |  |

4	10	KNR	 231-10-04-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	 m²	4558,000

Lp	Nazwa	Obliczenie ilości

- Ciąg główny	980,0*4,6 	4508,000

- Łuki	50,0 	50,000

4	20	KNR	 231-10-03-02-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	 m²	4558,000

Lp	Nazwa	Obliczenie ilości

- Ciąg główny	980,0*4,6 	4508,000

- Łuki	50,0 	50,000

4	30	KNR	 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm (AC11W)	 m²	4068,000

Lp	Nazwa	Obliczenie ilości

- Ciąg główny	980,0*4,1 	4018,000

- Łuki	50,0 	50,000

4	40	KNR	 231-10-03-02-00 Skropienie warstwy wiążacej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	 m²	4068,000

Lp	Nazwa	Obliczenie ilości

- Ciąg główny	980,0*4,1 	4018,000

- Łuki	50,0 	50,000

4	50	KNR	 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm (AC11S)	 m²	3970,000

Lp	Nazwa	Obliczenie ilości

- Ciąg główny	980,0*4,0 	3920,000

- Łuki	50,0 	50,000

- 60	KNR	 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna (AC11S) - dodatek za 1 cm	 m²	3970,000 PRZEDMIAR  000-00-064	Strona 2

|  | Lp Nazwa | Obliczenie ilości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Ciąg główny | 980,0*4,0 |  | 3920,000 |
|  | 2 Łuki | 50,0 |  | 50,000 |
| 5 | Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |  |

- 10	KNR	 231-14-01-01-00 Uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym (wraz z kosztem zakupu gruntu)	 m³	590,000

5 20 KNR 231-14-01-04-00 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym twardym (np. melafir, grabro, granit, bazalt) frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy 8 cm m³ 117,600

|  | Lp Nazwa | Obliczenie ilości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | (980,0*0,75*2)*0,08 |  | 117,600 |
| 6 | Oznakowanie |  |  |  |
| 6 | 10 KNR 231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych |  | szt | 3,000 |
| 6 | 20 KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego (znak A7, A6b, A6c) |  | szt | 3,000 |