OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY - GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora:

- normy,

- wizja lokalna istniejącego budynku

- dokumentacja fotograficzna

2.CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku, w związku z zamiarem przebudowy i rozbudowy.

3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 LOKALIZACJA

Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 158/2 oraz 129/3 w m. Trzemeszno przy placu Kościeszy-Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno.

Dojazd do budynku drogą utwardzoną. Teren wokół budynku również utwardzony. Istniejący budynek  posiada wejście i wjazd od strony placu Kościeszy-Kosmowskieg.

Budynek wolnostojący o kształcie zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjny niski - wysokość od poziomu terenu wynosi ok. 7,70m, przekryty dachem płaskim.

3.1 OPIS BUDYNKU

Budynek objęty opracowaniem to obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej wzbogaconej o elementy żelbetowe.

Budynek dwukondygnacyjny, niski  (N < 12m) – wysokość od poziomu terenu wynosi 7,70m, przykryty dachem płaskim – stropodach wykonany jako strop gęsto żebrowy przykryty warstwami izolacyjnymi oraz pokryty papą termozgrzewalną.

Konstrukcję budynku stanowią murowane ściany dwuwarstwowe, warstwa nośna murowana z cegły ceramicznej pełnej grubości 35cm. Stropy między kondygnacyjne wykonane jako stropy gęsto żebrowe. Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi znajdują się nadproża. Ściany nośne wewnętrzne budynku grubości  35 cm wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm. Stolarka drzwiowa i okienna– PCV.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy					  541,30 m2

- powierzchnia całkowita					  1082,60m2

- kubatura						             4168,00 m3

- wysokość budynku 					                     7,7 m

4.OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW.

Ocena stanu technicznego została przeprowadzona na podstawie oględzin budynku z dnia 29.11.1016 oraz 16.10.2017.

4.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

4.1.1 FUNDAMENTY

Podczas wizji lokalnej dokonano kontroli stanu ścian fundamentowych. Kontrole przeprowadzono po przez oględziny ścian nośnych przyziemia z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku.

Na ścianach przyziemia nie widać pęknięć ani zarysowań świadczących o nieprawidłowej pracy lub nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Na ścianach nie widać również śladów zawilgocenia – jedynie od strony północnej zauważono nalot spowodowany bliskością zieleni.

Stan techniczny konstrukcji fundamentów - dobry

4.1.2 ŚCIANY

Ściany nośne budynku niespękane bez odchyleń od pionu. Nadproża okienne również bez spękań.

Stan techniczny konstrukcji ścian – dobry.

4.1.3 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

Elementy żelbetowe nie wykazują nadmiernych ugięć ani zarysowań świadczących o przeciążeniu konstrukcji oraz jej nieprawidłowej pracy. Na konstrukcji nie zaobserwowano znaczących uszkodzeń mechanicznych i odsłonięcia zbrojenia. Praca konstrukcji jest poprawna.

Stan techniczny konstrukcji żelbetowej – dobry.

4.1.4 KONSTRUKCJA STROPODACHU

Konstrukcja stropodachu – stropodach wykonany jako strop gęstożebrowy pokryty warstwami izolacji – styropapy z odpowiednimi spadkami. Nie wykazuje ugięć, spękań ani zawilgocenia.

Pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej, szczelne, nie wykazuje oznak większego zużycia.

Stan techniczny konstrukcji stropodachu – dobry.

Stan techniczny pokrycia dachu – dobry.

4.1.5  STROPY

Strop nad parterem wykonany jako strop gęstożebrowy. Bez oznaki spękań czy ugięć.

Stan techniczny stropu nad parterem: dobry

4.1.6  TYNKI WEWNĘTRZNE

Tynki na parterze i piętrze nie posiadają znaczących ubytków, występują delikatne spękania, powłoki malarskie miejscowo zabrudzone.

Stan techniczny tynków wewnętrznych: zadowalający

4.1.7  TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynki zewnętrzne - nie występują odspojenia czy spękania – tynki zabrudzone z widocznym nalotem.

Stan techniczny tynków zewnętrznych – zadowalający.

4.1.8 PODŁOGI

Warstwy wykończeniowe w znacznej części budynku wykazują duże zużycie. Okładziny w stanie niezadowalającym, nie wykazują zawilgocenia.

Stan techniczny posadzek: niezadowalający.

4.1.9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV – bez oznak zużycia, lecz bez odpowiednich współczynników przenikalności. Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz drewniana (drzwi wewnętrzne), drzwi zewnętrzne przeszklone – szczelne – stolarka bez odpowiednich współczynników przenikalności. Parapety stalowe – bez uwag.

| Stan techniczny stolarki okiennej – dobry. |  |
| --- | --- |

Stan techniczny stolarki drzwiowej – zadowalający.

4.1.10 KOMINY

Kominy ponad dachem w stanie zadowalającym – remontowane podczas zmiany pokrycia.

Stan techniczny kominów- zadowalający.

4.1.11 ORYNNOWANIE I OPIERZENIE

Orynnowania i opierzenia w stanie dobrym. Wskazują na remont przeprowadzony wraz z pokryciem dachu.

Stan techniczny opierzenia i orynnowania – dobry.

5. OGÓLNA OCENA BUDYNKÓW

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku nie budzi zastrzeżeń i nie grozi użytkowaniu.

Budynek nadaje się do planowanej przebudowy i rozbudowy.

6. ZALECENIA KOŃCOWE

a) Budynek nie wymaga prac remontowych przed przystąpieniem do rozbudowy i przebudowy.

Opracowanie:

tech. Andrzej Grzyb

nr upr. BN-8386/39/84

mgr inż. Błażej Smok