## Spis zawartości projektu budowlanego:

Spis zawartości projektu budowlanego:	2

Spis rysunków- Etap 1 – część 1	3

Załączniki	3

Spis opracowań projektu wykonawczego-  Etap 1 – część 1	3

1	Dane ogólne	4

1.1	Przedmiot inwestycji.	4

1.2	Podstawa opracowania:	4

1.3	Przedmiot i zakres opracowania	5

1.4	Opis stanu istniejącego.	5

1.4.1	Opis ogólny	5

1.4.2	Istniejąca zabudowa  bezpośrednio sąsiadująca – Budynek OSP	6

1.4.3	Istniejące przyłącza:	6

1.4.4	Istniejące przyłącza w obrębie Etapu 1	6

1.5	Projektowane zagospodarowanie.	7

1.5.1	Opis zagospodarowania terenu ( wszystkie etapy- wprowadzenie):	7

1.5.2	Opis zagospodarowania terenu ( Etap 1, cześć 1):	8

1.5.3	Projektowane przyłącza ( wszystkie etapy- wprowadzenie):	8

1.5.4	Projektowane przyłącza ( Etap 1 cześć 1)	8

1.6	Zestawienie powierzchni ( całościowe – wszystkie etapy ).	9

1.6.1	Zestawienie powierzchni ( Etap 1- cześć 1 opracowania ).	10

1.7	Informacja dot. wpisu do rejestru zabytków i ochrony na podstawie MPZP.	10

1.8	Wpływ eksploatacji górniczej.	10

1.9	Informacja ws. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów.	10

1.10	Informacje wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.	10

2	Opis projektowych rozwiązań architektoniczno- budowlanych- Etap 1	10

2.1	Założenia ogólne	10

2.2	Wykaz przewidzianych robót- Etap 1	10

2.3	Roboty przygotowawcze	11

2.4	Kolejność wykonywania robót budowlanych	12

## Spis rysunków- Etap 1 – część 1

Architektura

Z11 – Zagospodarowanie terenu 1:200                                    str.14

## Załączniki

Decyzje oraz zaświadczenia Projektantów	  str. 15

## Spis opracowań projektu wykonawczego-  Etap 1 – część 1

- Architektura                                                                            TOM 1

- Konstrukcja                                                                            TOM 2

- Instalacje sanitarne zewnętrzne                                             TOM 3

- Instalacje elektryczne zewnętrze                                           TOM 4

- Projekt drogowy                                                                     TOM 5

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- ETAP 1- CZĘŚĆ 1

# Dane ogólne

## Przedmiot inwestycji.

Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno-usługowego budynku Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. ETAP 1- CZĘŚĆ 1

Adres inwestycji:

Trzemeszno, przy ul. Tumskiej 6

dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obręb 0004, jedn. ewid. 300309_4

Inwestor:

GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

## Podstawa opracowania:

- -Zlecenie Inwestora.

- -Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku

- -Uzgodnienia z Inwestorem

- -Uzgodnienia międzybranżowe

- -Uchwała nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r.

- -Uchwała nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna.

- -Mapa do celów projektowych - skala 1: 500.

- -Obowiązujące akta prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.  poz. 1202) z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717), tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778 z późn. zm.;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690), tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z późn. zm.

- -Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego  administracyjno- usługowego budynku - Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą  o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną”. opracowanie z 12.2018r.

- - Pozwolenie na budowę nr…… z dnia……

## Przedmiot i zakres opracowania

- Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę oraz przebudowę  wraz częściową zmianą funkcji istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.      W związku z faktem, iż wszelkie prace prowadzone będą w czynnym obiekcie    w którym mieszka także 5 osobowa rodzina,  założono etapowanie prac budowlanych , które uzgodniono z Inwestorem. Niektóre etapy od 2-7 będzie można wykonywać jednocześnie po uzgodnieniu z Inwestorem i po ustaleniu zamiennego ruchu pieszego i kołowego. Należy mieć na względzie iż budynek Ochotniczej Straży pożarnej jest dostępny całą dobę ze względu na akcje ratownicze.

- Niniejsze opracowanie przedstawia zakres prac przewidzianych w Etapie                    1- Część 1, który zakłada wykonanie wybranych elementów konstrukcyjnych , instalacyjnych oraz drogowych oraz cześć prac przygotowawczych, które są konieczne do wykonania pozostałych etapów zawartych w 2 części opracowania.

- Wszelkie prace budowlane objęte niniejszym zakresem obejmują przede wszystkim działki 173/3 i 173/4, w obrębie których zaprojektowano nowy budynek z funkcją garażową i biurową oraz zagospodarowanie terenu wraz z fragmentem placu manewrowego dla pojazdów pożarniczych.

- Szczegółowy opis prac budowlanych w dalszej części opracowania oraz zgodnie z projektami wykonawczymi  branżowymi.

## Opis stanu istniejącego.

### Opis ogólny

- Inwestycja obejmuje działki nr 173/3, 173/4, 183, 104 znajdujące się                             w miejscowości Trzemeszno przy ul. Tumskiej 6. Właścicielem działek jest Inwestor – Gmina Trzemeszno, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, 62-240 Trzemeszno.

- Zakres prac przewidzianych w etapie 1- cześć 1 obejmuje przede wszystkim działki 173/3 , 173/4 oraz fragment działki 183

- Teren objęty opracowaniem etapu 1 graniczy bezpośrednio z istniejącym budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej ( działka nr 183) od strony północno-wschodniej. Od strony południowo-zachodniej teren objęty opracowaniem graniczy z parkingiem parafialnym (działka nr 173/1), którego właścicielem jest Kościół - parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Od strony północno- zachodniej działka graniczy z działką nr 173/5, której właścicielem jest Skarb Państwa - Agencja Rolna Skarbu Państwa. Od strony południowo-wschodniej działka graniczy bezpośrednio z ulicą Tumską, której zarządcą jest Gmina Trzemeszno.

- Teren objęty opracowaniem ma nieregularny kształt i wysokość. W najwyższym punkcie teren znajduje się na wysokości 108,12 m.n.p.m.  Nachylenie terenu następuje w stronę jeziora Tumskiego, gdzie znajduje się najniższy punkt terenu-107,64 m.n.p.m. Działka objęta zakresem porośnięta jest zielenią niską w postaci  zróżnicowanych traw.

- W związku z faktem iż istniejąca nawierzchnia jezdna placu manewrowego na sąsiedniej działce -183 , znajduje się na niższym poziomie niż działka objęta niniejszym opracowaniem, na granicy działek znajduje się betonowe , prefabrykowane ogrodzenie mające za zadanie ograniczyć spad masy ziemnej.

- W obrębie działki znajdują się także cztery garaże – trzy blaszane oraz jeden murowany , które zgodnie z pracami przewidzianymi w tym etapie wraz                           z betonowym ogrodzeniem są przewidziane do demontażu.

- Powierzchnia terenu objęta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m2   (Przewidziane do przekształcenia)

### Istniejąca zabudowa  bezpośrednio sąsiadująca – Budynek OSP

- Istniejący budynek OSP, objęty opracowaniem (część 2 opracowania), znajduje się na działkach  104, 183 i częściowo na działce 173/3 (jednocześnie w granicach zapisów dwóch planów miejscowych.

- Budynek, niegdyś siedziba elektrowni miasta Trzemeszna, został przystosowany do prowadzenia działalności pożarniczej  po 1957 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny, zbudowany na planie zbliżonym do litery „T”. Zlokalizowany jest w głębi działki i bezpośrednio graniczny z dwoma budynkami – od południowo – wschodniej strony z budynkiem mieszkalnym przy ul. Tumskiej 6 (dz. nr. 103/2) oraz z budynkiem usługowym (firma Enea S. A) od strony północno - wschodniej (dz. nr. 103/4).

- Wejścia do obiektu prowadzą od strony utwardzonego  placu, zlokalizowanego od frontu budynku i służącego do manewrów pojazdów pożarniczych.

- Z placu przed istniejącym budynkiem istnieje możliwość dojazdu do działki nr 72 (tj. Jezioro Kościelne) przez garaż przelotowy przeznaczony dla Jednostki Ratownictwa Wodnego, która stacjonuje w obiekcie.

### Istniejące przyłącza:

- Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. Przez dz. nr 183 przebiega ponad to sieć kanalizacji deszczowej (istniejące odprowadzenie deszczówki z terenów drogowych do Jez. Kościelnego).

### Istniejące przyłącza w obrębie Etapu 1

- Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się przede wszystkim sieć kanalizacyjna, której fragmenty przeznaczone są do częściowego przebudowania zgodnie projektem branży sanitarnej.

## Projektowane zagospodarowanie.

- Projekt zagospodarowania działki został opracowany zgodnie z dwoma miejscowymi planami zagospodarowania terenu, do których przypisana jest inwestycja – tj. Uchwałą nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. dla działek nr 104, 173/4 oraz Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna dla działek 183 i 173/3.

### Opis zagospodarowania terenu ( wszystkie etapy- wprowadzenie):

- Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku OSP w kierunku południowo-zachodnim. Nową część (rozbudowę) lokalizuje się w odległości 3,0m od południowo-zachodniej granicy z działką nr 173/1, i w odległości min. 3,0m od zachodniej granicy z działką 173/5. Dodatkowo rozbudowuje się istniejące wejście do budynku (do części budynku sąsiadującej z budynkiem mieszkalnym) od strony południowo-zachodniej o szyb windowy i przedsionek pożarowy.

- Od strony północno-wschodniej budynek, objęty opracowaniem, przylega swą ścianą do ściany budynku znajdującego się poza opracowaniem na sąsiedniej działce nr 103/4 – bez zmian, od strony południowo-wschodniej opracowywany budynek przylega swą ścianą do istniejącego budynku na działce 103/2 znajdującego się poza opracowaniem – bez zmian.

- Przed budynkiem zaprojektowano utwardzone dojścia do budynku o szer. min. 1,5m, dojazd oraz utwardzony plac manewrowy dla pojazdów pożarniczych do garaży w budynku.

- Dla projektowanego budynku zabezpiecza się się 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Miejsca te zlokalizowane są na sąsiedniej działce nr 173/1 (działka poza zakresem opracowania- parafialny parking) i udostępnione OSP na podstawie umowy z Właścicielem działki.

- Miejsce gromadzenia odpadów stałych projektuje się przy wjeździe na działkę  po stronie południowej w obszarze działki 173/4.

- Dojazd do budynku objętego opracowaniem zapewniony jest istniejącym zjazdem z działki drogowej nr 105/2 (tj. ul. Tumska).

- Na działce zaprojektowano dwa podziemne zbiorniki retencyjne – bezodpływowe dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg branży zewnętrznych instalacji sanitarnych.

- Pełen, szczegółowy opis zagospodarowania całego zamierzenia budowlanego zawarty jest w drugiej części opracowania, obejmującej pozostałe etapy.

### Opis zagospodarowania terenu ( Etap 1, cześć 1):

- W obszarze objętym zakresem etapu 1 należy wykonać prace ziemne oraz konstrukcyjne zgodnie z opracowaniami branżowymi. Należy teren odpowiednio ogrodzić i zabezpieczyć ogrodzeniem budowlanym, na którym znajdą się przynajmniej 2 banery graficzne z przedstawieniem docelowego wyglądu inwestycji.

Należy przeprowadzić prace ziemne w postaci montażu dwóch zbiorników retencyjnych oraz sieci sanitarnych i elektrycznych w obszarze etapu 1 zgodnie z opracowaniami branżowymi i tymczasowo zaślepić.

Teren należy odpowiednio wyprofilować zgodnie z projektem drogowym – wykonanie części warstw drogowych i zabezpieczenie warstwą kruszywa.

Należy wykonać punktowo cześć fundamentów    w postaci studni fundamentowych oraz projektowanych pali pod istniejącą ścianą garażu OSP i nowoprojektowaną ścianą- zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Część konstrukcyjną należy zabezpieczyć- obsypać warstwą kruszywa. Ilość kruszywa powinna być zlicowana z tymczasowym wykończeniem warstw drogowych.

Po wyprofilowaniu terenu należy tymczasowo zabezpieczyć granicę działki 173/3 i 17/4 z działką 173/5 i 173/1 (parking przykościelny) tymczasową skarpą w obrębie projektowanego pasa zieleni. W dalszych etapach przewiduje się wykonanie murków oporowych na których rozmieszczone zostanie docelowe ogrodzenie inwestycji, wykonanie krawężników i nasadzeń.

Założone w tym etapie prace mają zagwarantować możliwość przestawienia  pożarniczych pojazdów w obręb działki 173/3 i 173/4 na czas wykonywania prac związanych z instalacjami zewnętrznymi  w etapie 2. Bez wykonania wyżej opisanych prac i zabezpieczenia terenu utwardzoną nawierzchnią nie ma możliwości, aby pojazdy pożarnicze, które obecnie stacjonują w istniejących garażach mogły wyjechać w związku z alarmowym zgłoszeniem. Wszelkie rozwiązania z ruchem zamiennym tymczasowym należy uzgadniać z Inwestorem.

### Projektowane przyłącza ( wszystkie etapy- wprowadzenie):

- Do budynku projektuje się poprowadzenie przyłącza gazowego – wg branży zewnętrznych instalacji sanitarnych. Przewiduje się także budowę przyłącza wodociągowego, demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego oraz przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnionym przez Gminę Trzemeszno, ZUDP oraz wodociągi Remondis Trzemeszno    projektem budowlanym z dnia 02.2019- uzgodnione opracowanie w siedzibie Inwestora.

- Pozostałe uzbrojenie terenu przeprojektowano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Z-01- opracowanie architektoniczne) oraz projektami branżowymi.

### Projektowane przyłącza ( Etap 1 cześć 1)

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem należy wykonać cześć sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  odpowiedzialnych za odprowadzenie wód opadowych oraz ścieków z dachów oraz z przyszłej nawierzchni jezdnej. A także fragment sieci elektrycznej jako zasilanie dla pomp w  projektowanych podziemnych zbiornikach retencyjnych  oraz fragment sieci zasilającej przyszły agregat prądotwórczy  dla obiektu.

Docelowe podłączenia do urządzeń przewidziano w 2 części opracowania.

Fragmenty wykonywanych sieci wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi branży sanitarnej oraz elektrycznej.

## Zestawienie powierzchni ( całościowe – wszystkie etapy ).

Opracowywany teren znajduje się na obszarze dwóch miejscowych planów zagospodarowania terenu .

Działki nr 183, 173/3 podlegają pod MPZP-LX/486/2014

Działki nr 104, 173/4 podlegają pod MPZP-LXIV/357/2006

| Powierzchnia działki 183 oraz 173/3 | 1 962,79m2 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 371,07 m2 | 18,9 % < 50% - zgodnie z wytycznymi planu. |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 746,35 m2 | 38,0 % >30% - zgodnie z wytycznymi planu |
| na gruncie rodzimym | 483,98 m2 | 24,6 % |
| płyty ażurowe | 524,74 m2 x 50% =262,37 m2 | 13,4 % |
| Powierzchnie utwardzone | 845,37 m2 | 43,1 % |
| chodniki, dojazdy | 583,00 m2 | 29,7 % |
| płyty ażurowe | 524,74 m2 x 50% =262,37 m2 | 13,4 % |

| Powierzchnia działki 104 | 477,55 m2 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy w parterze – bez zmian | 337,92 m2 | 70,7 % |
| Powierzchnia biologicznie czynna – bez zmian | 66,55 m2 | 14,0 % |
| Powierzchnie utwardzone – bez zmian | 73,08 m2 | 15,3 % |

|  | Powierzchnia działki 173/4 | 109,89 m2 | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia zabudowy w parterze – bez zmian – nie projektuje się zabudowy na działce 173/4 | - | - |  |
|  | Powierzchnia biologicznie czynna | 17,10 m2 | 15,6 % |  |
|  | Powierzchnie utwardzone | 92,79 m2 | 84,4 % |  |
| Powierzchnia działek objętych opracowaniem |  |  |  | 2 550,23 m2 |
| Powierzchnia zabudowy - suma |  |  |  | 708,99 m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna - suma |  |  |  | 830,00 m2 |
| Powierzchnia utwardzona - suma |  |  |  | 1 011,25 m2 |

### Zestawienie powierzchni ( Etap 1- cześć 1 opracowania ).

- Powierzchnia terenu objęta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m2

- Na tym etapie nie wyszczególniono udziału procentowego różnych typów nawierzchni gdyż prace etapu 1 zakładają wykonanie części warstw drogowych  i stworzenie placu tymczasowego na którym będą czasowo stacjonować wozy pożarnicze. Poniższe warstwy drogowe należy wykonać zgodnie z projektem drogowym oraz zabezpieczyć warstwą tłucznia zgodnie z wytycznymi drogowymi..

## Informacja dot. wpisu do rejestru zabytków i ochrony na podstawie MPZP.

Zgodnie z projektem budowlanym

## Wpływ eksploatacji górniczej.

Zgodnie z projektem budowlanym

## Informacja ws. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów.

Zgodnie z projektem budowlanym

## Informacje wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z projektem budowlanym

# Opis projektowych rozwiązań architektoniczno- budowlanych- Etap 1

## Założenia ogólne

- Rozbudowa obejmująca zakres etapu 1 dotyczy prac przygotowawczych pod wykonanie kolejnych etapów 2-7 wg drugiej części opracowania.

- Wyszczególnione prace zakładają prace ziemne, instalacyjne , drogowe                          i konstrukcyjne.

## Wykaz przewidzianych robót- Etap 1

- Wygrodzenie zakresu etapu 1 ogrodzeniem tymczasowym budowlanym

- Oznakowanie terenu budowy

- Rozbiórka garaży 3 blaszanych garaży i jednego murowanego wraz z podjazdami

- Rozbiórka ogrodzenia prefabrykowanego betonowego

- Rozbiórka betonowego odwodnienia typu koryto – lokalizacja wzdłuż istniejącego garażu przelotowego.

- Demontaż masztu do suszenia strażackich węży

- Zabezpieczenie istniejącego hydrantu z możliwością uzupełnienia wody w pojazdach pożarniczych po wezwaniu ratowniczym.

- Zabezpieczenie istniejących urządzeń oraz instalacji w obrębie słupa elektrycznego przy głównym wjeździe na posesję

- Wykonanie wykopów pod studnie fundamentowe, projektowane pale zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz zabezpieczenie czasowo konstrukcji warstwą kruszywa zgodnie z projektem konstrukcyjnym

- Wykonanie wykopów pod sieci i IS oraz IE zgodnie z projektami branżowymi

- Wyrównanie terenu do projektowanego poziomu wraz z wymianą gruntu nienośnego wraz wykonaniem części warstw drogowych zgodnie z projektem drogowym

- Wykonanie tymczasowego zjazdu dla pojazdów pożarniczych w obrębie projektowanego śmietnika zgodnie z projektem drogowym

- Wykonanie tymczasowej skarpy na granicy działek 173/5 , 173/1 (działki sąsiednie) wraz z działkami 173/3 i 173/3 (działki objęte niniejszym opracowaniem) w obszarze projektowanego pasa zieleni

- Demontaż fragmentu sieci KS zgodnie z projektem branży sanitarnej

- Wykonanie fragmentu instalacji KS zgodnie z projektem branży sanitarnej

- Montaż zbiorników retencyjnych wraz z pompami oraz separatorów zgodnie z opracowaniem branży IS

Uwaga!

Wykaz prac ściśle konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz drogowych wraz z kolejnością w części opisowej opracowań branżowych (Tom 2-5)

Uwaga!

Kolejność prac zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę             i zaakceptowanym przez Inwestora.

## Roboty przygotowawcze

- Zagospodarowanie terenu budowy wraz wyznaczeniem miejsca pracy, składowania materiałów oraz miejsc niebezpiecznych.

- Wykonania pomiarów budynku w zakresie potrzebnym do wykonania robót.

- Uzyskanie zgód właścicieli i współwłaścicieli budynków oraz działek sąsiednich na prowadzenie prac , które bezpośrednio lub czasowo mają wpływ na funkcjonowanie ich nieruchomości. Prace , które wymagają pozyskania owych zgód to m.in. wykorzystanie czasowe parafialnego parkingu, uzgodnienie tymczasowych zjazdów, prace instalacyjne , które wymagają czasowego odcięcia mediów. Wykonawca jest zobligowany z pomocą Inwestora  do powiadomienia właścicieli sąsiednich nieruchomości o rozpoczęciu prac budowlanych.

## Kolejność wykonywania robót budowlanych

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracowników w zakresie BHP,

- zapoznanie pracowników z projektem budowlanym,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

- Przygotowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- Wytyczenie osi dla nowoprojektowanych ścian i określenie położenia instalacji i urządzeń, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

- Roboty budowlano-montażowe:

- Zgodnie z kolejnością pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych.

- Roboty wykończeniowe:

- Zgodnie z kolejnością pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych.

6.	Inwentaryzacja powykonawcza.

Zaleca się wykonać inwentaryzację przed przykryciem wszelkich elementów, ulegających zakryciu takich jak instalacja wodna, kanalizacyjna i grzewcza.

Uwaga!

- Przed wykonywaniem prac przewidzianych dla Etapu 1- cz. 1 opracowania bezwzględnie należy zgłaszać i konsultować z Inwestorem i Projektantem wszelkie zmiany wynikające z niemożliwych do przewidzenia czynników oraz ich następstwa, które mogą mieć wpływ na wykonanie etapu 1- cześć 1 oraz  pozostałych etapów budowy inwestycji – 2 cześć opracowania.

Uwaga!

W części rysunkowej projektu przedstawiono dwa rysunki zagospodarowania terenu.

PZT wraz z oznaczeniem etapowania przedstawia całościowy plan zagospodarowania  terenu wraz z oznaczeniem  etapu objętego niniejszym opracowaniem oraz pozostałych etapów  szczegółowo wykazanych w 2 części opracowania. Na rysunku przedstawiono docelowe wymiary od granic oraz całościowe przebiegi instalacji na terenie po wykonaniu wszystkich etapów. Rysunek ma charakter poglądowy i ma służyć zapoznaniu się pełnemu zamierzeniu budowlanym

PZT Etap 1 przedstawia docelowy stan obszaru objętego zakresem po wykonaniu prac objętych etapem 1.

Opracowanie:

Według pierwszej strony.