OPIS TECHNICZNY

DLA POTRZEB REALIZACJI  ETAPU 1

BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PROJEKTOWANEGO DLA OBSŁUGI

GMINNEGO CENTRUM RATOWNICZEGO Z FUNKCJAMI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, ŚWIETLICĄ, PUNKTEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ PUNKTEM INFORMACYJNYM,

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TUMSKIEJ 6  W TRZEMESZNIE

- Materiały wyjściowe:

- mapa do celów projektowych wraz z uzupełniającymi domiarami wysokościowymi,

- dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej w terenie,

- PFU "Rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie wraz z zagospodarowa-niem przyległego terenu nad jeziorem Trzemeszeńskim, jako Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego",

- „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 
dla projektowanej rozbudowy Remizy OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jeziorem Trzemeszyńskim (...)", sporządzona w październiku 2018 r  przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Keczmerskiego,

- wypis i wyrys z PZP miasta Trzemeszno zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006    
 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006, zmienionego Uchwałą RM 
 nr XXXI/163/2008 z dnia 25.06.2008 oraz Uchwałą RM nr LX/486/2014 z dnia 
 30.04.2014,

- projekt branży architektonicznej, konstrukcyjnej  i  instalacyjnej,

- wytyczne pozyskane od poszczególnych branż,

- wytyczne Zamawiającego,

- INWESTOR:

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. „Przebudowy i rozbudowy zlokalizowanego w Trzemesznie przy ul. Tumskiej 6, wielofunkcyjnego zespołu budynków Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną” 
jest Gmina Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 2.

- cel opracowania:

Niniejsze opracowanie jest opracowaniem branży drogowej i stanowi część dokumentacji projektowej sporządzonej dla realizacji zadania: „Przebudowa i rozbudowa zlokalizowanego 
w Trzemesznie przy ul. Tumskiej 6, wielofunkcyjnego zespołu budynków Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną”

Opracowanie określa zakres robót branży drogowej przewidzianych do realizacji w Etapie 1 planowanej rozbudowy. Opisuje sposób zagospodarowania działki przeznaczonej 
pod inwestycję, sposób obsługi komunikacyjnej obiektu i budowy tj. miejsca włączenia do sieci dróg publicznych. Podaje planowane rozwiązania wysokościowe i technologiczne, opisuje układ warstw konstrukcyjnych dla dwóch typów konstrukcji, które będą realizowane w Etapie 1.

- OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja przewiduje rozbudowę Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny. Projektowany budynek garażowy będzie sąsiadował bezpośrednio z istniejącym zespołem budynków Gminnego Centrum Ratowniczego zlokalizowanym przy ul. Tumskiej 6  
w Trzemesznie na działkach nr 173/3, 173/4, 183 i 104.

W budynku przewidziano garaże i stanowiska obsługi dla pojazdów Jednostki Ratownictwa Wodnego, ambulansu oraz wozów Ochotniczej Straży Pożarnej. Na działce Inwestora wokół budynku zaprojektowano ciągi piesze oraz drogi i place manewrowe dla pojazdów służb ratowniczych.

Docelowa obsługa komunikacyjna terenu inwestycji odbywać się będzie za pomocą dotychczasowego zjazdu z ul. Tumskiej  (zjazd nie wymaga przebudowy). Rozbudowy i przebudowy wymaga natomiast plac manewrowy od strony ul. Tumskiej zarówno ze względu na potrzebę obsługi nowego budynku garażowego jak i na stan nawierzchni oraz odwodnienia placu obsługującego budynki istniejące.

W Etapie 1 realizacji robót istniejący zjazd (zjazd A) będzie głównym zjazdem obsługującym budowę. Przewidziano również wariantową możliwość obsługi komunikacyjnej budowy poprzez zjazd z drogi wewnętrznej parkingu parafialnego (zjazd B). Rozwiązanie to będzie pomocne przy realizacji robót fundamentowych (palowanie), robót ziemnych na tyłach działki oraz realizacji przebudowy drogi dojazdowej do jeziora. Wymaga ono jednak uzgodnień Inwestora z Parafią.

W Etapie pierwszym wykonane zostaną zjazdy tymczasowe B i C, które posłużą do obsługi budowy w kolejnych etapach realizacji inwestycji i pozwolą na zamknięcie zjazdu A na czas przebudowy istniejącego placu manewrowego. Podczas zamknięcia zjazdu A w związku 
z realizacją robót sieciowych i nawierzchniowych w obszarze istniejącego placu manewrowego, zjazd C będzie pełnił funkcję głównego zjazdu obsługującego budowę oraz funkcjonujące obiekty Gminnego Centrum Ratownictwa. Parkowanie pojazdów służb ratowniczych będzie się wówczas odbywało na tymczasowym placu postojowym wykonanym w Etapie 1 w obrysie projektowanego budynku garażowego.

Uwaga:

Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, w którym mieszka 
5-osobowa rodzina. Roboty podzielono na 7 etapów realizacyjnych. Każdy etap realizacji należy poprzedzić ustaleniami z Inwestorem dot. terminu rozpoczęcia robót, uzgodnieniem  zastępczej organizacji ruchu kołowego i pieszego, zabezpieczeniem terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wykopów, studni, zbiorników, kabli elektrycznych, obszaru pracy maszyn budowlanych itp. przed dostępem dzieci.

Etap 1 zakłada wykonanie wybranych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i drogowych oraz części prac przygotowawczych koniecznych do wykonania pozostałych etapów.

Wszelkie prace budowlane objęte zakresem Etapu 1 obejmują przede wszystkim działki 173/3 i 173/4, w obrębie których zaprojektowano nowy budynek z funkcją garażową i biurową oraz zagospodarowanie terenu wraz z fragmentem placu manewrowego dla pojazdów OSP.

- STAN ISTNIEJĄCY:

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tumskiej 6 w Trzemesznie na terenie należącym do Inwestora (dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obręb 0004, jedn. ewid. 300309_4).

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję jest terenem płaskim, pochylonym 
w kierunku północno-zachodnim (w stronę jeziora). Od strony północnej i północno-wschodniej ograniczony jest istniejącą zabudową GCR, od strony południowo-wschodniej - pasem drogowym ul. Tumskiej, a od strony południowo-zachodniej sąsiaduje z parkingiem należącym do Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Działki objęte zakresem robót Etapu 1 (dz. nr 173/3 i 173/4)  porośnięte są zielenią niską (trawy). W obrębie działki nr 173/4 znajdują się cztery garaże – trzy blaszane oraz jeden murowany, które w ramach realizacji Etapu 1 przeznaczone są do rozbiórki. Podobnie do rozbiórki przeznaczone jest betonowe prefabrykowane ogrodzenie biegnące wzdłuż granicy działek nr 173/4 i 183. Prace rozbiórkowe opisane są w części architektonicznej opracowania.

Ulica Tumska na odcinku biegnącym wzdłuż działki Inwestora posiada jezdnię o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej jasnoszarej typu "DOMINO/BEHATON" o szerokości ok. 6,2m 
z chodnikiem szer. ok. 2,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu "HOLAND" oraz "DOMINO/BEHATON" koloru czerwonego, biegnącym po północno-zachodniej stronie jezdni. Teren działki inwestora jest ogrodzony. Obsługa komunikacyjna Gminnego Centrum Ratowniczego odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Tumskiej szer. ok. 5,85m oraz furtkę.

Z placu manewrowego przed istniejącym budynkiem istnieje możliwość dojazdu do działki 
nr 72 (tj. Jezioro Kościelne) przez garaż przelotowy przeznaczony dla Jednostki Ratownictwa Wodnego, która stacjonuje w obiekcie.

Opis i funkcję istniejącej zabudowy GCR omówiono w części architektonicznej opracowania.

Nawierzchnia obecnego placu manewrowego (dz. nr 183)  to nawierzchnia częściowo 
z betonu cementowego, częściowo bitumiczna w złym stanie technicznym. Pomiędzy istniejącym placem manewrowym (dz. nr 183) a działką sąsiednią przewidzianą pod rozbudowę placu manewrowego (dz. nr 173/4) występuje znaczna różnica wysokości. W Etapie 1 realizacji robót 
w ramach robót przygotowawczych przewidziano niwelację terenu i dostosowanie wysokości działki do planowanych rzędnych projektowanej rozbudowy.

- STAN PROJEKTOWANY – DOCELOWE zagospodarowanie terenu:

Dla potrzeb obsługi Gminnego Centrum Ratowniczego po rozbudowie zaprojektowano układ komunikacyjny składający się z:

- poszerzonego placu manewrowego 20m x 22m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i konstrukcji dostosowanej do potrzeb ruchowych pojazdów Straży Pożarnej,

- chodników biegnących wzdłuż budynków szerokości od 1,5m do 2,3m o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej

- miejsca gromadzenia odpadów, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- strefy rekreacji o nawierzchni biologicznie czynnej (ecoraster).

Przewidziano również przebudowę ogrodzenia, założenie terenów zielonych i wyposażenie strefy rekreacji w elementy małej architektury.

Potrzeby parkingowe Inwestora dzięki podpisaniu umowy z Parafią realizowane będą 
na istniejącym parkingu zlokalizowanym na sąsiadującej z inwestycją działce.

- ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE I ODWODNIENIE:

O rozwiązaniu wysokościowym i przyjętym poziomie zerowym projektowanego budynku /0,00=107,18 m n.p.m./ zadecydowało istniejące ukształtowanie terenu i możliwości jego odwodnienia, rzędne nawierzchni jezdni ul. Tumskiej oraz "zera" sąsiednich budynków należących do GCR.

Odprowadzenie wód opadowych z elementów układu komunikacji wewnętrznej na etapie docelowym zapewnią odpowiednio zaprojektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni, ciągi odwodnienia liniowego zlokalizowane przed wjazdami do garaży, dodatkowe elementy odbioru wody montowane w posadzkach garaży oraz kanalizacja deszczowa.

W projekcie drogowym na rys. D1 podano lokalizację ciągów odwodnienia liniowego oraz rzędne nawierzchni przy rusztach. Ruszty odwodnienia liniowego należy osadzić 0,5 cm poniżej poziomu projektowanej nawierzchni. Wszystkie elementy odwodnienia montowane w nawierzchni (kratki wpustów, włazy) muszą być dostosowane do wymagań normowych i odpowiednie pod względem wytrzymałości dla potrzeb ruchu ciężkiego.

W Etapie I roboty odwodnieniowe ograniczają się do wykonanie 3 sączków (drenaż francuski) – wg wytycznych branży instalacyjnej  oraz nadania podłożu gruntowemu 
i drogowym warstwom konstrukcyjnym odpowiednich spadków w kierunku projektowanego drenażu.

- WARUNKI WODNO-GRUNTOWE:

Projektowany układ komunikacji wewnętrznej realizowany będzie częściowo w obrębie istniejącego nasypu budowlanego (którego można się spodziewać w obrębie i po rozbiórce nawierzchni istniejącego placu manewrowego) częściowo jednak również w obszarze występowania nasypów niekontrolowanych o znacznej miąższości.

Według rozpoznania geologicznego – „Dokumentacja badań podłoża gruntowego 
dla projektowanej rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad Jeziorem Trzemeszyńskim na terenie działek 173/3, 183, 104, 99 
przy ul. Tumskiej w Trzemesznie” z października 2018 r. wykonana przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Keczmerskiego – w podłożu pod warstwą nasypów niekontrolowanych 
(Pd, H, G, Gr) o miąższości 0,8÷3,2m  występują: piaski gliniaste, piaski ilaste przewarstwione gliną piaszczystą o miąższości 1÷1,9m, w stanie twardoplastycznym, a lokalnie również plastycznym.

Woda gruntowa pojawiła się w dwóch z czterech otworów wykonanych w obszarze planowanych robót Etapu I  Inwestycji. Wystąpiła w postaci sączeń na głębokości 3,3m.

Warunki wodne są więc korzystne. Podłoże gruntowe natomiast jest nienośne i nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych drogowych wymaga wzmocnienia i doprowadzenia parametrów nośności podłoża do parametrów gruntów grupy G1.

Dla wykonywanej w Etapie 1 konstrukcji Typu "A" jako wzmocnienie przewidziano wykonanie dodatkowej warstwy ulepszonego podłoża tj. ułożenie 25cm warstwy gruntu G1 stabilizowanego cementem, o  Rm = 2,5 MPa.

- ROBOTY ZIEMNE:

Większość robót ziemnych w obrębie działek nr 173/3 i 173/4 wykonywana będzie 
w ramach Etapu 1 realizacji inwestycji. Są to roboty opisane w pkt. 11  takie jak:

– wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni terenu po robotach rozbiórkowych wraz ze zdjęciem  
   nadmiaru gruntu,

– wycięcie w gruncie skarpy niwelującej różnicę wysokości pomiędzy terenem inwestycji 
   a działką sąsiada,

– korytowanie pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

– wykopy pod drenaż,

– wykopy instalacyjne - wg opracowania branży instalacyjnej,

– wykopy fundamentowe - wg opracowania branży konstrukcyjnej,

– wykonanie zasypki wykopów (zasypka nad sieciami i fundamentami).

Roboty ziemne podlegają trzem grupom wytycznych:

– wytycznym branży drogowej,

– wytycznym branży konstrukcyjnej,

– wytycznym branży instalacyjnej.

Wytyczne branży drogowej:

Nasypy budowlane (zasypkę wykopów instalacyjnych i fundamentowych) w obszarze projektowanych konstrukcji nawierzchni drogowych należy wykonać z gruntów kategorii nośności G1 (piaski, żwiry i pospółki, niezaglinione o odpowiednim uziarnieniu umożliwiającym zagęszczenie), układanych i zagęszczanych warstwami o grubości do 30cm.

Dla każdej z wykonanych warstw należy sprawdzić uzyskane parametry nośności 
i zagęszczenia (wtórny moduł odkształcenia E2 oraz wskaźnik zagęszczenia Is  lub zamiennie wskaźnik odkształcenia Io). Na podstawie uzyskanych wyników badań należy podejmować decyzję o dalszym zagęszczaniu ewentualnej wymianie lub (jeśli warunki zostały spełnione) układaniu kolejnej warstwy. Wielkości parametrów nośności i zagęszczenia wymagane 
dla poszczególnych warstw zestawiono w poniższej tabeli:

| WARSTWA: | WYMAGANE WARTOŚCI E2 i Is W WYKOPACH I MIEJSCACH ZEROWYCH ROBÓT ZIEMNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW KONSTRUKCJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KONSTRUKCJA TYPU A |  | KONSTRUKCJA TYPU B i T |  |
| powierzchnia robót ziemnych (tuż pod proj. konstrukcją nawierzchni) | E2 ≥ 120 MPa | Is ≥ 1,00 | E2 ≥ 100 MPa | Is ≥ 1,00 |
| 20 cm poniżej pow. robót ziemnych | E2 ≥ 80 (60) MPa *) | Is ≥ 1,00 | E2 ≥ 80 (60) MPa *) | Is ≥ 1,00 |
| 30 cm poniżej pow. robót ziemnych | E2 ≥ 60 (45) MPa *) | Is ≥ 1,00 | E2 ≥ 60 (30) MPa *) | Is ≥ 0,97 |

*) mniejsza wartość dotyczy gruntów spoistych

Koordynacja wytycznych branżowych:

Podłoże pod fundamenty i posadzki oraz zasypkę fundamentów należy wykonać wg wytycznych branży konstrukcyjnej. Dla zasypki fundamentów w obszarze projektowanych nawierzchni należy uzyskać parametry nośności podłoża i zagęszczenie zgodne z wymaganiami zawartymi w wytycznych branży drogowej.

Podłoże pod zbiorniki oraz obsypkę studni i zbiorników należy wykonać wg wytycznych branży instalacyjnej. W przypadku zasypywania urządzeń zlokalizowanych w obszarze projektowanych nawierzchni wokół zbiorników, studni i nad ułożonymi sieciami należy uzyskać parametry nośności podłoża i zagęszczenie zgodne z wymaganiami zawartymi 
w wytycznych branży drogowej.

- KSZTAŁTOWANIE skarp i TERENÓW ZIELONYCH:

Etap 1 realizacji inwestycji nie przewiduje kształtowania terenów zielonych. Przewiduje natomiast wstępne profilowanie terenu, w tym między innymi wykonanie w miejscu planowanych docelowo terenów zielonych tymczasowej skarpy o pochyleniu 1:1,5 niezbędnej dla pokonania różnicy wysokościowej pomiędzy działką inwestycji i działką sąsiada.

Projektowane tereny zielone kształtowane będą w jednym z ostatnich etapów realizacji inwestycji tj. po zakończeniu robót budowlanych, likwidacji skarpy i wykonaniu muru oporowego (ogrodzenia)  wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 173/3 i 173/4.

Rzędne i docelowy zakres projektowanych terenów zielonych podano na rys. D-1 oraz w części architektonicznej.

W kolejnych etapach realizacji dla całej powierzchni projektowanych terenów zielonych należy wykonać obsiew mieszanką nasion traw i zapewnić wstępną pielęgnację.

Kształtowanie spadków terenów zielonych omówione zostanie w docelowym opracowaniu dot. realizacji kolejnych etapów.

- ZAKRES ROBÓT ETAPU 1:

Etap 1 realizacji robót branży drogowej  obejmuje swoim zakresem:

1) Roboty ziemne:

- wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni terenu po robotach rozbiórkowych,

- wycięcie w gruncie (ukształtowanie) skarpy niwelującej różnicę wysokości pomiędzy terenem 	   inwestycji a działką sąsiada (skarpa wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki),

- korytowanie wstępne (w obszarze projektowanego placu manewrowego) na głębokość 45cm  
   względem podanych na PZT projektowanych rzędnych nawierzchni docelowej,

- korytowanie docelowe w obrębie placu manewrowego tj. zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu 
   grubości ok. 16cm po zakończeniu robót sieciowych, dla uzyskania docelowej głębokości 
   koryta (- 61cm względem rzędnych nawierzchni docelowej),

- korytowanie pod konstrukcję nawierzchni tymczasowej (przewidzianej dla postoju pojazdów 
   OSP w kolejnych etapach realizacji budowy), zlokalizowanej w obszarze projektowanego 
   budynku garażu; roboty realizowane po zakończeniu palowania i ewentualnych robót 
   fundamentowych; głębokość korytowania - 35 cm poniżej poziomu posadzki projektowanego 
   budynku garażu,

- korytowanie pod konstrukcję nawierzchni tymczasowej dodatkowego zjazdu i wewnętrznej 
   drogi dojazdowej dla potrzeb obsługi budowy od strony jeziora (obsługa budowy poprzez 
   zjazd z parkingu parafialnego wymaga uzgodnień Inwestora z Parafią); korytowanie 
   na głębokość 35cm względem poziomu istniejącego terenu tj. nawierzchni parkingu 
   parafialnego, a z drugiej strony - na głębokość 35cm względem obsługiwanego terenu 
   w obszarze wykonywanych robót fundamentowych,

2) Roboty odwodnieniowe:

- wykonanie 3 sączków (drenaż francuski), wg wytycznych branży instalacyjnej;

- w przypadku drenu zlokalizowanego przed projektowanym budynkiem garażu rurę drenarską 
          X-Stream ø160 układać na głębokości uwzględniającej grubość konstrukcji nawierzchni 
           i wymaganej zasypki tj. na głębokości minimum 115 cm poniżej projektowanej rzędnej 
          nawierzchni docelowej;  roboty drenarskie mają charakter robót traconych,

- lokalizację drenów biegnących wzdłuż skarpy przy południowo-zachodniej granicy działki 
           należy ustalić po wstępnym rozmierzeniu i wyznaczeniu:

- lokalizacji robót fundamentowych (lokalizacja pali) - odcinek skarpy w głębi działki 
		   Inwestora,

- lokalizacji studni i komór instalacji sanitarnych - na odcinku skarpy wzdłuż placu 
		   manewrowego przed proj. garażem

3) Roboty konstrukcyjne:

- wykonanie nawierzchni Typu "A" w obszarze projektowanego placu manewrowego przed 
          budynkiem garażu, z uwzględnieniem zastąpienia grubości wierzchnich warstw docelowych 
         nawierzchni (tj. kostki betonowej i podsypki) dodatkową warstwą kruszywa;

Projektowany układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni Typu "A" w Etapie 1 realizacji:

- 35 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

- 25 cm – wzmocnienie podłoża (warstwa gruntu G1 stabilizowanego cementem, 
o  Rm = 2,5 MPa),

- podłoże gruntowe rodzime,

Uwaga:       w pasie szer. ok. 0,5m nad projektowanym sączkiem drenarskim zamiast 25 cm 	warstwy "stabilizacji" ułożyć dodatkową warstwę kruszywa 0/63 mm.

- wykonanie nawierzchni tymczasowej dla potrzeb obsługi budowy oraz dla potrzeb zapewnienia miejsc postojowych pojazdom służb ratowniczych w kolejnych etapach realizacji budowy; roboty mają charakter robót traconych - nawierzchnie tymczasowe przeznaczone są w etapach późniejszych do rozbiórki (jedynie w przypadku chodnika na tyłach budynku projektowanego garażu nawierzchnię tymczasową z kruszywa można wykorzystać jako podbudowę projektowanego chodnika pod warunkiem wcześniejszego wykonania jej z uwzględnieniem docelowych rzędnych projektowanego chodnika); kruszywo z rozbiórki można wykorzystać w kolejnych etapach budowy np. do realizacji podbudowy drogi dojazdowej do jeziora.

Projektowany układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni tymczasowej Typu "T":

- 25 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

- 20 cm – warstwa odsączająca z gruntu G1 (grunt o odpowiedniej przepuszczalności),

- geowłóknina separacyjna,

- podłoże gruntowe rodzime,

4) Roboty przygotowawcze:

- organizacja stanowisk mycia kół przy każdym z wykorzystywanych wyjazdów z budowy
	  (wąż / szlauf z wodą poprowadzony od budynku lub wiadro z wodą + szczotka),

- oznakowanie wyjazdów z budowy - wg projektu przygotowanego i uzgodnionego przez 
          Wykonawcę z zarządcą drogi.

- KONSTRUKCJA  docelowa:

Dla projektowanych nawierzchni docelowo przewidziano 3 typów konstrukcji: A, B i C (jak pokazano na rys. D2):

Typ A 	–  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej projektowana dla placu manewrowego:

- 8 cm – betonowa kostka brukowa typu "DOMINO/BEHATON",

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

- 25 cm – wzmocnienie podłoża (warstwa gruntu G1 stabilizowanego cementem, 
o  Rm = 2,5 MPa,

- podłoże gruntowe rodzime,

Typ B 	– nawierzchnia z betonowej kostki brukowej projektowana dla chodnika 
z możliwością najazdu oraz placu gromadzenia odpadów:

- 8 cm – betonowa kostka brukowa "DOMINO/BEHATON",

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

- podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów gruntu G1,

Typ C 	– nawierzchnia z betonowej kostki brukowej projektowana dla chodnika 
bez możliwości najazdu:

- 8 cm – betonowa kostka brukowa "DOMINO/BEHATON",

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

- 20 cm – wymiana gruntu na grunt G1,

- geowłóknina separacyjna,

- grunt rodzimy (NN) po zdjęciu humusu i wierzchnich warstw nasypu,

Zakres stosowania poszczególnych typów konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. D1.

Sposoby wzmocnienia podłoża dla konstrukcji typu "A" i typu "B" (tj. doprowadzenia podłoża 
do parametrów gruntu G1) omówione zostały w projekcie wykonawczym.

Dla ograniczenia nawierzchni placu manewrowego zaprojektowano krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), wyniesione ponad poziom projektowanej nawierzchni o 10cm. Projektowany chodnik wzdłuż nowoprojektowanego budynku garażu oraz projektowany placyk gromadzenia odpadów ograniczono betonowymi obrzeżami chodnikowymi (8x30cm) układanymi na ławie betonowej (beton C12/15).

Na rysunku D1 pokazano 2 miejsca, w których krawężniki należy wykonać jako „obniżone” 
(tj. w poziomie +2cm powyżej poziomu nawierzchni placu).

Korytka odwodnienia liniowego (wg wytycznych branży instalacyjnej) należy posadowić 
w klocku betonowym zgodnie z wytycznymi producenta.

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE:

- Dla mieszanki gruntowo-cementowej (stabilizacji) należy opracować wcześniej receptę laboratoryjną. Receptę należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji przed rozpoczęciem robót.

- Wbudowywany grunt stabilizowany cementem powinien spełniać wymagania normy 
PN-S-96012.

- Dla każdej partii mieszanki wymagane jest przedstawienie deklaracji zgodności 
z receptą oraz wyników badań kontrolnych mieszanki wbudowanej.

- W przypadkach wątpliwych należy wykonać badania kontrolne materiałów wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- UWAGI TECHNOLOGICZNE:

- Przygotowując teren pod każdy z projektowanych typów konstrukcji należy zdjąć całą grubość warstwy humusu, torfu i innych gruntów organicznych.

- Przed ułożeniem „stabilizacji” należy przesuszyć ewentualną powierzchnię uplastycznionego gruntu (w razie potrzeby – również przy użyciu wapna).

- Ze względu na rodzaj gruntów zalegających w podłożu niedopuszczalnym jest pozostawienie odkrytego, niezabezpieczonego koryta. Roboty ziemne w korycie należy prowadzić odcinkami, układając warstwę „stabilizacji” przewidzianej dla wzmocnienia podłoża bezpośrednio po usunięciu wierzchniej warstwy gruntów organicznych i/lub nasypów niekontrolowanych.

- Przy profilowaniu koryta należy zwrócić uwagę na spadki i kształtować je tak 
by na wypadek opadów zapewnić odpływ wody w kierunku drenów.

- Nasypy/zasypkę wykopów z gruntu G1 należy wykonywać i zagęszczać warstwami o grubości nie większej niż 0,3m.

- Przed wbudowaniem grunt poddać badaniom mającym na celu określenie jego przydatności do wykonywania nasypów (krzywe uziarnienia) oraz optymalnej wilgotności przy zagęszczaniu.

- Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia dla poszczególnych warstw gruntu podano w tabeli w pkt. 11 niniejszego opisu.

- Przy układaniu warstw z gruntu stabilizowanego cementem wzmacniających podłoże należy pamiętać o wymogach technologicznych dotyczących temperatury, czasu wiązania i pielęgnacji.

- Ruch technologiczny po wykonanej warstwie dopuszcza się nie wcześniej niż 
po upływie 7 dni.

- Nie dopuszcza się układania warstwy „stabilizacji” w temperaturze poniżej +5 oC 
oraz w okresach spodziewanych przymrozków.

- Nie dopuszcza się układania warstwy „stabilizacji” w temperaturze powyżej +25 oC.

- Natychmiast po ułożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.

- Świeżo wykonanej warstwie „stabilizacji” należy zapewnić odpowiednią pielęgnację – utrzymanie wilgotności (skropienie preparatem pielęgnacyjnym, folie, maty, włókniny, skrapianie wodą lub przykrycie warstwą wilgotnego piasku)  przez okres 7 do 10 dni.

- Dla skrócenia czasu technologicznego dopuszcza się wykonanie warstwy podbudowy 
z kruszywa bezpośrednio po ułożeniu zagęszczeniu warstwy ulepszonego podłoża (stabilizacji)  tj. w tym samym dniu,  przed rozpoczęciem wiązania.

- MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI:

Grunt zdjęty z obszaru planowanej inwestycji w większości przeznaczony jest 
do wywozu i utylizacji.

Materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wbudowania - wszelkiego rodzaju gruz budowlany i ewentualny nadmiar gruntu z wykopów - należy przekazać do utylizacji 
na odpowiednie wysypisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

- zakończenie budowy:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie obsługi geodezyjnej dla odtworzenia ewentualnych zniszczonych punktów osnowy,

- wprowadzenie docelowej organizacji uchu,

- uprzątnięcie i protokolarne przekazanie terenu Zamawiającemu,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego.

SPIS RYSUNKÓW BRANŻY DROGOWEJ - ETAP 1

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| D1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI | 1:500 |
| D1_Etap 1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI ETAPU 1 | 1:500 |
| D2 | TYPY KONSTRUKCJI - DOCELOWY UKŁAD WARSTW | 1:20 |
| D2_Etap 1 | TYPY KONSTRUKCJI - UKŁAD WARSTW | 1:20 |
| D3_Etap 1 | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - DRENAŻ FRANCUSKI | 1:20 |