SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 tys. euro

OBIEKT:	RENOWACJA I MODERNIZACJA IZBY PAMIĘCI

W NIEWOLNIE, gmina TRZEMESZNO – ETAP I

- Zamawiający:

Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno

ul. Dąbrowskiego 45

62-240 Trzemeszno

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pokrycia dachowego: wymiana pokrycia dachowego – dachówka karpiówka w koronkę, wymiana częściowa (wzmocnienie) konstrukcji dachowej oraz ołatowania wraz z innymi robotami branżowymi i towarzyszącymi na budynku zlokalizowanym w miejscowości Niewolno 16, gmina Trzemeszno, w zakresie kosztorysu przedwykonawczego, który stanowi integralną część specyfikacji. Przedmiot robót stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji – kosztorys.

Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do przetargu zapoznanie się z obiektem zadania.

- Miejsce realizacji:

Niewolno 16, gmina Trzemeszno

62-240 Trzemeszno

- Wymogi techniczno – realizacyjne:

  - W trakcie realizacji robót budowlanych i remontowych przy robotach dekarsko blacharskich na wysokościach należy w sposób szczególny przestrzegać podstawowych wymagań BHP, a pracownicy zatrudnieni przy tych robotach winni mieć aktualne karty zdrowia, wraz z dopuszczeniem do prac na wysokościach, posiadać aktualne szkolenia BHP i winni być wyposażeni w niezbędne i wymagalne środki ochrony osobistej na pracy na wysokościach (odzież robocza i zabezpieczająca, kaski ochronne oraz pasy bezpieczeństwa „szelki”.

  - Przewidują przygotowanie uprzednie przed rozpoczęciem robót wymaganych rusztowań przy budynku i daszków zabezpieczających (osłonowych), a także wykonania rynien zrzutowych do materiałów z rozbiórki.

Rusztowanie winno być wykonane zgodnie z rozdz. 5 „Warunków technicznych wykonania robót budowlano – montażowych” tom I część 1, str. 122 – 147. Rodzaj użytego rusztowania zgodnie z ustaleniami podanymi w kosztorysie.

  - Zalecana kolejność robót budowlanych i remontowych:

    - montaż rusztowań, daszków zabezpieczających i osłonowych z poręczami i odbojnicami,

    - oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

    - rozbiórka gąsiorów ceramicznych,

    - rozbiórka dachówki ceramicznej z połaci dachowej,

    - rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spadowych,

    - rozbiórka ścianek i murków na poddaszu,

    - wymiana ołacenia dachu i założenie kontrłat,

    - wzmocnienie krokwi dachowych,

    - założenie folii paroprzepuszczalnej (zdolność dyfuzyjna: Sd < 0.02 m),

    - wykonanie obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, kosz, itp.)

    - wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę,

    - rozbiórka kominów ponad dachem i wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej ze spoinowaniem,

    - dokończenie obróbek blacharskich wokół kominów ponad dachem i przy ścianach,

    - wykonanie termoizolacji dachu z wełny mineralnej o grubości 18cm,

    - przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej na poddaszu, wraz z montażem osprzętu,

    - montaż ścianek gipsowo kartonowych na poddaszu,

    - wykonanie i montaż posadzek z paneli podłogowych,

    - wykonanie wszelkich prac towarzyszących stosownie do wymogów technologii wykonania robót zalecanych przez producentów materiałów, jak też stosowanych w praktyce wykonawczej, zgodnej ze sztuką budowlaną i „Wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” tom I, część 1 – 4, wydawnictwo ARKADY,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – etap I

Zakres robót i kolejność realizacji jak podano powyżej – pkt 4.3.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych i rozbiórkowych określających skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania:

- Demontaż i montaż pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi (skala zagrożenia - duża), roboty prowadzone na wysokościach na rusztowaniach, z użyciem narzędzi, przyrządów i urządzeń zgodnych z przepisami BHP.

- Roboty murowe (skala zagrożenia - duża), roboty prowadzone na wysokościach i na rusztowaniach, związane z rozbiórką i wykonaniem nowych kominów,

- Roboty termoizolacyjne (skala zagrożenia – duża), roboty prowadzone na wysokościach, roboty prowadzone przy użyciu narzędzi, przyrządów i urządzeń zgodnych z przepisami BHP.

- Roboty elektryczne wewnętrzne prowadzone z rusztowań wewnętrznych lub drabin (skala zagrożenia – średnia), roboty prowadzone przy użyciu narzędzi, przyrządów i urządzeń zgodnych z przepisami BHP.

- Roboty posadzkowe związane z układaniem paneli podłogowych (skala zagrożenia – duża), roboty prowadzone przy użyciu narzędzi, przyrządów i urządzeń zgodnych z przepisami BHP, w trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy korzystaniu z pił elektrycznych na ich sprawność techniczną i zabezpieczenia w zakresie BHP.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

- teren budowy – robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,

- wejście na teren budowy musi się odbywać poprzez oznaczone wejście,

- oznakowanie robót budowlanych musi być zgodne z przepisami BHP,

- z uwagi na usytuowanie remontowanego i modernizowanego budynku w sąsiedztwie drogi publicznej i chodnika, na czas robót budowlanych należy w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami szczegółowymi zabezpieczyć bezpieczne przejście pieszych korzystających z chodnika,

Zaleca się zamknięcie przejścia dla pieszych w obrębie pasa robót i skierowanie ruchu pieszego na drugą stronę ulicy – drogi. Dla właściwej informacji w obrębie terenu budowy (od drogi) należy umieścić właściwe tablice ostrzegawczo informacyjne.

Gniezno 31.10.2006r.						Opracował:

| PRZEDMIAR ROBÓT 269-00-100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: |  | Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno 62-240 Trzemeszno ul. Gen. H.Dąbrowskiego 2 |  |
| Budowa: |  | Renowacja i modernizacjia Izby Pamięci Narodowej w Niewolnie |  |
| Obiekt: |  | Izba Pamięci Narodowej w Niewolnie |  |
| Rodzaj robót: |  | Roboty remontowe ogólno budowlane i branżowe ETAP I |  |
| Lokalizacja: |  | Niewolno 16 Gmina Trzemeszno 62-240 Trzemeszno |  |

| DZIAŮ |  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |  | CPV 45212300-9: Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych(Izba Pamięci) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPA |  |  | A1.01 |  |  |  |  |  | CPV 45261910-6: Roboty dekarsko-blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR |  | 404-05-07-05-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki-gąsiorów |  |  |  | metr |  |  | 11,850 |
| 20 | KNR |  | 401-05-08-02-00 |  |  |  |  |  | Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie |  |  |  | m² |  |  | 145,830 |
| 30 | KNNR |  | N003-05-02-06-00 |  |  |  |  |  | Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę z deskowaniem i łaceniem(dachówka karpiówka podwójnie w koronie) |  |  |  | m² |  |  | 145,830 |
| 40 | KNR |  | 401-05-35-08-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku |  |  |  | m² |  |  | 21,450 |
| 50 | KNR |  | 404-05-06-05-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  | metr |  |  | 14,600 |
| 60 | KNR |  | 404-05-06-06-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  | metr |  |  | 14,600 |
| 70 | KNR |  | 401-04-13-02-00 |  |  |  |  |  | Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie dwustronnie 28*2=56m |  |  |  | metr |  |  | 56,000 |
| 80 | KNR |  | 401-02-12-04-00 |  |  |  |  |  | Rozbiórka betonowych czapek kominowych |  |  |  | m² |  |  | 0,440 |
| 90 | KNR |  | 401-03-50-01-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie kominów wolnostojących |  |  |  | m³ |  |  | 1,473 |
| 100 | KNR |  | 202-01-22-01-16 |  |  |  |  |  | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 z cegły klinkierowej kl.250 na zaprawie cementowej M-7 |  |  |  | m³ |  |  | 1,473 |
| 110 | KNR |  | 202-16-14-01-00 |  |  |  |  |  | Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania drewnianego wys do 20 m 11,09*2*2+23,70+3,75=71,81m2 |  |  |  | m² |  |  | 71,810 |
| 120 | KNR |  | 401-04-20-02-00 |  |  |  |  |  | Pomosty drewniane poziome na dachu 3,01+5,03=8,040m2 |  |  |  | m² |  |  | 8,040 |
| 130 | KNR |  | 401-04-20-01-00 |  |  |  |  |  | Zastawy zabezpieczające na dachu z desek 42,03+9,33=51,36mb |  |  |  | metr |  |  | 51,360 |
| 140 | KNR |  | 202-05-06-02-00 |  |  |  |  |  | Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm 26,81m2 |  |  |  | m² |  |  | 26,810 |
| 150 | KNR |  | 202-05-08-04-01 |  |  |  |  |  | Rynny dachowe półokrągłe z PVC fi 15 cm 14,60m |  |  |  | metr |  |  | 14,600 |
| 160 | KNR |  | 202-05-10-03-01 |  |  |  |  |  | Rury spustowe okrągłe z PVC fi 12 cm 8,3+4,7=13,00m |  |  |  | metr |  |  | 13,000 |
| 170 | KNR |  | 202-06-07-01-00 |  |  |  |  |  | Izolacja paroprzepuszczalna z folii polietylenowej połaci dachowej 145,83m2 |  |  |  | m² |  |  | 145,830 |
| 180 | KNR |  | 202-06-13-03-03 |  |  |  |  |  | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho 11,85*4,35+3,80*2*11,85=141,608m2 |  |  |  | m² |  |  | 141,608 |
| 190 | KNR |  | 202-06-13-04-03 |  |  |  |  |  | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho - następna warstwa 12cm współczynnik 2 razem 18cm izolacji cieplnej i przeciwdzwiękowej |  |  |  | m² |  |  | 141,608 |
| 200 | KNR |  | 401-09-03-01-00 |  |  |  |  |  | Demontarz skrzydła drzwiowego 1 szt |  |  |  | szt |  |  | 1,000 |
| 210 | KNR |  | 401-02-12-01-00 |  |  |  |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych 5,11m*0,10=0,511m3 grubości do 15cm |  |  |  | m³ |  |  | 0,511 |
| 220 | KNR |  | 404-09-01-05-00 |  |  |  |  |  | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 8m |  |  |  | metr |  |  | 8,000 |
| 230 | KNR |  | 404-01-02-02-00 |  |  |  |  |  | Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 36,59*0,15=5,489m3 |  |  |  | m³ |  |  | 5,489 |
| 240 | KNR |  | 401-04-10-02-00 |  |  |  |  |  | Wymiana podsufitki z desek niestruganych grubości 25 mm 34,75m2 |  |  |  | m² |  |  | 34,750 |
| 250 | KNR |  | 404-11-04-01-00 |  |  |  |  |  | Wywiezienie bloków o wadze do 50 kg z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem 49*1,4*145,83+21,45*5,6+14,6*5,6* *0,015+13,0*5,5*0,6+0,067*2200+ +1,473*2100+0,015*34,75*1800+21,76*0,15*2100=21241,97kg |  |  |  | Mg |  |  | 21,240 |
| 260 | KNR |  | 404-11-04-03-00 |  |  |  |  |  | Dodatek za dalszy 1 km wywozu bloków samochodem skrzyniowym dalsze 4km krotność 4 |  |  |  | Mg |  |  | 21,240 |
| DZIAŮ |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  | CPV 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewntrznych |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR |  | 403-03-01-02-00 |  |  |  |  |  | Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych, ilość biegunów i natężenie prądu: do 1x60 A, na tablicach izolacyjnych |  |  | szt |  |  |  | 10,000 |
| 20 | KNR |  | 403-05-07-09-00 |  |  |  |  |  | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 32 A na innym podłożu |  |  | szt |  |  |  | 14,000 |
| 30 | KNR |  | 403-02-01-02-10 |  |  |  |  |  | Wymiana przewodów DY 2,5 w rurach instalacyjnych z mocowaniem na konstrukcji dachowej |  |  | metr |  |  |  | 33,000 |
| 40 | KNR |  | 401-03-39-01-00 |  |  |  |  |  | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pod przewody elektryczne |  |  | metr |  |  |  | 55,000 |
| 50 | KNR |  | 403-02-03-01-05 |  |  |  |  |  | Wymiana przewodów wtynkowych YDYt 3x2,5 w tynku na betonie bez kucia i zaprawiania bruzd |  |  | metr |  |  |  | 55,000 |
| 60 | KNR |  | 403-06-06-07-00 |  |  |  |  |  | Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40 W z blachy stalowej z rastrem |  |  | szt |  |  |  | 7,000 |
| DZIAŮ |  |  |  |  |  |  | A3 |  | CPV 45323000-7: Izolacja dźwiękoszczelna(układanie płyt gipsowo-kartonowych na sufitach i ścianach) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR |  | 202-20-28-01-00 |  |  |  |  |  | Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych bezpośrednio do stropu |  |  | m² |  |  |  | 47,000 |
| 20 | KNR |  | 202-20-06-03-10 |  |  |  |  |  | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach na paskach |  |  | m² |  |  |  | 88,000 |
| DZIAŮ |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | CPV 45432114-6: Roboty w zakresie podłóg drewnianych(panele podłogowe) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR |  | 202-11-36-01-00 |  |  |  |  |  | Posadzki z paneli podłogowych układanych na sucho bezklejowych |  |  | m² |  |  |  | 47,500 |