Załącznik nr 19 do protokołu

Nr LII/2006 sesji Rady Miejskiej

w Trzemesznie z dnia 16 lutego 2006 r.

U C H W A Ł A  Nr LII/313/2006

RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIE.

z dnia 16 lutego 2006 r

w  sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych  we wsi Miaty, gmina Trzemeszno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 20, ust. 1,  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmian. ) Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:

§ 1.

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych we wsi Miaty,  gmina Trzemeszno.

- Plan obowiązuje w obszarze działek o numerach geodezyjnych: 119, 120/1, 120/9, 136/1
 i 136/2 na arkuszu mapy 2 na terenie we wsi Miaty. Granice obszaru opracowania określono graficznie na rysunku planu, stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

- Obszar i zakres opracowania planu są zgodne z Uchwałą Nr XXI/144/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 22.03.2004r w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz obowiązującymi wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999r.

- Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

- Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych następujących elementów:

- rysunku planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1,

- rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu  planu,

stanowiących załącznik nr 2,

3)   rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasad ich

finansowania stanowiących załącznik nr 3,

6. Teren składowiska położony jest w sołectwie Miaty, które wraz z sołectwem wsi       Niewolno, Zieleń i Kruchowo stanowią środkową część obszaru gminy Trzemeszno 
      i położony jest  stycznie od strony południowo-zachodniej miasta Trzemeszno.

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone graficznie danym symbolem,

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

- adaptacji stanu istniejącego – należy przez to rozumieć uwarunkowania, podziały i zainwestowanie powstałe na podstawie obowiązujących przepisów przed uchwaleniem niniejszego planu,

- przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 257),

- monitoringu składowiska – należy przez to rozumieć przeprowadzanie badań w fazie przed eksploatacyjnej, w fazie jego eksploatacji i w fazie po eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. ( Dz.U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858 ),

- pozwoleniu zintegrowanym – należy przez to rozumieć wymóg formalno-prawny zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 96/61 WE z dn. 24 października 1996r. w sprawie zapobiegania, ograniczenia i kontroli zanieczyszczeń oraz uszczegółowień zawartych w Prawie Ochrony Środowiska i innych przepisów szczegółowych,

- obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pojęcie dotychczasowej strefy ochronnej o określonym szczegółowo w Prawie Ochrony Środowiska i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji poszczególnych składowisk odpadów ( Dz.U. z 2003r., Nr 61, poz. 549),

- zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy posadzone w sposób zorganizowany na obszarze znajdującego się w granicach planu oraz dążność do tej samej czynności w strefie obszaru ograniczonego użytkowania w formie dolesień,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć odległość możliwości sytuowania w stosunku do niej obiektów budowlanych,

- wysokości budynku – należy przez to rozumieć odległość pionową liczoną od nadziomu  do najwyższego punktu budynku za wyjątkiem komina,

- przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 3

1. Zakres opracowania planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy w tym:

- określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy,

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

- uwarunkowania podziału terenu objętego planem,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,

- zasady budowy, rozbudowy i modernizacji  infrastruktury technicznej w tym systemu komunikacji,

- określenie możliwości tymczasowego użytkowania terenu,

- ustalenie stawki procentowej, na podstawie  której ustala się  opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granice obszaru objętego planem,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu wraz z oznaczeniami literowymi,

- linie podziału wewnętrznego o ile w szczegółowych warunkach podziałowych nie określono inaczej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Oznaczenia graficzne pokazane w obszarze stycznym do planu:

- pokazane w obszarze stycznym do planu oznaczenia graficzne np. drogi, zieleń itp., stanowią nieformalne wytyczne merytoryczne w stosunku do sposobu zagospodarowania przestrzeni otaczającej składowisko odpadów komunalnych.

- granice strefy ograniczonego użytkowania wychodzą poza granice planu miasta Trzemeszno.

Rozdział 2

§5

Przepisy szczegółowe.

1. Ustala się teren składowiska odpadów komunalnych oznaczony na rysunku planu symbolem graficznym OK, na którym przeznaczeniem podstawowym jest składowanie odpadów komunalnych, a dopuszczalnym odpadów  przemysłowych:

- Adaptuje się istniejące w terenie oznaczonym symbolem graficznym OK zainwestowanie.

- Teren przeznaczony jest pod składowanie odpadów oraz urządzenia związane z technologią tego oddziaływania takie jak: kwatery składowisk, zasieki na odpady, zbiornik odcieków, płyty kompostowe, zbiornik przeciwpożarowy będący jednocześnie miejscem gromadzenia wód opadowych itp.

- Sytuowanie w obszarze o symbolu graficznym OK urządzeń i instalacji nie wymienionych w § 5  pkt 1 ppkt 2,  a koniecznych dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego, uznaje się za zgodne z tym planem.

2. Ustala się teren obiektów i instalacji obsługi funkcji podstawowej o symbolu rysunku planu OP:

- Teren przeznaczony jest pod budowę obiektów budowlanych, związanych z funkcjonowaniem składowiska określonego w § 5 pkt 1.

- Na terenie mogą być lokalizowane:

  - zaplecze administracyjno – socjalne,

  - zaplecze magazynowe i garażowe,

  - wiata na surowce wtórne,

  - budynek garażowo-techniczny dla kompaktora,

  - waga samochodowa,

  - brodzik dezynfekcyjny.

- Dopuszcza się lokalizowanie obiektów niewymienionych w ppkt 2 a koniecznych dla realizacji funkcji podstawowej.

3. Ustala się teren zieleni urządzonej o symbolu graficznym rysunku planu ZP:

- Zieleń urządzona ma pełnić funkcję naturalnej izolacji ujemnego oddziaływania na środowisko funkcji podstawowej.

- W urządzeniu zieleni przewagą ilościową winna mieć zieleń zimozielona, dwupiętrowa.

- Po eksploatacji cały teren winien być zalesiony wg specjalistycznego opracowania.

4. Ustala się pas rowu wodnego o symbolu graficznym planu WS :

- Ciek ma stanowić podstawowy rów odwadniający obszar objęty planem.

- Gabaryty rowu, takie jak głębokość, niweleta i przekrój geometryczny, winny być ustalone na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

- Umiejscowienie rowu może być zmienione w wypadku uzasadnienia wynikającego z procesu technologicznego funkcjonowania wysypiska.

5. Ustala się teren komunikacji  o symbolu rysunku planu K:

- ustala się teren drogi lokalnej o symbolu graficznym rysunku planu KDL:

  - droga lokalna o symbolu graficznym 1KDL relacji Trzemeszno - Miaty szerokości w liniach rozgraniczających 12,0m,

  - droga lokalna polna o symbolu graficznym 2KDL szerokości w liniach rozgraniczających 6,0m-8,0m,

  - ustalenia dla dróg określonych w pkt 1a i 1b ust. 5 stanowią nieformalne wytyczne realizacyjne, ponieważ znajdują się poza granicami obszaru objętego niniejszym planem.

- Ustala się teren dróg wewnętrznych i placów manewrowych określonych na rysunku planu symbolem KDW:

  - adaptuje się istniejący stan zainwestowania dróg i placów manewrowo-postojowych, określonych symbolem graficznym KDW,

  - uwarunkowania techniczne dróg wewnętrznych winny być określane wg aktualnych potrzeb.

- Ustala się teren dróg technologicznych o symbolu graficznym rysunku planu KDT:

  - szerokość w liniach rozgraniczających winna się mieścić w granicach 4,0m,

  - drogi przeznaczone są dla poruszania się samochodów transportowych oraz sprzętu ciężkiego, związanego z technologią funkcjonowania wysypiska,

  - urządzenie dróg technologicznych może być inne niż pokazano graficznie w niniejszym planie jeżeli będzie to wynikać z uwarunkowań funkcjonowania wysypiska.

4) Ze względu na różne szerokości dróg o symbolu KDL i KDW wynikające ze specyficznego ukształtowania terenu dopuszcza się urządzenie mijanek wg przepisów szczególnych.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Projektowana zabudowa winna być wkomponowana w istniejący krajobraz.

2. Dla zachowania ładu przestrzennego należy zachować uwarunkowania zawarte w §7 i §10 niniejszej uchwały.

3. W zagospodarowaniu zielenią należy wykorzystać rośliny charakterystyczne dla istniejących warunkom środowiska z jednoczesnym wprowadzeniem form kształtujących krajobraz.

4. Specjalną uwagę należy zwrócić na zagospodarowanie odpowiednią zielenią stref stycznych do cieków wodnych.

§7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Adaptacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych na terenie objętym niniejszym planem jest inwestycją mogącą pogorszyć stan środowiska co oznacza, że w świetle rozumienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 
( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport na etapie wydania decyzji pozwolenia na budowę jest wymagany. Raport został opracowany przez specjalistyczną firmę projektową Arka Konsorcjum S.A. w Poznaniu, z następującą konkluzją: „Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że przedstawiona do zaopiniowania inwestycja – rozbudowa składowiska odpadów komunalno - przemysłowych w miejscowości Święte ( Miaty ) wobec zastosowania przez Inwestora najnowszych proekologicznych rozwiązań technicznych i technologicznych nie będzie powodowała nadmiernych zagrożeń dla środowiska.

2. Sposoby ograniczenia oddziaływania składowiska na środowisko:

- ograniczenie negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko nastąpić może poprzez zastosowania nowoczesnych metod techniczno-technologicznych:

a) uszczelnianie dna i skarp poszczególnych kwater geomembraną z folii,

b) budowa systemu drenażowego zbierającego, odprowadzającego odcieki do                    odpowiedniej wielkości zbiornika odcieków,

c) budowa sprawnego odwodnienia terenu, w tym zbiornika wód opadowych,

d) urządzenie pasa zieleni izolacyjnej oraz dolesień terenów stycznych do                przedmiotowego, co zlikwiduje także problem hałasu,

e) podstawowym sposobem ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza         atmosferycznego jest prowadzenie eksploatacji składowiska zgodnie z             zatwierdzoną specjalną instrukcją jego obsługi.

3. Zewnętrzna strefa ochronna.

- Adaptuje się ustaloną w poprzednich planach zagospodarowania przestrzennego zewnętrzną  strefe ochronną – obecnie wg aktualnych przepisów zwaną obszarem ograniczonego użytkowania, wielkości 500,0m od granic wysypiska. W wymienionej strefie zakazuje się urządzania funkcji mieszkalnej i podobnych.

- Właściwe granice strefy ograniczonego użytkowania muszą być ustalone poprzez określony w przepisach szczególnych sposób badań monitoringowych celem stwierdzenia faktycznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

- Należy dążyć do zalesienia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Prowadzenie składowiska odpadów wymaga pozwolenia zintegrowanego na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

- Dla terenu objętego niniejszą uchwałą obowiązują wskaźniki zabudowy określone w §10 pkt 1.

- Sposób posadowienia obiektów budowlanych winien być określony na podstawie uprzednich badań geotechnicznych.

- Zakazuje się odprowadzania nieczystości płynnych pochodzenia bytowego i technologicznego do istniejącego systemu gruntowo-wodnego.

- W zakresie potrzebnego źródła ciepła należy dążyć do wykorzystania biogazu oraz wykorzystania źródeł ekologicznych.

- Należy dążyć do zalesienia obszarów bezpośrednio stycznych do terenu objętego  planem, na podstawie wieloletnich gminnych planów zalesień, gdyż obszary styczne stanowią grunty niskiej bonitacji glebowej względnie nieużytki.

9) Ustalenia, dotyczące zewnętrznej strefy ochronnej, stanowią nieformalne wytyczne              merytoryczne, ponieważ dotyczą terenu  znajdującego się poza granicami obszaru              planu.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1.W obszarze brak jest zabytków objętych ochroną konserwatorską.

2.W terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne będące pod ochroną

konserwatorską:

- Brak wiedzy archeologicznej uniemożliwia określenie graficzne granic stanowisk archeologicznych.

- Przed przystąpieniem do inwestycji należy zalecić badania powierzchniowo-sondażowe, które umożliwią ściślejsze określenie zakresu archeologicznych badań ratowniczych.

- Zakres prac archeologicznych należy uzgodnić z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

§ 9

Ustalenia w zakresie uwarunkowań kształtowania przestrzeni publicznej.

1. Zaleca się monolityczne powtarzalne wygrodzenia od terenów stanowiących lasy.

2.Należy dążyć do zazielenienia wszelkich terenów niewykorzystanych dla celów

technologicznych.

3. Potrzebne miejsca parkingowe, tereny oczekiwań pojazdów na wjazd winny się znaleźć

granicach własnościowych składowiska.

4. Wjazdy na obszar składowiska z dróg, stanowiących komunikację zewnętrzną, winny być

urządzone w sposób nie powodujący przeszkód poruszających się po nich pojazdów.

§ 10

Ustala się wskaźniki dotyczące linii zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Linie zabudowy:

- Nieprzekraczalne linie zabudowy pokazano graficznie na rysunku planu.

- Granice strefy ochronnej pokazano na załączniku mapowym w skali 1: 1000.

- Plan adaptuje w liniach istniejących zainwestowanie zaistniałe w uwarunkowaniach obowiązujących przed jego powstaniem.

2. Gabaryty obiektów:

- Budynki obsługi parterowe z dachami płaskimi o maksymalnej wysokości 5,0m,

- Budynki  garażowe sprzętu ciężkiego o wysokości dostosowanej do ich gabarytu.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu o symbolu graficznym OP nie powinna przekroczyć 80% jej powierzchni całkowitej.

3. Wielkość terenów poszczególnych przeznaczeń określonych w planie graficznie może być

zmieniona na skutek wymagań nowych technologii i sposobu użytkowania składowiska.

4. Powierzchnia zieleni – tereny biologicznie czynne:

- Powierzchnia zieleni na terenach nowych, stanowiących powiększenie składowiska istniejącego, przy założeniu zalesienia terenu strefy ochronnej zewnętrznej winna wynosić minimum 20% powierzchni inwestycji całkowitej.

- Ze względu na charakter inwestycji nie ustala się powierzchni biologicznie czynnej.

§ 11

Zasady podziału geodezyjnego.

Dopuszcza się podział geodezyjny tylko w wypadku zaistnienia takiej konieczności

wynikającej z przepisów szczególnych.

§ 12

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia odnośnie dróg wewnętrznych i zewnętrznych określono w §5 pkt 5.

2. Woda pitna.

Pobór wody pitnej z wodociągu na warunkach określonych przez jego dysponenta.

Przewody wodociągowe należy prowadzić w pasach dróg poza utwardzoną jezdnią względnie

w sposób bezkolizyjny z innym zainwestowaniem w obszarach o innym przeznaczeniu.

3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa:

- Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego z okresowym ich wywozem do oczyszczalni w Trzemesznie.

- Ścieki  z brodzika dezynfekcyjnego winny być odprowadzone do studni zbiorczej.

- Wody opadowe systemem zorganizowanym winny być odprowadzone do zbiornika przeciwpożarowego.

4. Energia elektryczna.

- Pobór energii elektrycznej z istniejącego systemu energetycznego.

- Dopuszcza się budowę stacji transformatorowej w obszarze planu w wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

5. Przewiduje się podłączenie telekomunikacyjne na zasadach określonych przez jej dysponenta.

6. Urządzenia melioracyjne:

- Wody powierzchniowe winny być odprowadzone w sposób określony w §12 pkt 3 ppkt 3.

- Drenaż w obszarze objętym planem nie może naruszać systemu melioracyjnego terenu otoczenia.

7. Ogrzewanie.

Źródłem ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie energia elektryczna.

8. Dopuszcza się lokalizowanie w obszarze niniejszego planu urządzeń infrastruktury technicznej w nim nieprzewidzianej a koniecznej, w związku z realizacją składowiska a także mogących zaistnienia potrzeb dla przestrzeni otaczającej.

§ 13

Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu,

dotychczasowe jego użytkowania, uważa się za zgodne z tym planem.

§ 14

Po zakończeniu eksploatacji teren objęty niniejszym planem winien być zrekultywowany

wg osobnego specjalistycznego programu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

§ 15

Nie ustala się stawki jednorazowych opłat, określonej w art. 15 ust.2 pkt 12 oraz art. 36, ust. 4

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu

na stan własności terenu i planowanego zainwestowania.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Trzemeszna.

§ 17

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof  Dereziński

# UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR LII/313/2006

# RADY  MIEJSKIEJ W  TRZEMESZNIE

# z dnia 16 lutego 2006 r.

Rada Miejska w Trzemesznie podjęła w dniu 22.03.2004r. uchwałę Nr XXI/144/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska terenu odpadów komunalnych we wsi Miaty, obejmującego tereny działek o nr geod.: 119, 136/1, 136/2, 120/1 i 120/9 we wsi Miaty gmina Trzemeszno.

Przed rozpoczęciem prac nad projektem planu sporządzono opracowanie ekofizjograficzne.

Projekt planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym ww. uchwałą oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.) z zachowaniem następującej procedury:

- o przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono w listopadzie 2003r w prasie lokalnej „Kosynier nr 11” i wywieszono obwieszczenie w budynku Urzędu

- pismem z dnia 24.11.2003 r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu organy właściwe do uzgadniania i opiniowania

- rozpatrzono zgłoszone wnioski w terminie 9.02.2004r – 30.03.2004r.

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania skutków realizacji tegoż planu na środowisko przyrodnicze i zbadano zgodność rozwiązań planu z polityką przestrzenną gminy określoną 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno

- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

- zaopiniowano projekt planu z właściwymi organami i Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

- uzgodniono projekt planu z właściwymi organami i instytucjami

- ogłoszenie o wyłożeniu planu ukazało się w numerze lokalnej gazety „Kosynier”
z kwietnia 2005r., a obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu; projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze został wyłożony do publicznego wglądu w terminie 04.05.2005 roku do 02.06.2005.; dyskusja publiczna odbyła się dnia 02.06.2005 r.

- do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełnia ustawowe warunki wymagane przed przedstawieniem do uchwalenia.

Burmistrz Miasta i Gminy   Trzemeszno

/-/    Mgr Marek  Gotowała

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LII/313/2006

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 16 lutego 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych we wsi Miaty, gmina Trzemeszno.

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 04.05.2005 roku do 02.06.2005 roku.  W dniu  2 czerwca 2005 r. odbyła się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi były przyjmowane do dnia  22.06.2005 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku, z czym Rada Miejska w Trzemesznie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof  Dereziński

Załącznik nr 3

do uchwały Nr LII/313/2006

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 16 lutego 2006 r.

Sposób realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych we wsi Miaty, gmina Trzemeszno, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy oraz zasady ich finansowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.), Rada Miejska w Trzemesznie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmian.);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1504  ze  zmian.);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu;

- oraz w oparciu o ustalenia planu,

rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) w niniejszym planie nie obciążają budżetu Gminy i nie stanowią zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym.

§ 2. Plan dopuszcza korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych 
 i wywóz ścieków bytowych do miejsca ich utylizacji w gminnej oczyszczalni ścieków, a to stanowi koszt inwestora. Zasady finansowania jak w § 1.

§ 3. Na terenie objętym planem istnieją urządzenia energetyczne. Ponadto, jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza energetycznego leży w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1504  ze zmian.).

§ 4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowego planu nie zachodzi konieczność wydzielania nowych dróg publicznych, a tym samym poniesienia przez Gminę kosztów związanych z wykupem gruntów na ten cel.

2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do zadań własnych gminy. Dojazd do terenu objętego planem jest zapewniony z istniejącej drogi publicznej lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Krzysztof  Dereziński